附件2：

- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

公示本

项目名称：四川省乐山市金口河区金河金河镇吉丰村段防洪

治理工程

建设单位（盖章）：      乐山市金口河区水务局

编制日期：2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川省乐山市金口河区金河金河镇吉丰村段防洪治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘佳孟 | 联系方式 | 13890682271 |
| 建设地点 | 四川省乐山市金口河区金河镇吉丰村野牛河上 |  |  |
| 地理坐标 | 起点经度：103°8'22.193"，纬度：29°22'1.402"；终点经度：103°8'5.140",纬度：29°19'46.528" |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “五十一、水利，127防洪除涝工程”中的“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积：19823.24m2/ 长度：5.873km |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐山市金口河区水务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 金水审批〔2021〕2号 |
| 总投资（万元） | 2218.32 | 环保投资（万元） | 89.0 |
| 环保投资占比（%） | 4.0% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 项目建设不含水库，且底泥监测达标，不涉及重金属污染。因此项目不涉及地表水专项评价. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有 机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 全国重点地区中小河流近期治理建设规划，水利部、财政部，水规计[2009]497号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 本项目位于乐山市金口河区金河镇吉丰村野牛河上，项目用地不在《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》范围内。 项目区野牛河流域暴雨洪水频发，多发生在6～9月，又以7、8月出现最多。流域属山区地形地貌，流域内多为高山峡谷，水土流失较为严重。每次洪灾都给当地造成严重的经济损失，淹没沿河两岸的附属建筑受损，严重影响人民正常生产、生活和社会的安定。因此，彻底根治野牛河洪水灾害是河道两岸人民群众多年的愿望。本工程的实施具有明显的防洪效益、社会效益和经济效益，本项目的建设是十分必要、可行的。 因此，本次工程符合相关规划。 2、与《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》符合性分析 根据全国重点地区中小河流近期治理建设规划可知：治理项目涉及征地、环保等，要严格按照有关法律法规履行相应程序。各地要以致府投入为主，合理利用各类专项资金，多渠道积极筹措、落实地方建设资金，建立健全资金投入及工程运行的长效机制，确保规划项目的顺利实施并长期发挥效益。 本工程属于四川省重点地区中小河流治理项目，项目为防洪除捞项目，项目不涉及征地，建设过程中按照本报告提出的环保措施治理后，对周围环境影响很小。项目总投资2218.32万元，资金来源为中央投资1656万元，其余由地方政府财解决，资金来源明确，确保了项目的顺利实施并长期发挥效益。 综上，项目建设符合《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济分类及行业代码》（GB/T4754-2017）（2019年修改版）中的E4822河湖治理及防洪设施工程建筑。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类（鼓励类）第二条中“江河湖海堤防建设及河道治理工程”。 此外，本项目已于2021年9月23日取得乐山市金口河区水务局关于四川省乐山市金口河区金河金河镇吉丰村段防洪治理工程初步设计报告的批复（金水审批〔2021〕2号）。 综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策要求。 2、与“三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线 根据《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）： 一、总体要求 （一）指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平生态文明思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，建立实施生态环境分区管控体系，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，加快建设美丽乐山，筑牢长江上游重要生态屏障，协同推进乐山经济社会高质量发展和生态环境高水平保护。 - 主要目标 - 到2025年，全市生态环境持续改善，国土空间开发和保护格局不断优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理，利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境风险得到有效控制，环境治理体系与治理能力现代化取 得重大进展，生态文明建设实现新进步，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，美丽乐山建设取得新成效，国家生态文明示范市建设取得阶段性成果。建立较为完善的生态环境分区管控体系。 - 到2035年，生态环境质量实现根本好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、绿色低碳循环发展经济体系基本形成，环境治理能力和治理体系现代化基本完成，美丽宜居、安全健康、绿色低碳的“美丽乐山”目标基本实现。建成完善的生态环境分区管控制度。 - 生态环境分区管控及其要求 - 按照省委“一干多支、五区协同”的区域发展战略和市委“一极一地一市一城一枢纽”战略定位，立足成渝地区双城经济圈区 域中心城市的区域特征、发展定位及突出生态环境问题，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般 管控三类环境管控单元。 - 1.优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元26个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 - 2.重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元33个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（集聚区）等。应有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 - 3.一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元6个。执行区域生态环境保护 的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理 - 二、主要任务 - （一）服务经济高质量发展。各区、市、县、自治县人民政府、市政府有关部门（单位）在相关政策制定调整中要将生态环境分区管控作为重要参考依据。各类开发建设活动应将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等管控要求融入决策和实施 过程。以生态环境分区管控推动经济社会高质量发展。 - （二）推动生态环境高水平保护。地方各级人民政府、市政 府有关部门（单位）应将生态环境分区管控作为推进污染防治、 生态保护、环境风险防控等工作的重要依据和生态环境监管的重点内容，严格落实生态环境分区管控要求。加强分区管控成果在 生态、水、大气、土壤等要素环境管理中应用，探索构建以分区管控为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法监督为环境监管兜底的全过程环境管理框架，助力深入打好污染防治攻坚战。 - （三）加快推进成果落地应用。各区、市、县、自治县人民政府、市政府有关部门（单位）要严格落实分区管控的刚性约束 和硬性要求，在国土空间规划、自然保护地规划、重大专项规划等规划制定中充分衔接生态环境分区管控成果，将分区管控成果运用于城乡规划、产业准入、结构调整等各领域，切实推动分区管控成果的落地应用。 - （四）实施动态更新调整。市生态环境局原则上每5年牵头组织开展一次分区管控成果评估，并按程序申报更新调整。5年内，因国家和地方发展战略、区域生态环境质量目标、生态保护红线、国土空间规划、自然保护地等发生重大变化的，按程序申 请更新和调整。 - 三、保障措施 - （一）强化组织领导。各区、市、县、自治县人民政府要落实主体责任，抓好生态环境分区管控的应用实施工作。市政府有关部门（单位）要按照职责分工，做好生态环境分区管控的实施、评估、更新调整和宣传等工作，进一步强化生态环境分区管控的 刚性约束。 - （二）强化工作保障。市生态环境局要组建长期稳定的管理技术队伍，安排专项工作经费，切实保障生态环境分区管控的实 施、评估、更新调整、数据应用等工作。 - （三）强化监督考核。建立健全生态环境分区管控实施评估和监督机制，将实施情况纳入生态环境保护党政同责工作考核重要内容，对分区管控工作实施不力、生态环境问题突出的，要严肃追责问责。加强生态环境分区管控的日常监督，及时发现并严厉惩处违反生态环境分区管控要求的违法违规行为。 - （四）强化宣传培训。各区、市、县、自治县人民政府要依据管理需求和工作推进情况，采取多种形式广泛开展宣传和培训，不断总结经验并逐步推广，切实推动生态环境分区管控体系应用实施。 四、乐山市生态环境分区管控方案 为实现生态环境精细化管理，建立国土空间全覆盖的生态环境保护制度，将全市行政区划从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，在一张图上落实生态保护、环境质量目标管理、资源利用管控要求要求，分环境管控单元编制生态环境准入清单，构建生态环境分区管控体系。 ①全市总体生态环境管控要求 全市层面确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体生态环境管控要求。 表1-1 全市总体生态环境管控要求 环境管控单元类型; 总体生态环境管控要求. 优先保护单元; 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。. 重点管控单元; 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。. 一般管控单元; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。. - ②全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 - 根据全市及各县（市、区）的区域特征、发展定位和突出生态环境问题，明确全市和各县（市、区）差别化的总体生态环境管控要求。 表1-2 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 行政区划; 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求. 乐山市; （1）对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求；（2）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区；（3）按照“一总部五基地”工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高污染、高能耗企业退城入园，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能；（4）严格控制高污染、高能耗项目；严格执行能源消费总量和强度双控制 度，严格执行煤炭消费总量控制要求；（5）引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。. 金口河区; （1）统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，强化重点生态功能区的主 体功能区定位；（2）优化调整产业结构，严控新建、扩建铁合金、工业硅等高污染、高耗 能项目；（3）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；（4）加强区域大气污染治理，推进工业硅企业深度治理改造；（5）加强大渡河良好水体保护，严格控制大渡河流域水环境风险突出项目； 加强城乡生态环境保护基础设施建设。. 图1-1 乐山市环境管控单元分布图 本项目位于乐山市金口河区金河镇吉丰村野牛河上，不在生态红线范围内，属于要素重点管控单元，重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。本项目为防洪工程，项目建成后，对社会环境有正效应。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于III类地表水体，声环境属于2类声环境功能区。根据监测数据可知，项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；根据乐山市生态环境局公布的《2020年乐山市环境质量公报》可知，区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目为防洪除捞项目，运营期无污染，对周围环境影响较小。根据环境影响分析，各环境要素能够满足相应环境功能区划，符合环境质量底线要求。 综上所述，项目所在地环境空气、地表水、声环境质量基本满足所在功能区要求。 （3）资源利用上线 本项目施工期用水、用电量较少，总占地面积19823.24m2。项目资源利用相对于该区域来说很小，不会对当地资源利用上线造成较大影响。 （4）环境准入负面清单 对照《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》和《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》、《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》中相关内容确定：项目未列入区域准入负面清单内。 综上所述，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、符合环境质量底线要求，未涉及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。故本项目符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于四川省乐山市金口河区金河镇吉丰村野牛河上。起点位于窑子沟汇入野牛河段河口下游146m处，工程终点位于野牛河段两溪口电站厂房下游5m的人行桥处。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目由来 项目区野牛河流域暴雨洪水频发，多发生在6～9月，又以7、8月出现最多。流域属山区地形地貌，流域内多为高山峡谷，水土流失较为严重。每次洪灾都给当地造成严重的经济损失，淹没沿河两岸的附属建筑受损，严重影响人民正常生产、生活和社会的安定。因此，彻底根治野牛河洪水灾害是河道两岸人民群众多年的愿望。本工程的实施具有明显的防洪效益、社会效益和经济效益，本项目的建设是十分必要的。 - 本项目建设由乐山市金口河区水务局组织开展，因此项目建设单位为乐山市金口河区水务局。 - 2、项目基本情况 - 项目名称：四川省乐山市金口河区金河金河镇吉丰村段防洪治理工程 - 建设单位：乐山市金口河区水务局 - 建设性质：新建 - 建设地点：乐山市金口河区金河镇吉丰村野牛河上 - 项目投资：2218.32万元，其中环保投资89万元，占总投资的4.0% 建设内容及规模：本项目综合治理河长5.873km，治理河段起点位于窑子沟汇入野牛河河口下游146m处，工程终点位于野牛河两溪口电站厂房下游5m的人行桥处。治理河道范围内新建护岸1400m，固河坝3处，疏浚河长2356m。 - 表2-1 项目组成及主要环境问题表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 护岸工程; 共五段，总长1400m（第一段439m，第二段308m，第三段164m，第四段359m，第五段130m），均采用C25砼仰斜式挡墙堤型，仰斜式挡墙墙顶宽0.6m，挡墙的迎水面坡比为1:1，背水面坡比为1:0.75，仰斜式挡墙设置0.6m×0.6m墙趾，挡墙墙身每10米设置一处分缝，分缝宽2cm，分缝处采用高密度聚乙烯泡沫板填塞。; 扬尘、施工噪声、施工废水、生活垃圾、破坏植被、影响交通; —. 固床坝; 3处。1#固床坝河道桩号：野0+754，坝长度31.5m，坝顶宽为1.5m；2#固床坝河道桩号：野3+122，坝长19.5m，坝顶宽为1.5m；3#固床坝河道桩号：野5+185，坝长27米，坝顶宽为1.5m。. 下河梯步; 1处。位于吉丰一段0+420处，采用C25砼浇筑，宽度2m。. 观测点; 位于吉丰一段0+420处，对河道河底采用C25砼进行硬化，硬化深度为50cm，顺水流宽度为6m。. 疏浚工程; 疏浚全长2356m，河道桩号为野0+000~野2+356。疏浚量5694m3，平均疏浚深度为0.3m，疏浚料用于堤身填筑及堤后回填。. 辅助 工程; 施工导流; 护岸工程采用导流明渠沿河道中心线开挖导流，导流明渠底宽1.5m，深1m，边坡比1:1，导流明渠长度1389m，底坡8%；固河坝工程采用导流围堰顺河布置，采用土工膜防渗，顶宽3m，高1.2~3m，边坡比1:1.5，糙率0.032，导流围堰长度90m。导流时段12月～次年3月. 基坑排水; 明渠导流，工程导流先开挖导流明渠，将水流引导至下游，因此初期排水量较小，局部集水采用水泵强制排除基坑。排水沿基坑设截流槽和集水坑，约每100m设1个集水坑，每个集水坑设1台水泵，拟配备6台水泵（备用一台）。排水经沉淀池自然沉淀后，上清液直接排入野牛河. 施工生产区; 布置了1个施工生产区，位于吉丰四段上游约100m左岸处，占地1800m2，占地类型为其他土地。施工生产区布置有生活区及生产所需的水电系统、仓库、堆料场、拌和机、车辆停放等. 弃渣场; 项目弃渣回填于堤后低洼处，不设弃渣场. 临时工程; 施工便道; 工程各建设河段均有公路相通，交通较为方便，不设置施工便道. 取土场; 项目不设置取土场. 公用工程; 供水; 施工用水采用水泵抽取河水，生产区内设有1台25m3/h的提水泵站，1座20m3白铁皮水箱蓄水池。生活饮用水接自来水. 供电; 就近搭接乡镇供电系统解决. 环保工程; 大气治理; 施工生产区洒水降尘，加强施工机械的保养维护，建筑材料覆盖，防尘围挡，及时回填，运输车辆采取覆盖等措施; —; —. 水治理; 基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入野牛河；设备冲洗废水经沉淀池（5m3）处理后回用；拌和机清洗废水经沉淀池（2m3）处理后回用；生活污水经当地居民化粪池处理后用于施肥，不外排. 噪声治理; 选用低噪声机械，合理安排作业时间，施工生产区临居民一侧设置了彩钢瓦结构围挡，降低噪声污染. 固废治理; 沉淀池中的底泥、弃渣回填于堤后低洼处；建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，施工后期全部回填至防洪堤背侧；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运. 生态环境保护; 严禁地表裸露，加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识。工程施工结束后，对沉淀池及导水渠进行填埋，进行迹地恢复，再根据周围环境的整体要求做绿化设计. 表2-2 工程特性表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 水文. 1; 10年一遇洪水流量; m3/s; 295; P=10%. 2; 2年一遇洪水流量; m3/s; 139; P=50%. 二; 保护对象. 1; 重点保护对象; 金河镇金姚公路. 二; 工程等级及设计标准. 1; 主要建筑物等级; 5级. 次要建筑物等级; 5级. 2; 设计洪水标准; 10年一遇（P=10%）. 三; 工程规模. 1; 吉丰第一段; m; 439. 2; 吉丰第二段; m; 308. 3; 吉丰第三段; m; 164. 4; 吉丰第四段; m; 359. 4; 吉丰第五段; m; 130. 6; 合计; m; 1400. 四; 主要建筑物. （一）; 新建护岸断面型式(一). 1; 防洪堤断面形式; C25混凝土仰斜式挡墙堤型. 挡墙墙顶宽; m; 0.6. 最大堤高; m; 11.07. 抗冲埋深; m; 3. 迎水面坡比; -; 1:1. 背坡坡比; -; 1:0.75. 2; 地震烈度; 度; Ⅶ. 3; 地基特性; 稍密～中密漂卵砾石夹砂层. 4; 排洪口（涵管/箱涵）; 处; 0. 五; 工程占地; 29.72. 1; 工程永久占地; 亩; 20.82. 2; 工程临时占地; 亩; 8.9. 六; 总工期; 月; 6个月. 七; 施工导流. 1; 导流时段; 12月～次年3月. 2; 导流标准; 5年洪水重现期. 2、施工材料及主要施工设备 （1）施工期主要设备 根据业主提供的资料，本项目施工期主要设备列表见下表。 表2-3 主要施工机械设备表 序号; 机械名称; 规格型号; 单位; 数量; 备 注. 一; 土石方开挖（回填）机械. 1; 装载机; ZL50; 台; 3. 2; 液压反铲挖掘机; 1.6m3; 台; 2. 5; 推土机; 74kW; 台; 2. 7; 振动碾; 20t; 台; 2. 8; 小型振动碾; 0.8t; 台; 4. 二; 混凝土机械. 1; 插入式振捣器; 插入式1.1kW; 台; 8. 2; 混凝土拌和机; 0.8m3; 台; 2. 三; 运输机械. 1; 自卸汽车; 15t; 辆; 4. 2; 自卸汽车; 10t; 辆; 4. 3; 自卸汽车; 5t; 辆; 2. 4; 载重汽车; 10t; 辆; 2. 5; 载重汽车; 20t; 辆; 2. 6; 胶轮车; /; 辆; 10. 四; 风、水、电系统. 1; 水泵; 6BA-18; 台; 6. 2; 变压器; 200kVA; 台; 1. 3; 空压机; 4L-20/8; 台; 3. （2）施工主要原辅材料 本项目主要用量见表2-4。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 钢筋; t; 20; 外购. 2; 水泥; t; 22000; 外购. 3; 碎石; m3; 18100; 外购. 4; 砂; m3; 11245; 外购. 3、工程建设征地范围及实物指标 （1）项目占地 工程占地主要为永久占地和临时占地，总占地29.72亩。其中永久占地为20.82亩，临时占地面积8.9亩。工程占地主要实物指标调查成果见下表。 表2-5 项目实物指标汇总表 序号; 项 目; 单位; 枢纽工程建设区. 一; 土地面积; 合计; 永久; 临时. 1; 土地; 亩; 29.72; 20.82; 8.9. 1.1; 其他土地; 亩; 12.66; 9.96; 2.7. 1.1.1; 裸地; 亩; 12.66; 9.96; 2.7. 1.2; 交通运输用地; 亩; 6.89; 6.89; 0.00. 1.2.1; 公路; 亩; 6.89; 6.89; 0.00. 1.3; 水域及水利设施用地; 亩; 10.17; 3.97; 6.20. 1.3.1; 河流水面; 亩; 10.17; 3.97; 6.20. ## （2）移民搬迁 本工程征地范围内不涉及人口和房屋拆迁，因此无搬迁安置人口。 （3）临时占地恢复 本工程临时用地为8.9亩，主要为施工生产区与围堰用地，占地类型为其他土地与水域及水利设施用地，未占用耕地。临时用地涉及的各类土地均考虑在施工结束后通过工程措施予以恢复。施工占地期间用地按年产值逐年补偿。在施工期结束后由建设单位按土地复垦的技术要求，恢复土地生产条件，及时归还给原土地使用权单位或个人。 4、土石方工程 本工程开挖量约4.7万m3，其中土方开挖量约0.8万m3，砂卵石/石方开挖约3.3万m3，河道疏浚量约为0.6万m3。利用方总量约3.5万m3，其中砂卵石填筑量为1.2万m3，砂卵石回填量为1.2万m3，铅丝石笼装填大块石压脚为1.1万m3。经过土石方平衡计算，剩余弃渣约1.2万m3，弃渣回填于本项目堤后低洼处。项目土石方平衡见表2-6。 表2-6 项目土石方平衡一览表 项目; 挖方 （万m3）; 利用方 （万m3）; 回填方 （万m3）; 弃方 （万m3）; 备注. 本项目工程; 4.7; 3.5; 1.2; 0; 弃渣回填于堤后低洼处，不设置弃渣场. 5、项目资金来源 项目总投资2218.32万元，资金来源为中央投资1656万元，其余由地方政府财解决。 - 6、项目工程等级 本项目堤防建设工程为Ⅴ等小型工程，主要建筑物按5级设计，次要及临时建筑物按5级设计。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工生产区 项目不设施工营地和设备维修站，工程建设所需设备维修、工人食宿均利用周边解决。本项目工程设1个施工生产区，位于吉丰四段上游约100m左岸处，占地1800m2，占地类型为其他土地。生产区布置有生活区及生产所需的水电系统，仓库，堆料场、拌和机、车辆停放等。施工生产区东北侧50m处有1户居民。项目施工对周围环境造成了一定影响，将施工机械（高噪声设备）等布设于远离敏感点一侧，并设置围挡、洒水降尘，施工对周围居民敏感点的影响较小。 因此本项目施工生产区总平面布置合理。 |
| 施工方案 | 1、工艺流程简述（图示）： （1）施工工艺流程简述 施工工艺流程及产污位置如下图2-1： 图2-1 堤防施工工艺流程及产污位置图 图2-2 河道疏浚施工工艺流程及产污位置图 （2）工艺流程主要施工工艺 - 1）堤防施工 - ①导流围堰施工 A.导流标准 施工期临时导流建筑物为5级，相应导流设计洪水标准采用5年一遇（洪水重现期应为5~10年）的洪水标准。 B.导流方式 护岸工程采用导流明渠沿河道中心线开挖导流，固河坝工程采用导流围堰顺河布置，采用土工膜防渗。 - ②堤防施工 a.土石方开挖 砂卵石开挖主要为堤防基础开挖，采用反铲挖掘机挖渣，自卸汽车运渣；在开挖时，应组织好堤防回填范围，确保开挖料直接利用，避免二次挖运。此环节的产污节点主要为开挖过程中产生的粉尘、弃土以及清淤过程中造成水体污染。 b.混凝土浇筑：采用2台0.8m3移动式混凝土拌和机拌制，5t自卸汽车运输，组合钢模板，插入式振捣器捣实。此环节的产污节点主要为施工机械噪声、粉尘、清洗废水等。 c.砂卵石回填：基础回填利用开挖弃渣料，用推土机直接推渣回填。堤后利用开挖弃渣料回填，蛙式打夯机夯实。此环节的产污节点主要为施工机械噪声、粉尘等。 ③浆砌石施工 防洪堤边墙采用浆砌块石结构，人工清边捡底，分段开挖，分段砌筑。砌筑采用挤浆法砌筑工艺，块石由人工安砌、勾缝，砌石砂浆饱满，不留空洞，严禁小片石集中使用。砌体隐蔽面随浆砌缝抹平，砌筑完成的砌体定期洒水养护。此环节的产污节点主要为施工粉尘。 ④堤前大块石回填 块石料在料场购买，自卸汽车运输至施工点，人工结合反铲挖掘机码放。此环节的产污节点主要为施工粉尘。 ⑤围堰拆除 采用反铲配破碎锤凿除，反铲挖掘机装自卸汽车运输出渣或就近堆于堤后，用于堤后回填。此环节的产污节点主要为弃渣、施工噪声、粉尘等。 2）河道疏浚 堤防与疏浚相结合是治河工程的基本原则之一，为了规整河道，本次将针对河道淤积段进行疏浚，本工程河道疏浚全长2356m。主要为河道内推移质。按照河底高程对河道局部推移质及淤积物予以挖除，本次疏浚工程量：5694m3，平均疏浚深度为0.3m，疏浚料可用于堤身填筑及堤后回填。 2、施工条件 （1）施工供水 施工用水采用水泵抽取河水，每个生产区附近设1台25m3/h的提水泵站，1座20m3白铁皮水箱蓄水池，生活饮用水接自来水。 （2）施工供电 各段施工用电就近搭接当地供电系统解决。 （3）施工通讯 采用移动通讯解决场内联系。 - （4）施工交通运输 - 1）场外交通 工程建设河段距乐山市约108km。距金口河区县城约14km，有G245国道至工程区，区内有乡村公路相通，外来物资或机械可由G245国道直接抵达工程区，工程对外交通较方便。 - 2）场内交通 本工程各建设河段均有公路相通，交通较为方便，不设置施工便道。 - 3、施工设施 （1）砂石加工厂 本工程砼采用自拌混凝土，砂石骨料采用购买，现场不设置砂石加工筛分系统。 （2）混凝土生产系统 本工程采用自拌混凝土，现场需设置混凝土拌和机。施工生产区采用2台0.8m3砼拌和机拌制混凝土。 （3）综合加工与机修 本工程依托当地修配企业做为本工程施工机械的维修、保养、零配件供应。 本工程砼浇筑模板以组合钢模板为主，工程区不设木加工房，少量的木材加工依托当地的加工能力。 - 4、施工导流 （1）护岸工程 护岸工程采用导流明渠沿河道中心线开挖导流，导流明渠底宽1.5m，深1m，边坡比1:1，导流明渠长度1389m，底坡8%。 （2）固河坝工程 固河坝工程采用导流围堰顺河布置，采用土工膜防渗，顶宽3m，高1.2~3m。边坡比1:1.5，糙率0.032，导流围堰长度90m。 - 5、围堰设计 围堰土石料采用开挖砂砾石料填筑，采用挖掘机、自卸骑车运输至围堰施工现场直接进入围堰后退法卸料。 6、基坑排水 本工程采用主要采用明渠导流，工程导流先开挖导流明渠，将水流引导至下游，因此初期排水量较小，局部集水采用水泵强制排除基坑。 排水沿基坑设截流槽和集水坑，约每100m设1个集水坑，每个集水坑设1台120BJ13A型水泵，拟配备6台6BA-18型水泵（备用一台）。 - 7、围堰施工 - 围堰土石料采用开挖砂砾石料填筑，采用挖掘机、自卸汽车运输至围堰施工现场直接进入围堰后退法卸料。 - 8、主体工程施工 （1）砂卵石开挖施工 砂卵石开挖安排在枯水期进行，采用反铲挖装15t自卸汽车运输，开挖应从上至下进行，开挖放坡应严格按地质提供的临时稳定边坡进行放坡，同时在开挖边坡内侧设置排水沟和集水坑，配置排水泵强制排水。 （2）石方开挖施工 石方开挖采用液压破碎机破碎，液压反铲挖装自卸汽车运输出渣，局部施工不便处采用风镐破碎，人工清渣。可利用料就近堆放，其余弃渣由自卸汽车运至指定弃渣区回填。 （3）砂卵石填筑施工 本工程砂卵石填筑量为1.2万m3，填筑料全部来自于工程开挖料。 砂卵石填筑工序为：测量放线→卸料→平场→洒水→碾压→检查。 砂卵石填筑料全部来自开挖料，采用反铲挖装自卸汽车运输至工作面。填筑铺料层厚0.8～1m，推土机推平、洒水量按5%计，振动碾碾压施工；斜坡采用斜坡振动碾压实，坡角、结合部位采用振动夯板压实。 （4）铅丝石笼工程护脚 本工程铅丝石笼护脚量为1.2万m3，铅丝石笼中大块（卵）石填料来自河道中或从开挖料中拣选符合设计要求的石料，人工装填，采用机动翻斗车运输至工作面，采用人工配合液压反铲挖掘机回填。 （5）混凝土工程施工 本工程埋石混凝土共计2万m3，采用2台0.8m3移动式混凝土拌和机拌制，自卸汽车运输。 1）C25砼挡墙（顶宽0.6m） 溜槽L=3m入仓，普通模板施工，插入式振捣器振捣。 2）C25埋石砼固床坝（顶宽1.5m） 溜槽L=3m入仓，普通模板施工，插入式振捣器振捣。在浇筑同时采用人工向混凝土中加入埋石，埋石砼中埋石量控制为20%，埋石的粒径要求为20~40cm，强度不低于MU20Mpa。 （6）钢筋制安施工 钢筋在钢筋加工厂由机械加工自卸汽车运输至工作面，人工绑扎安装。 ### 9、堤防断面选择 本防洪堤堤型根据现场实际情况，具体堤型如下： - 1）第一段全长439m，桩号：吉丰一段0+000~吉丰一段0+439，挡墙高度为7.39m~10.44m，采用C25砼仰斜式挡墙堤型，仰斜式挡墙墙顶宽0.6m,挡墙的迎水面坡比为1:1，背水面坡比为1:0.75，仰斜式挡墙设置0.6m×0.6m墙趾。挡墙墙身每10米设置一处分缝，分缝宽2cm，分缝处采用高密度聚乙烯泡沫板填塞，挡墙设计顶高程为1105.95m~1061.80m,设计底高程为1098.47m~1051.36m。 - 2）第二段全长308m，桩号：吉丰二段0+000~吉丰二段0+308，挡墙高度为7.02m~11.07m,采用C25砼仰斜式挡墙堤型，仰斜式挡墙墙顶宽0.6m,挡墙的迎水面坡比为1:1，背水面坡比为1:0.75，仰斜式挡墙设置0.6m×0.6m墙趾。挡墙墙身每10米设置一处分缝，分缝宽2cm，分缝处采用高密度聚乙烯泡沫板填塞，挡墙设计顶高程为1022.5m~989.19m，设计底高程为1011.43m~978.52m。 - 3）第三段全长164m，桩号：吉丰三段0+000~吉丰三段0+164，挡墙高度为6.67m~8.98m，采用C25砼仰斜式挡墙堤型，仰斜式挡墙墙顶宽0.6m，挡墙的迎水面坡比为1:1，背水面坡比为1:0.75，仰斜式挡墙设置0.6m×0.6m墙趾。挡墙墙身每10米设置一处分缝，分缝宽2cm，分缝处采用高密度聚乙烯泡沫板填塞，挡墙设计顶高程为973.58m~960.21m，设计底高程为964.60m~953.54m。 - 4）第四段全长359m，桩号：吉丰四段0+000~吉丰四段0+359，挡墙高度为5.67m~10.42m,采用C25砼仰斜式挡墙堤型，仰斜式挡墙墙顶宽0.6m,挡墙的迎水面坡比为1:1，背水面坡比为1:0.75，仰斜式挡墙设置0.6m×0.6m墙趾。挡墙墙身每10米设置一处分缝，分缝宽2cm，分缝处采用高密度聚乙烯泡沫板填塞，挡墙设计顶高程为940.89m~920.17m，设计底高程为931.88m~909.75m。 ### 5）第五段全长130m，桩号：吉丰五段0+000~吉丰四段0+130，挡墙高度为8.96m~11.05m，采用C25砼仰斜式挡墙堤型，仰斜式挡墙墙顶宽0.6m，挡墙的迎水面坡比为1:1，背水面坡比为1:0.75，仰斜式挡墙设置0.6m×0.6m墙趾。挡墙墙身每10米设置一处分缝，分缝宽2cm，分缝处采用高密度聚乙烯泡沫板填塞，挡墙设计顶高程为914.61m~907.14m，设计底高程为905.65m~896.79m。 ### 10、固床坝 野牛河段比降较大，流速较快，河床分布孤石，河床水流紊乱，导致河床冲刷，掏刷岸坡脚，造成岸坡塌滑。为了稳固金河野牛河段河势，本次治理工程综合考虑设置3处固床坝，具体描述如下： 1#固床坝位于河道桩号：野0+754处，设置C25埋石砼固床坝，坝长度31.5m,坝顶宽为1.5m，固床坝顶高程为1496.67m，基础采用台阶式埋深，共分为3层，高程从右至左分别为1493.17m、1494.17m、1494.67m，上游坝顶以下2m高，坡比为1：0.3，以下为直墙段，下游坝顶以下2.5m高，坡比为1：0.5，以下为直墙段，固床坝中间设置15m宽溢流槽，溢流槽深1m，在溢流槽中，每间隔1m设置1处宽1m溢流墩。 2#固床坝位于河道桩号：野3+112处，设置C25埋石砼固床坝，坝长19.5m，坝顶宽为1.5m，固床坝顶高程为1136.00m，基础埋深高程为1130.00m，上游坝顶以下2m高坡比为1：0.3,以下为直墙段，下游坝顶以下3m高，坡比为1：0.5，以下为直墙段，固床坝中间设置13m宽溢流槽，溢流槽深1m，在溢流槽中，每间隔1m设置1处宽1m溢流墩。 3#固床坝位于河道桩号：野5+185处，设置C25埋石砼固床坝，坝长27米，坝顶宽为1.5m，固床坝顶高程为941.56m，基础采用台阶式埋深，共分为2层，高程从右至左分别为935.76m、936.76m，上游坝顶以下2m高，坡比为1：0.3，以下为直墙段，下游坝顶以下2.5m高，坡比为1：0.5，以下为直墙段，固床坝中间设置13m宽溢流槽，溢流槽深1m，在溢流槽中，每间隔1m设置1处宽1m溢流墩。 ### 11、排涝设计 本工程为了配合水文观测，在吉丰一段0+420处设置下河梯步一处，本次下河梯步采用C25砼浇筑，宽度2m。 12、疏浚设计 堤防与疏浚相结合是治河工程的基本原则之一。本工程的综合治理河段内存在河道淤积的情况。为了规整河道，本次将针对河道淤积段进行疏浚，本工程河道疏浚全长2356m。主要为河道内推移质。按照河底高程对河道局部推移质及淤积物予以挖除，本次疏浚工程量：5694m3，平均疏浚深度为0.3m,疏浚料可用于堤身填筑及堤后回填。 13、观测设计 本工程将在吉丰一段0+420处设置观测点，并对河道河底采用C25砼进行硬化，硬化深度为50cm，顺水流宽度为6m。 14、施工时序与建设周期 本工程总工期6个月，即2021年1月至2022年6月（遇洪期顺延），施工分工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。准备工程为1月初，历时半个月，工程准备包括施工风、水、电供应系统等的建设。主体工程工期从1月中旬开始砂卵石开挖起到6月初完成，共计4.5个月。完建期：于6月初至6底完成尾工、清场退场、绿化、环境保护和竣工验收等项工作。 |
| 其他 | 1、堤型选择 根据工程河段的地形地质条件和当地天然建筑材料的实际情况，以及河道冲刷计算成果，为不影响河道的行洪能力，尽可能不占用河道断面，不改变河道走势；为节约投资，在保证安全稳定的前提下，针对不同的河段采用不同的断面形式，同时其结构型式尽可能适应工程区的地形地质条件，达到工程安全可靠、便于施工等目的。 本次设计过程中，共选取以下两种堤防结构型式进行方案比较： 方案一：C25混凝土重力式挡墙堤型； 方案二：C25混凝土仰斜式挡墙堤型； 方案三：C25混凝土衡重式挡墙+齿脚堤型； 图2-3 C25混凝土重力式挡墙堤型 图2-4 C25混凝土仰斜式挡墙堤型 图2-5 C25混凝土衡重式挡墙+齿脚堤型 三种方案主要优缺点比较见表2-7，三种方案技术经济比较成果见表2-8。 表2-7 优缺点比较表 项目; 主 要 优 点; 主 要 缺 点. 方案一; 1、工程占地面积最少，单位长度占地为4.9m2，可节约用地; 1、堤脚冲刷后，防洪墙抗倾覆能力较差. 2、墙身抗冲能力较好; 2、对地基承载力要求较高. 3、安全性较好; 3、混凝土工程量大、开挖大、单位投资最高. 方案二; 工程开挖较少，可以减少堤后的扰动; 1、堤脚冲刷后，防洪墙抗倾覆能力较差. 2、 墙身抗冲能力较好; 2、对地基承载力要求较高. 3、工程量最小，投资最低; 3、工程占地较多，单位长度占地为8.54m2. 4、安全性较好; /. 方案三; 1、工程开挖相对完全重力式工程量略少，可以减少堤后的扰动，; 1、堤脚冲刷后，防洪墙抗倾覆能力较差. 2、施工方便、进度快，施工难度小; 2、对地基承载力要求较高. 3、维修较简单; 3、混凝土工程量略大、开挖略大、单位投资略高. 4、安全性较好; /. 2-8 主要工程量及投资比较表（每延米) 项 目; 单 位; C25砼衡重式挡墙护坡方案; C25砼仰斜式挡墙护坡方案; C25砼衡重式挡墙+齿脚护坡方案; 备 注. 土石方开挖; m³; 56.81; 19.47; 42.44. 砂卵石填筑; m³; 36.52; 5.85; 3.5. 大卵石回填; m³; 4.56; 6.24; 5. C25砼（挡墙）; m³; 18.65; 12.59; 12.01. C25砼齿墙; m³; /; /; 4.5. 堤后砂卵石回填; m³; 22.42; 28.46; 22.42. 占地; ㎡; 4.9; 8.54; 8.51. 投 资; 万元; 15621.26; 10190.20; 13307.29. 经上述3个方案技术、投资比较表明，方案一投资较方案三略大，方案三与方案二投资比较，方案三的投资略大。 从技术上分析三个方案都是可行的，从投资上分析方案二与方案三案较为节省，经综合考虑，本工程优先采用方案二：C25砼仰斜式挡墙护坡方案。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量 （1）区域概况 1）主体功能区规划情况 根据《四川省主体功能区划》，乐山市金口河区属于成都平原地区。该区域主体功能定位：坚持开发与保护并重，构建区域“生态走廊”。加强水资源开发利用与节约保护，加快大中型水利工程建设和防洪工程建设。加强长江、沱江等主要流域水土流失防治和水污染治理，保护地表水和地下水源水质，构建功能完备的防护林体系，保障长江、沱江等主要流域水生态安全，增强区域防洪和水资源的调蓄能力，加强向家坝电站库区生态建设及重要采煤区生态修复和环境治理，加强城市、交通干线及江河沿线的生态建设。 本项目为防洪除涝项目，符合项目所在地主体功能区划要求。 2）生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》，项目目所在地属于“Ⅰ 1.3 平原南部城市-农业与水污染控制生态功能区”。区域主要的生态问题体现在人口密度大，耕地垦殖过度；森林覆盖率低、结构不合理；农村面源污染；地表径流水质污染严重；洪涝灾害频繁。因此通过发挥中心城市辐射作用，改善人居环境和投资环境。保护耕地，促进农业生态系统良性循环；开发景观资源，发展旅游观光业及相关产业链。防治农村面源污染和地表径流水质污染。 本项目不在禁止开发区，不在重点保护区内，符合《四川省生态功能区规划》要求。 3）土地利用现状 依据全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 2010-2017），结合四川省土地利用资料，将调查区域土地利用情况划分为水域及水利设施用地、交通运输用地、其他土地3种类型（见表3-1）。 表3-1 项目调查评价区土地利用类型统计 序号; 用地类型; 面积（亩）; 比例（%）. 1; 交通运输用地（10）; 公路用地（1003）; 6.89; 23.18. 2; 其他土地（12）; 裸地（1206）; 12.66; 42.60. 3; 水域及水利设施用地（11）; 河流水面(1101）; 10.17; 34.22. 合计; 29.72; 100. 4）主要生态保护目标 本项目主要生态保护目标是对项目占地范围内陆生生物多样性的保护，以及在施工建设对水土流失的控制和治理。尽可能减少项目建设对陆生植物生境的破坏和动物的活动范围的影响，确保项目区域生态系统的完整性和稳定性不受影响；减少水土流失量，控制水土流失量；增加陆生生物保护措施，在保护生态环境不受影响的同时，减少土壤的流失和地表植被的破坏，并通过一定的工程措施加以改善，确保工程区域内陆生动植物的生存环境的破坏最小化。 5）生态外环境关系与环境敏感对象 项目占地主要为公路用地、河流水面、裸地，区域内由于长期受人类活动的影响，当地无名木古树，无国家（省）级保护植物；野生动物（物种、数量）分布较少，主要分布一些当地常见的爬行类、鸟类和兽类等，区域内未见珍稀保护野生动物分布。另外，根据对区域资料收集分析可知，项目拟建工程范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感目标。生态环境保护目标为以不破坏区域内生态系统完整性为目标，水土流失以不增加土壤侵蚀强度为准。 - 项目生态环境影响评价范围为本项目的占地范围边界外延约500m的范围，主要保护目标为评价范围内的植被、景观、水土流失、生态系统结构与功能。 - （2）水生生态环境质量现状 - 项目位于野牛河流域，本次现状调查引用《金口河区狮子水电站工程对水生生物影响评价及补救专题报告》中水生生态环境质量现状调查，该报告调查时间为2020年3月。项目水生生态环境质量现状调查引用的河流为顺水河和金河，位于本项目下游，因此引用资料可行。 - 根据《金口河区狮子水电站工程对水生生物影响评价及补救专题报告》可知，金河、顺水河主要水生生态现状如下： - 1）浮游植物 - 根据水生生态专题报告，狮子水电站评价河段的浮游植物主要分为3门6科6属11种，其中硅藻门7种，占63.6%，蓝藻门2种，占18.2%，绿藻门2种，占18.2%。水域浮游藻类平均密度7906个/L，平均生物量0.018mg/L，以硅藻为主。 - 2）浮游动物 - 根据水生生态专题报告，狮子水电站评价河段的浮游动物4类8种，其中原生动物有4种占50%，轮虫有2种占25%，枝角类1种占12.5%，桡足类1种占12.5%。水域浮游动物平均密度70个/L，平均生物量0.048mg/L。 - 3）底栖动物 - 根据水生生态专题报告，狮子水电站评价河段的底栖动物3门6目8种，其中节肢动物有6种占75%，软体动物有1种占12.5%，环节动物1种占12.5%。水域底栖动物平均密度25个/L，平均生物量1.21mg/L。 - 4）水生维管束植物 - 根据水生生态专题报告，狮子水电站评价河段主要水生维管束植物有4种，其中蕨类植物1种：节节草，属木贼科木贼属；被子植物3中：蕺菜、水蓼和石菖蒲，分别属三白草科蕺菜属、蓼科蓼属和天南星科菖蒲属。 - 5）鱼类 - 根据水生生态专题报告，狮子水电站评价河段鱼类主要有6种，分别为贝氏高原鳅、红尾副鳅、峨眉后平鳅、四川爬岩鳅、黄石爬岩鮡、青石爬岩鮡，隶属2目3科5属，种类简单。 - 根据现场调查，不涉及重要水生动物的洄游通道、珍稀鱼类及保护区。项目起点位于两溪口电站拦水坝下游约50m处，终点位于厂房下游5m处，位于两溪口电站减水河段，区间有金竹岗电站尾水以及支流汇入，但汇入量较少。因此项目建设区域河流水量较少，河道景观、水生生物生长、繁殖受到了电站拦水的影响。 - （3）陆生生态环境质量现状 ①用地现状 本项目为防洪除涝项目，项目两岸主要为公路用地、林地、裸地等，用地范围外主要为居民区，沿线区域以农村生态系统为主，项目施工生产区占地类型主要为其他土地。 ②植被现状 根据现场踏勘，本项目周围植被主要以灌木为主。 ③野生动物 本项目所在区域大部分为村落，人类活动频繁，动物资源匮乏，主要动物有：昆虫：蝴蝶、蜻蜓、蚊蝇、蚯蚓等；禽鸟类：麻雀等；哺乳类动物：老鼠、田鼠等，未发现中大型兽类，也未发现国家保护、濒临绝种动物。 2、环境空气质量现状调查与评价 本项目位于乐山市金口河区，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据乐山市2020年环境质量公报中“一、城市环境空气质量”可知，2020年乐山市11个县（区、市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为11μg/m3、23μg/m3、55μg/m3和34μg/m3，均达到国家环境空气质量二级标准，一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度均值为1．1mg/m3，达到国家环境空气质量二级标准；臭氧日最大8小时滑动平均浓度为126μg/m3，达到国家环境空气质量二级标准。空气质量达标判定见下表： 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度值; 11; 60; 18%; 达标. NO2; 23; 40; 58%; 达标. PM10; 55; 70; 79%; 达标. PM2.5; 34; 35; 97%; 达标. O3; 日最大8小时均值; 126; 160; 79%; 达标. CO; 24小时均值的第95百分位; 1100; 4000; 28%; 达标. 由上表可知，本项目所在城市为达标区。 3、地表水环境质量现状调查与评价 根据《2020年乐山市环境质量公报》中公布的地表水环境质量信息，2020年，乐山市设置了38个市控断面，主要集中在小支流。其中，岷江乐山段干流及其支流断面水质类别为Ⅱ~Ⅴ类；大渡河干流及其支流断面水质类别为Ⅱ~Ⅲ类；青衣江干流及支流断面水质类别为Ⅱ~ Ⅲ类；马边河干流及其支流断面水质类别为Ⅱ~Ⅲ类；茫溪河干流及其支流断面水质类别为Ⅲ~劣Ⅴ类；龙溪河断面水质类别为Ⅱ类。 本项目位于野牛河上，野牛河汇入金河，金河汇入大渡河。根据乐山市地表水水质质量月报（2021年1-9月）可知，大渡河地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此项目区域地表水水质较好。 表3-3 2021年1-9月地表水水质评价结果表 河流名称; 断面名称; 考核级别; 考核时间; 实测类别; 是否达标; 主要污染指标. 大渡河; 大渡河宜坪; 省考; 2021年1月; Ⅱ; 是; /. 2021年2月; Ⅱ; 是; /. 2021年3月; Ⅱ; 是; /. 2021年4月; Ⅱ; 是; /. 2021年5月; Ⅱ; 是; /. 2021年6月; Ⅱ; 是; /. 2021年7月; Ⅱ; 是; /. 2021年8月; Ⅱ; 是; /. 2021年9月; Ⅱ; 是; /. 4、声环境质量现状调查与评价 （1）监测点位布设单位：LeqdB(A) 项目设3个监测点：1#项目第一段终点东侧40m居民处；2#项目第三段终点西侧30m居民处；3#项目第五段终点南侧50m居民处。 噪声现状监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测统计结果 单位：Leq dB(A) 监测点位; 2021年9月28日. 昼间; 夜间. 1#项目第一段终点东侧40m居民处; 59; 49. 2#项目第三段终点西侧30m居民处; 58; 48. 3#项目第五段终点南侧50m居民处; 59; 46. （GB3096-2008）中2类标准; 昼间≤60，夜间≤50. 从表3-3监测结果可见，3个监测点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。表明评价区内声学环境质量良好。 5、底泥环境质量现状监测及评价 （1）监测点位 表3-5 土壤环境现状监测点位布设 序号; 监测点位; 备注. 1#; 本项目疏浚段起点处. 2#; 本项目疏浚段终点处. （2）监测项目 监测项目主要为：pH、铬、铜、铅、锌、镉、汞、砷、镍。 （3）监测时间及频次 监测时间为2021年9月28日。监测一天，每天监测一次。 （4）监测方法 采样、质控、数据处理方法、分析方法均按照国家标准方法和推荐方法进行。 （5）评价方法及标准 采用底泥污染指数评价，评价标准采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值标准要求。 （6）监测结果及评价 1）底泥污染指数计算公式： Pi,j=Ci,jCsi 式中：Pij——底泥污染因子的单项污染指数，大于1表明该污染因子超标； Ci,j——调查点位污染因子的实测值，mg/L； Csi——污染因子的评价标准值或参考值，mg/L。 2）本项目底泥质量现状监测结果及评价见表3-6。 表3-6 土壤监测结果统计 单位mg/kg，pH无量纲 由上表可知，项目区域内底泥的各项指标均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值要求。由此可见，项目项目区底泥重金属土壤污染风险低，表明对土壤生态环境影响的风险低。 监测点位; 检测项目; pH; 镉; 汞; 砷; 铅; 铬; 铜; 镍; 锌. 筛选值; pH>7.5; 0.6; 3.4; 25; 170; 250; 100; 190; 300. 1#; 浓度; 9.10; 0.21; 0.078; 18.8; 44; 96; 19; 39; 115. 2#; 8.96; 0.23; 0.076; 20.2; 131; 96; 17; 40; 132. 1#污染指数; 0.35; 0.023; 0.752; 25.88; 0.384; 0.19; 0.21; 0.38. 2#污染指数; 0.38; 0.022; 0.808; 77.06; 0.384; 0.17; 0.21; 0.44. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 6、土壤环境质量 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于“水利”中“其他”，项目类别为Ⅲ类。根据底泥监测数据及业主提供资料，本项目土壤敏感程度为不敏感。因此本项目土壤环境评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、地下水环境质量 本项目为堤防建设与河道治理报告表项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中IV类建设项目。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。工程保护区河段现状除部分河段建有零星土堤或卵石堤堆外，大部分河段现状无堤防保护，无防洪工程措施，沿岸基本上都属自然河岸，防洪标准低，其洪灾威胁已成为制约当地经济发展的重要因素之一。 |
| 生态环境保护目标 | 项目吉丰一段0+000西侧130m处有8户吉丰村居民；吉丰一段0+400东侧40m有2户吉丰村居民；吉丰三段0+270西北侧290m处有1户吉丰村居民；吉丰三段0+164西南侧30m有1户吉丰村居民；吉丰四段0+280东侧180m有6户吉丰村居民；吉丰五段0+130南侧50m有12户吉丰村居民。 根据现场调查，项目所在地无重点文物保护单位，未发现名胜古迹、珍稀野生动植物等重大环境敏感点。项目生态环境保护目标见下表。 表3-7 生态环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 方位、距离; 规模; 环境功能及要求. 地表水环境; 野牛河; /; 小河，水力发电、灌溉、行洪; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 金河; 项目终点西南侧2.83km; 中河，水力发电、灌溉、行洪. 声环境; 吉丰村居民; 吉丰一段0+000m西侧130-200m; 5户/20人; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类. 吉丰村居民; 吉丰一段0+400东侧40m; 2户/8人. 吉丰村居民; 吉丰三段0+164m西南侧30m; 1户/4人. 吉丰村居民; 吉丰四段0+280东侧180-200m; 3户/12人. 吉丰村居民; 吉丰五段0+130南侧50-200m; 8户/32人. 环境空气; 吉丰村居民; 吉丰一段0+000m西侧130-300m; 8户/32人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 吉丰村居民; 吉丰三段0+270西北侧290m; 1户/4人. 吉丰村居民; 吉丰一段0+400东侧40m; 2户/8人. 吉丰村居民; 吉丰三段0+164m西南侧30m; 1户/4人. 吉丰村居民; 吉丰四段0+280东侧180-300m; 6户/24人. 吉丰村居民; 吉丰五段0+130m南侧50-300m; 12户/48人. 生态环境; 野牛河河道内及施工周边（项目施工区域位于电站尾水排放段、减水河段）; 生态环境以不减少区内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准. |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 项目所在地周围大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，详见下表3-8。 表3-8 各项污染物的浓度限值 单位：μg/m3 污染物; 污染物的浓度限值（ug/m3）; 依据. 1小时平均; 24小时平均值; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10000; 4000; /. O3; 200; 160; /. （2）地表水环境质量 本项目最终受纳水体水质执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见下表3-9。 表3-9 各项污染物的浓度限值 单位：mg/L 监测项目; pH（无量纲）; COD; 氨氮; BOD5; 石油类. 标准值; 6-9; ≤20; ≤1.0; ≤4.0; ≤0.05. （3）声环境质量 声环境执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，标准限值见下表3-10。 表3-10 声环境标准限值等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）生态环境 以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏当地生态系统完整性为标准。 2、污染物排放标准 （1）废气排放标准 本项目施工期废气排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中规定的各施工阶段的废气限值标准。具体标准值见表3-11。 表3-11 四川省施工场地扬尘排放标准 单位：μg/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放现状（ug/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 900. 其他工程阶段; 350. （2）废水排放标准 项目施工期基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入野牛河，设备清洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活污水利用周边居民化粪池处理后用于施肥。 （3）噪声排放标准 执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。标准限值见下表3-12。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固废 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目属非污染类项目，不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）对陆生生态的影响 1）土地利用形式的改变 工程对土地利用形式变化的影响主要为对永久占地的影响。本工程永久占地包括防洪堤工程及管理范围、河道部分及其河段管理范围。 项目总占地29.72亩。其中永久占地为20.82亩，其中占用裸地29.96亩，公路6.89亩，河流水面3.97亩；临时占地面积共8.9亩，主要占用裸地。项目不占用基本农田。项目占地破坏了原地表植被，对该地区生态环境造成一定的破坏，同时使自然状况下的土体稳定和土壤结构遭到破坏，土体疏松，土壤可蚀性增加，水土流失增加。本项目防洪堤和其他工程措施的实施，减少了野牛河对河岸的冲刷，这部分土地的水土流失量反而会减少。 2）植被损失及对动物生境的影响 堤岸修筑过程中，施工地带中的现有植被受到破坏。经调查与查阅相关资料，在评价范围内没有古树名木。因此本工程建设没有对沿线植被产生长远的破坏性影响。同时，项目在占地处实施绿地迹地恢复，在一定程度上补偿了因施工破坏的原有植被，也具有景观改造、优化环境质量的作用。 项目工程区不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徙，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 （2）对水域生态的影响 1）施工期对水生生态系统的影响 ①施工对水体的影响 开挖、挡墙、土石填筑等施工时，扰动河水使底泥浮起，造成局部河段悬浮物增加，河水混浊。 ②施工对水生生物生境的影响 岸边土石、垃圾清理及河道挡墙、土石填筑等施工作业中，水体被搅混，影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑，影响正常的活动路线；对河岸的开挖和围堰，破坏河漫滩地的水生植物群落，从而影响植食性水生动物的觅食。 ③施工废物对水体的污染 由于工程规模不大，历时不长，所需施工人员数量不多，施工人员生活污水经管理控制不直接排河内，对水体的水质影响较小；施工机械的冲洗废水经处理后回用，基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入野牛河，对野牛河水环境影响较小。 ④对水生生态的影响 根据现场调查，本项目施工区域不涉及重要水生动物的洄游通道、重点保护鱼类及保护区。本工程主要是围堰与疏浚对水域进行扰动，带来的影响主要表现为水中悬浮物浓度升高，从水生生态学角度来看，水中悬浮物浓度增大，导致水体透明度降低，影响藻类的光合作用，从而使浮游植物生物量下降，影响生态系统食物链的传递，进而影响整个生态系统。 项目建设区域位于两溪口电站减水河段内，由于水面面积和水量减少，造成区域内水生生物较少。因此本项目施工对评价区内水生生物的分布状况、种群结构，以及区域植被的总体影响较小。 2、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 1）主体工程区施工扬尘 本项目施工会对周围大气环境产生短期的干扰和影响，而大气污染物主要为TSP，主要来自建筑材料（水泥、砂子、石子等）的搬运及堆放；土方填挖及现场堆放；施工材料的堆放及清理；弃土回填；施工期运输车辆运行等，施工中不可避免的将新增“二次扬尘”污染源。参照同类型施工场地设置的扬尘监测数据进行类比分析，结果详见下表4-1。 表4-1 施工期扬尘类比监测结果 工程段; 围栏情况; 施工场地下风向距离Xm处TSP浓度(mg/m3); 上风向对照. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 点浓度值. 主干工程; 无; 1.540; 0.991; 0.535; 0.511; 0.504; 0.401; 0.419. 支段工程; 1.457; 0.963; 0.568; 0.540; 0.519; 0.41l. 平均; 1.503; 0.922; 0.592; 0.561; 0.512; 0.406. 主干工程; 围金属板 (H=1.5～2.0m); 1.105; 0.674; 0.453; 0.424; 0.421; 0.420; 0.404. 支段工程; 0.943; 0.577; 0.416; 0.420; 0.417; 0.417. 平均; 1.024; 0.626; 0.435; 0.42l; 0.419; 0.419. 根据《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中规定的各施工阶段的废气限值标准600ug/m3作为参考标准，根据上表4-1可知，本项目对施工现场20m范围内环境敏感目标影响最大，20-50m范围内的环境敏感目标影响较大，100m后对周围环境敏感目标影响较小。项目施工期的环境空气影响是暂时且可以接受的。 2）混凝土拌和站扬尘 混凝土、灰土、水泥等物料在拌和过程中均易起尘。本项目为固定式拌和站，扬尘对环境空气的影响较为集中，尤其是拌和站下风向受污染的可能性更大，但便于管理，采取防尘措施后可有效地控制扬尘污染。 （2）燃油机械废气 由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，尾气排放源强相对较大，主要污染因子以CO、NOX、CnHm以及铅化合物等为主，为非连续间歇式排放。根据现场调查，项目施工场地较空旷，空气流通较好，因此项目施工场地车辆、燃油机械尾气排放对区域大气环境影响较小。项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。 3、施工期地表水环境影响分析 本项目施工过程中的水污染物主要来自于施工人员生活污水及车辆、机械设备冲洗废水。 （1）疏浚与围堰对水环境的影响 本工程河道疏浚与围堰过程中将导致施工区域局部水体悬浮物浓度增加，对施工段水质产生一定影响。项目清淤与围堰工程量较小，工期短，其影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响也随之消失，对周围环境影响较小。 （2）生活污水 施工期生活污水来自施工人员的日常生活污水。本工程在施工过程中，高峰期施工人数50人，生活污水50L/d·人计，排放系数按0.9计，则生活污水量为2.25m3/d。施工期为6个月，生活污水总量为405m3。废水中CODCr浓度约为250~350mg/L（以300mg/L计），BOD5浓度约为150~250mg/L（以200mg/L计），NH3-N浓度约为15~35mg/L（以35mg/L计），SS浓度约为150~200mg/L（以200mg/L计）。项目施工期工人员生活污水经当地居民化粪池收集处理后用于施肥，对周围地表水环境影响较小。 （3）施工废水 本项目施工废水主要为施工车辆、机械设备的冲洗废水、拌和机清洗废水，主要污染因子以SS为主。施工期间产生生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排，对周围环境影响较小。 （4）基坑排水 本工程施工前需要对河道两岸进行排水，以防河道两岸积水太多影响施工。本项目采用基坑排水，分为初期排水和经常性排水。同时本工程地下水位较高，施工现场位于河道两岸，本工程拟采用止水、导水、排水施工技术措施来保证工程施工顺利进行。本工程基坑排水主要为经常性排水，包括堰基、基坑渗水、降雨排放等，其主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后排入野牛河，对地表水环境质量影响较小。 4、施工期地下水环境影响分析 本项目场地地下水主要为岩石裂隙水，岩石裂隙水主要沿岩体裂隙带分布，空间分布不均匀，由大气降水提供补给，水量较小，地下水不发育。项目开挖过程中开挖量及开挖深度小，不会遇到稳定地下水。项目施工期间废水量小，没有出现大量渗水的现象。因此，项目施工建设对地下水环境影响较小。 5、施工期声环境影响分析 施工期间，评价主要考虑噪声对各侧环境保护目标的影响。施工期噪声主要可分为施工作业噪声、施工车辆噪声和机械噪声。施工作业噪声主要指施工中发生的零星的敲打声、运输车辆装卸作业时的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声。机械噪声由各类施工机械产生，如挖土机、电锯等。该类噪声源多为点声源，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平不同，且有大量设备交替作业，因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定影响。 （1）噪声源强 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和标准声级见下表。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 表4-2 施工期主要噪声源及其声级值 序号; 设备名称; 规格型号; 噪声强度dB（A）. 1; 装载机; ZL50; 85. 2; 液压反铲挖掘机; 1.6m3; 85. 3; 推土机; 74kw; 85. 4; 振动碾; 20t; 85. 5; 混凝土拌和机; 0.8m3; 85. 6; 插入式振捣器; 1.1kW; 85. 7; 自卸汽车; /; 75. 8; 载重汽车; /; 75. 9; 空压机; 3m3/h; 90. 10; 水泵; /; 90. （2）噪声影响预测 本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为： L2＝L1－20lgr2/r1 式中：L2——距声源r2处声源值[dB（A）]； L1——距声源r1处声源值[dB（A）]； r2、r1——与声源的距离（m）； 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： L=10lgi=1n10Li/10 式中：L——叠加后总声压级[dB（A）]； Li——各声源的噪声值[dB（A）]； n——声源个数。 施工期噪声预测结果见下表。 表4-3 施工期噪声预测结果表 噪声源强值; 预测距离; 备注. 1m; 10m; 20m; 50m; 70m; 100m; 150m; 200m; 220m; 以施工期最强噪声值预测. 装载机; 96.3; 76.3; 70.28; 62.22; 59.40; 56.3; 52.78; 50.28; 49.45. 液压反铲挖掘机. 推土机. 振动碾. 混凝土拌和机. 插入式振捣器. 自卸汽车. 载重汽车. 空压机. 水泵. （3）预测评价结果分析 由上表中的计算结果可知，施工期间产生的施工噪声昼间将对70m范围内，夜间将对220m范围内造成噪声污染。本项目夜间不施工。 本项目施工期影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固废主要来源于土石方开挖弃土、施工工程产生的建筑废料、装修过程中产生的装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 本工程开挖量约4.7万m3，其中土方开挖量约0.8万m3，砂卵石/石方开挖约3.3万m3，河道疏浚量约为0.6万m3。利用方总量约3.5万m3，其中砂卵石填筑量为1.2万m3，砂卵石回填量为1.2万m3，铅丝石笼装填大块石压脚为1.1万m3。经过土石方平衡计算，剩余弃渣约1.2万m3，弃渣回填于本项目堤后低洼处。 （2）建筑垃圾 根据业主提供资料，项目施工期产生的建筑垃圾约为3t，建筑垃圾可回收废料如废板材、模具、支架等由施工单位回收利用；其它废弃的砖块、混凝土、灰渣及边角料等不能回收的建筑垃圾集中堆放，施工后期全部回填至防洪堤背侧。 （3）施工人员生活垃圾 项目施工人员50人，生活垃圾按0.5kg/人·日计，产生量约为25kg/d。生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门进行处置后，对周围环境影响较小。 （4）沉淀池底泥 根据业主提供资料，本项目沉淀池中的底泥产生量约为0.5t。用于堤后回填，对周围环境影响较小。 综上，项目施工过程产生的固体废弃物均得到了合理有效处置，没有造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期不会产生废气、废水、噪声、固废等污染，正常运行过程中不会对周围环境产生不良环境影响。 1、对行洪范围影响分析 本项目在堤线布置上，坚定执行“严禁侵占河道，缩窄行洪断面”的原则，在满足稳定河宽要求的前提下，经洪水计算，推算出治理河段整治前后的洪水水面线，以尽量不抬高原有洪水水位或洪水水位略有抬高为准，确定堤距，进行两岸堤线布置，确保河道行洪过水断面。经河床疏浚，挖掏河床和河滩，使主流归槽，行洪顺畅，两岸均能满足20年一遇防洪标准。项目位于两溪口电站减水河段内，减水河段内水量较小，项目施工对其影响较小。 2、对水文情势的影响分析 本工程岸线的确定是充分考虑了水流的规律，与河势流向相适应，沿现有岸边布置。因此工程实施后，在枯水季节，对河道水文情势无任何影响，基本不会改变原河床的冲刷规律；但在丰水期，特别是发生大洪水时，护岸工程能抑制洪水对两岸的冲刷，由于护岸限制了洪水向河道外侧的流向，一定程度上增大了河水的流速，势必加大对河槽和河漫滩的冲刷深度，此时河流输沙量会比未建护岸前增加，部分河心滩可能缩小甚至消失，根据国内工程实践经验，在经过两到三次大洪水后，河道会产生新的冲淤平衡，对河道影响较小。 3、对河势稳定的影响分析 本项目堤防堤线平顺，基本不改变现有的河势。为使行洪通道畅通，堤线布置与造床流量下的河道主河槽大致平行对河道水流流速无影响，不会对河道河势稳定产生不良影响。 4、社会效益、环境正效应分析 （1）通过防洪治理工程的建设，将有效地治理和保护河水资源，更有利于水资源的高效利用，以优化配置水资源，更好服务于生产。 （2）工程措施的实施能够有效避免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行，居民健康水平下降。 （3）本工程的修建可以有效改善工程河岸的乡镇面貌，美化居民的生产生活环境，提升乡镇形象，改善环境和居民生活条件以及提高居民生活质量。 （4）项目的建设可有效解决当地人民受的洪水威胁，避免洪水灾害造成了人民生命财产损失，避免房屋、耕地、基础设施被淹。保证工农业生产的持续发展，有利于社会的稳定。 （5）建立防洪体系，确保河势及岸线的稳定，提高野牛河的防冲能力，完善保护区排涝体系，修复河岸线的生态，打造城市境观，提升城市形象，促进金口河区的经济和商贸发展，稳定社会，保护环境，为金口河区加快建设创造良好条件。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目位于四川省乐山市金口河区金河镇吉丰村野牛河上。起点位于窑子沟汇入野牛河段河口下游146m处，工程终点位于野牛河段两溪口电站厂房下游5m的人行桥处，工程综合治理河长5.873km，工程新建护岸五段，全长1400m，固床坝3处，疏浚河长2356m。项目的建设主要为保护堤防内侧居民、耕地等，建成后保持原有走势，项目建成后保证工农业生产的持续发展，有利于社会的稳定，故项目选线合理。项目施工生产区邻居民一侧设置彩钢瓦围挡后，项目施工对周围环境影响较小。项目所在区域不在自然保护区和集中式饮用水源保护区内，没有需要特殊保护的珍稀陆生及水生动植物物种。外环境关系对本项目的建设制约因素较小。 故项目选址选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）工程占地保护措施 根据施工布置，项目共扰动或占压原地表面积为29.72亩，占地类型主要是水域及水利设施用地、其他用地、公路用地。 为减少项目施工对周边生态环境的影响，环评要求项目施工时必须严格执行以下措施： ①施工时，对工程占地进行严格管理，不准擅自扩大占地，避免增加对地表植被的破坏。对施工弃土及早处理，避免由于人为耽搁加剧水土流失； ②施工结束后，对于施工生产区、临时施工围堰等临时占地，及时清理场地，拆除建筑，对场地进行平整； ③禁止乱砍乱伐，注意保护周边植被，尽可能的减少对植被和土地的破坏。形成的裸露土地，已及时覆土，弃土、填土综合利用，没有增加临时占地； ④施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高施工人员的环境保护意识；禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其它有碍生态环境保护的活动。加强施工管理与监理，优化施工设计，减少了施工占地及施工活动对动物栖息地的破坏； ⑤工程建设中，取弃土综合考虑，减少了施工中的弃土量；合理布置弃土的位置、范围等，减少了破坏地貌的面积，保持原有生态环境； ⑥禁止将生产污水、垃圾及其它施工机械的生产废水如混凝土施工废水直接排入水体；有害的施工材料尤其是粉尘类材料远离水体堆放； ⑦本工程施工活动主要集中在河岸带，在施工过程中减少对河岸带植被的破坏，施工完成后，及时对破坏的河岸进行绿化，维护近岸的水生生态环境； ⑧在施工期也制定了水生生物保护规定，使施工人员在施工过程中能自觉保护水生动物；严禁施工人员在施工水域附近进行捕鱼、猎捕水禽或从事其它有碍水生生态环境的活动； ⑨在实施与河道水体直接接触的工程时，采取围堰施工的施工方式，减少悬浮物的产生量；合理的安排了施工季节和施工强度，降低水体浑浊对水生生态产生影响。 项目区域内无珍稀动植物，在采取上述措施后，不会减少项目区域内种植物种类，项目施工对周围生态系统的扰动将大幅度降低，同时，随着河岸带内天然植被生长状况的改善，能够加固堤岸，降低径流速度，减少洪水破坏力，滤掉一些沉淀物和营养物质，对河流水质也有一定促进作用。 （2）水土流失保护措施 本项目的水土流失防治责任范围分为2个区。 1）主体工程区 工程措施：主体工程施工区开挖量大，对地表扰动强烈，水土流失防治以工程措施为主，在防洪堤堤身设置排水管排水，背水坡面的边坡采用1:1.5。 临时措施：施工前首先沿背水坡永久征地红线设置施工围栏，使施工生产区与外面建成区隔离；并沿征地红线设置临时编织土袋挡墙和临时土质排水沟，雨天准备防水塑料薄膜来覆盖开挖回填坡面以及堆土、堆料。 植物措施：植物措施主要为植草绿化，即在堤防背水坡脚平地破坏范围裸露地表撒草籽恢复绿化。 （2）施工生产区 工程措施：施工结束后，及时进行场地平整恢复原地貌，根据本工程实际情况，场地平整采用人工与机械相结合的方式进行平整。 临时措施：结合场地地形和汇水情况，在外侧边坡设置截水沟，内侧设置排水沟，排水沟与截水沟顺接。在排水沟出口处选择地势平缓的区域设置小型沉沙凼。 c.植物措施 施工结束后，及时对其占压的区域进行迹地恢复，撒播草籽等绿化。 2、施工期污染排放及防治措施 本项目在施工过程中土方开挖、运输等施工活动对区域生态环境产生了一定的不利影响，施工期主要污染因素包括：施工期扬尘污染、施工设备噪声影响、施工期排污、施工活动对整治区域的生态影响、水土流失。 （1）废水 施工期水污染物主要来自于施工过程中施工机械冲洗废水、基坑废水，主要污染因子以SS为主；施工人员生活污水，主要污染因子为COD、NH3-N。 1）围堰施工与疏浚对水环境的影响 本项目围堰施工与河道疏浚过程中将导致施工区域局部水体悬浮物浓度增加，对施工段水质产生一定影响。项目工程量较小，工期短，其影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响也随之消失。 2）施工期人员生活污水 根据上文计算，项目施工期生活污水产生量为2.25m3/d，施工期为6个月，生活污水总量为405m3。经当地居民化粪池收集处理后用于施肥。 3）施工废水 ①设备冲洗废水 本项目施工时使用的机械设备较多，会产生冲洗废水，产生量约为3m3。项目在施工生产区进行地面硬化，并修建了1座容积为5m3的隔油沉淀池对冲洗水进行处理，冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排。 ②拌和机清洗废水 本项目施工设置了2个混凝土拌和机，在拌和机停止使用时，必须清洗干净。按拌和机每天清洗一次，每拌和机清洗废水按1m3计，则拌和机清洗水用量为2m3/d。其中主要水质污染因子为SS。项目在混凝土拌和系统设置一个沉淀池，沉淀池容积不小于2m3，每天产生的拌和机清洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 环评要求：严禁施工废水外排野牛河，严禁建渣入河。 4）基坑排水 本工程施工前需要对需要围堰的一侧进行排水，以防河道两岸积水太多影响施工。本项目采用基坑排水，分为初期排水和经常性排水。同时本工程地下水位较高，本工程拟采用导水、排水施工技术措施来保证工程施工顺利进行。本工程基坑排水主要为经常性排水，包括堰基、基坑渗水、降雨排放等，其主要污染物为悬浮物。基坑设排水沟、截水沟及沉淀池，采用强排法。基坑开挖前，在基坑顶部设置贯通地面的排水沟，并每隔100m左右设置一个截水沟，施工现场雨水、围堰渗水经沉淀池后排入河道。基坑内的水经收集后排入沉淀池中，待沉淀池中水质澄清后，再通过离心泵抽至河中。沉淀池均由排水沟外壁向边坡方向砌筑，且沉淀池低于排水沟沟底1m，保证离心泵能全部没入水中。施工现场雨水和经常性排水中的污染物主要是悬浮物，经沉淀池自然沉降后，上清液直接排入野牛河，对地表水环境质量影响较小。 3、施工期废气治理措施 根据工程实际情况，本项目施工期产生的废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，主要污染因子以CO、THC为主；地基开挖、材料运输等施工作业时产生的道路扬尘；开挖土石方、运输过程以及弃渣填方扬尘等。 1）施工场地车辆、燃油机械尾气 由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，因此，尾气排放源强相对较大，对周围空气环境有一定影响，主要污染因子以CO、THC为主。 项目施工采取的防治措施如下： ①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率； ②加强机械、车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。 ③禁止使用废气排放超标的车辆。 2）施工扬尘 土石方开挖、材料运输以及土方的搬运、倾倒、堆放过程中等都会产生扬尘。本项目施工期采取的防治扬尘措施如下： a.在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，每天洒水1~2次，遇到大风或干燥天气增加洒水次数。 b.制定合理的施工计划，采取集中力量逐段施工方法，缩短了施工周期，减少了施工现场的工作面，减轻了施工扬尘对环境的影响。 c.天气起风的情况下，对弃土表面进行洒水降尘。 d.施工车辆采取篷布加盖措施，施工车辆运输路线选择避开了人口密集区。 e.运输弃土、垃圾的车辆装载高度低于车厢上沿，严禁超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后进行车厢清洗。施工车辆及运输车辆在驶出施工生产区之前，轮胎作清泥除尘处理，严禁将泥土尘土带出工地。 f.施工时保证产生各种建筑垃圾随产随清，运输时合理安排路线。 3）土石方开挖回填扬尘产生量 土方的开挖和回填作业产生的TSP污染严重程度与气候有关，大风时对下风向的污染影响较大，一般在距施工现场100-150m范围以外TSP浓度可符合有关标准的要求和规定。而本项目在开挖过程中土方开挖采用机械开挖的方式，开挖土石方粒径较大。通过洒水降尘等措施可有效降低扬尘污染。 4）拌和扬尘 本工程在混凝土拌和过程中，产生了一定的拌和扬尘，对周围环境造成了一定影响。为了降低对周围环境的影响，本环评要求： 拌和场地场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数，施工生产区东北侧设置围挡，降低混凝土拌和扬尘对南侧居民的影响。 4、施工期噪声治理措施 施工期噪声源主要是各种施工机械和车辆，包括挖掘机、装载机及运输车辆等机械噪声。工程施工场区周围主要为居民等敏感点，施工期噪声对沿线居民及其他噪声敏感点会造成有一定影响。 施工期采取的防治措施如下： ①各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施； ②对施工强度、机械及车辆操作人员、操作规程等管理方面要严格要求，必要时运输车辆可考虑安装消声装置； ③施工过程中要尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械；对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声； ④避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； ⑤按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备； ⑥各施工点要根据施工期噪声监测计划对施工噪声进行监测，监测昼间噪声值，并根据监测结果调整施工进度。 ⑦夜间施工道路运输会干扰附近村庄居民的正常休息，对敏感点附近施工地点，应合理安排施工时间，禁止夜间段22:00至早6:00的施工运输及高噪声机械设备施工，对距离近的村庄设置隔声屏障降低噪声影响，若需夜间施工应报主管部门，经主管部门批准同意后，才可进行夜间施工，同时做好施工公告告知周边居民； ⑧当车辆经过居民区时，运输车辆宜限速行驶，禁鸣高音喇叭，并合理安排运输时间，尽量避免车辆噪声影响居民的休息； ⑨施工生产区东北侧设置围挡，高噪声设置远离东北侧居民一侧。 5、施工期固体废物治理措施 （1）土石方 本工程开挖量约4.7万m3，其中土方开挖量约0.8万m3，砂卵石/石方开挖约3.3万m3，河道疏浚量约为0.6万m3。利用方总量约3.5万m3，其中砂卵石填筑量为1.2万m3，砂卵石回填量为1.2万m3，铅丝石笼装填大块石压脚为1.1万m3。经过土石方平衡计算，剩余弃渣约1.2万m3，弃渣回填于本项目堤后低洼处。 （2）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾可回收废料如废板材、模具、支架等由施工单位回收利用；其它废弃的砖块、混凝土、灰渣及边角料等不能回收的建筑垃圾集中堆放，施工后期全部回填至防洪堤背侧。 （3）施工人员生活垃圾 根据上文计算，本项目施工期人员生活垃圾产生量为15kg/d。本项目施工期施工人员生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门进行处置后，对周围环境影响较小。 （4）沉淀池底泥 本项目沉淀池中的底泥用于堤后回填，对周围环境影响较小。 综上，项目施工过程产生的固体废弃物均得到了合理有效处置，没有造成二次污染。 5、社会环境影响分析 （1）生产安置移民社会环境影响分析 本项目建设征地范围内不涉及房屋，因此，不涉及人口搬迁，无搬迁安置任务。 （2）交通影响 在工程沿线设宣传专栏进行宣传，设立告示牌，使项目沿线居民进一步了解项目建设的重要意义，从而理解并体谅项目建设带来的暂时影响。与此同时，项目建设和施工单位加强了与当地交通管理部门的合作，共同制定合理的运输方案和运输路线，减少了施工车辆对附近居民的干扰。 （3）文物保护 施工过程中未发现新的文物。 （4）群健康保护措施 施工单位与当地卫生医疗部门取得联系，由其负责施工人员的医疗保健、急救及意外事故的现场急救与治疗工作。项目采取的防治措施如下： 1）在工程动工以前，结合场地平整工作，对施工区进行一次清理消毒； 2）合理处置各种废水和生活垃圾，定期进行现场消毒； 3）制定了相应的管理制度，安排专人负责，搞好施工生产区的卫生防疫工作； 4）加强卫生管理和卫生防疫宣传工作，对施工人员进行定期体检； 5）加强生活污水的管理，重视疫情监测，并积极配合卫生防疫部门进行调查，防止传染病传播流行； 6）施工现场有饮水器具，由专员管理和定期清洗，保持卫生。 项目占地范围内不涉及到拆迁、征地，对社会环境影响很小，且施工期间雇佣当地村民，增加其收入，具有良好的社会效益。 6、临时用地恢复 本项目结束后，对临时占地（围堰、施工生产区等）进行拆除，并对项目占地进行整治、复绿，项目采取的治理措施如下： 1）恢复原则：源头控制、预防与复垦相结合原则；统一规划、统筹安排原则；因地制宜、优先用于农业原则；边生产、边建设、边复垦原则。 2）恢复范围：临时建设施占地复垦，主要包括围堰、施工生产区，在工程完工后进行拆除并进行撒播草籽，迹地恢复。 3）标准：临建设施所占用的迹地恢复后能重新耕植、绿化，达到耕地和绿化利用标准。 4）恢复措施：临时工程建设之前要将表层具有肥力的土壤层剥离并妥善存放，防止肥分损失和水土流失，或造成新的污染。施工期间采取措施防止污水、泥浆、油污等对土壤的污染和破坏。施工完毕对不再利用的临建设施进行拆除，将拆除的建筑垃圾清理干净，表面不得有砼块等硬质物存在，清理完毕经检查合格后，利用推土机、耕地机械或挖掘机等将表面被压实的土壤翻松整平，沉淀池、污水处理池及排水沟等将其填平，统一整平和翻松，翻松整平经检查符合要求后，将原来施工之前剥离出来的表层耕植土或从其它地方拉运的符合要求的耕植土均匀散布覆盖在表面，厚度必须符合要求。 a、利用表土重新覆盖在清理后的土地上。 b、恢复后的土地缺乏必要的营养元素和有机质，施加有机肥、无机肥等增加土壤有机质和氮磷钾等营养元素。 c、选取当地乡土植被种植。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目属于非污染型生态类项目，运营期无污染。项目建成后，主要是防治洪水。 |
| 其他 | 1、环境管理 （1）环境管理的目的 本工程在建设期将对周围环境产生一定的影响，因此必须通过必要的措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理。 （2）环保机构的设置 建设单位在设置工程管理机构时，应建立环境保护管理机构，以便对施工期的环境保护工作进行监督和管理，管理机构应设专职（或兼职）人员，其职责如下： ①监督施工期环保措施的实施。 ②负责与地方环保部门的联系，包括区域环境保护措施的协调。 ③负责好管理机构内部的环保和安全教育工作。 ④宣传、贯彻和执行国家、地方政府及有关部门制定的环境保护法律法规和条例等。 - （3）环境管理的主要内容 项目施工阶段： ①工程建设单位应定期或不定期对施工点的环保措施执行情况进行监督检查，并写出相应的检查报告。 ②监督检查的重点为各施工点扬尘、噪声的控制、水土流失的防治，施工队伍生活污水及弃土渣、生活垃圾的处理和处置等。 ③落实施工设计文件中各项环保措施的执行情况、环保设施的施工进度和资金使用情况。 施工完成阶段： ①施工完成阶段应重点对各类临时性占地的还原，建筑垃圾及弃土石方的清运及施工现场的清理进行监督检查。 ②建设单位应对合同中所定的各项环保条款进行完成和实施情况评估。 ③环保设施的竣工验收。 |
| 环保投资 | 本项目总投资2218.32万元，环保投资约89.0万元，占工程总投资的4.0%。项目环保投资见表5-2。 表5-2 环保措施（设施）及投资一览表 项目; 治理对象; 治理措施; 投资金额 （万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 洒水降尘；及时清扫路面尘土; 6.5. 土石方开挖扬尘; 移动喷水管，边开挖边洒水降尘；开挖裸露面及临时堆土遮盖防尘网; 4.5. 废水; 施工废水; 在项目施工生产区车辆冲洗平台附近修建1座沉淀池（沉淀池容积不小于5m3），共1座，车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于洒水降尘。混凝土拌和系统设置一个沉淀池（2m3），每天产生的拌和机清洗废水经沉淀池沉淀后回用。; 8.0. 基坑废水：经沉淀池沉淀后，上清液排入野牛河; 2.0. 生活污水; 生活污水经当地居民化粪池处理后用于施肥; 1.5. 噪声; 机械噪声; 选低噪声设备，施工场地设置围栏；严格控制施工作业时间；加强车辆管理，控制场区车辆车速; 6.0. 固废; 弃渣; 回填于堤后低洼处; 4.0. 建筑垃圾; 回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，施工后期全部回填至防洪堤背侧; 4.0. 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运; 1.0. 沉淀池底泥; 回填于堤后低洼处; 2.0. 生态环境; 水土流失; 挖方临时覆盖措施、对扰动区域进行植被恢复等; 12.5. 水生生态; 严禁地表裸露，加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识。工程施工结束后，对沉淀池及导水渠进行填埋，进行迹地恢复，再根据周围环境的整体要求做绿化设计; 10.0. 陆生生态; 减少占地，减少水土流失，完工后撒播草籽，迹地恢复; 25.0. 环境风险; 建立完善施工期管理的制度等; 2.0. 合计; /; 89.0. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 |  | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，减少水土流失，完工后撒播草籽，迹地恢复 |  | 生态环境以不减少区内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准 | / |  |
| 水生生态 | 严禁地表裸露，加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识。工程施工结束后，对沉淀池及导水渠进行填埋，施工生产区进行迹地恢复，再根据周围环境的整体要求做绿化设计 |  | 不因工程的实施而影响区域现有生态环境，水土流失加剧 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水 | 沉淀池收集，收集后回用于洒水抑尘 | 不会对地表水体造成污染 | / | / |
|  | 生活污水 | 经当地居民化粪池处理后用于施肥 |  |  |  |
| 地下水及土壤环境 | / |  | / | / | / |
| 声环境 | 选低噪声设备，施工场地设置围栏；严格控制施工作业时间；加强车辆管理，控制场区车辆车速 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / |  | / | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘 | 洒水降尘；及时清扫路面尘土 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | / | / |
|  | 土石方开挖扬尘 | 移动喷水管，边开挖边洒水降尘；开挖裸露面及临时堆土遮盖防尘网 |  |  |  |
|  | 混凝土拌和站扬尘 | 设置围挡，洒水降尘 |  |  |  |
| 固体废物 | 弃渣 | 回填于堤后低洼处 | 妥善处置，不会带来二次污染 | / | / |
|  | 建筑垃圾 | 回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，施工后期全部回填至防洪堤背侧 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运 |  |  |  |
|  | 沉淀池底泥 | 回填于堤后低洼处 |  |  |  |
| 电磁环境 | / |  | / | / | / |
| 环境风险 | 建立完善运营期管理的制度等 |  | 不会造成风险影响 | / | / |
| 环境监测 | / |  | / | / | / |
| 其他 | / |  | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策，贯彻了“达标排放、文明施工”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济技术可行。工程实施后不会改变地表水、环境空气、声学等环境质量级别和现有功能。在严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，确保项目所产生的污染物达标排放的前提下，本项目施工期和营运期对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。