- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示本）

项目名称： 大渡河干流乐山市金口河区鲤鱼浩段堤防工程

建设单位（盖章）：乐山市金口河区水利事业发展服务中心

编制日期：2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大渡河干流乐山市金口河区鲤鱼浩段堤防工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 周鑫 | 联系方式 | 19162580580 |
| 建设地点 | 四川省乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村 |  |  |
| 地理坐标 | 起点经度：103°5'7.570"，纬度：29°16'13.426"；终点经度：103°5'44.668"，纬度：29°16'40.296" |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “五十一、水利，127防洪除涝工程”中的“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积：61157.23m2/ 长度：1.344km |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐山市水务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 乐水审批〔2023〕46号 |
| 总投资（万元） | 3860.01 | 环保投资（万元） | 135.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.5% | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 项目建设不含水库，不涉及清淤，不属于河湖整治。因此项目不涉及地表水专项评价. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 项目不涉及环境敏感区. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有 机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 综上，项目不涉及专项评价 |
| 规划情况 | 乐山市金口河区“十四五”水安全保障规划（2021-2025）；《四川省水利厅关于印发岷江乐山段防洪规划修编报告审查意见的通知》（川水函[2012]802号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《乐山市金口河区十四五水安全保障规划（2021-2025年）》符合性分析 《乐山市金口河区“十四五”水安全保障规划（2021-2025）》要求：到2025年，重点城镇、重要河段基本达到国家规定的防洪排涝标准，5级及以上堤防达标率提高到100%，防汛抗旱能力全面提高，水旱灾害风险防范化能力进一步增强。明确提出加快推进金口河区重点城镇和村庄河段的防洪治理，实施大渡河右岸鲤鱼浩、月儿坝堤防工程，新建堤防4.5公里，设计防洪标准为20年一遇。 本项目位于乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村，属于规划中重要河段的防洪治理项目中的大渡河右岸鲤鱼浩堤防工程，本项目建成后将有效提高大渡河干流河道行洪能力，完善工程河段防洪体系，保护沿河两岸人民群众的生命财产安全，促进乐山市金口河区社会经济的可持续发展。因此，本项目与《乐山市金口河区“十四五”水安全保障规划（2021-2025）》相符合。 2、与《岷江乐山段防洪规划》的符合性分析 根据2012年12月四川省水利厅印发了《四川省水利厅关于印发岷江乐山段防洪规划修编报告审查意见的通知》（川水函[2012]802号）可知： - 规划的范围为： - 岷江干流河段116km（上起乐山市市中区金牛河口，下至犍为龙溪河口）； - 大渡河段172km（上起金口河区石峨凼，下至乐山市中区肖公嘴）； - 青衣江段49km（上起夹江县雅川河口，下至青衣江河口）。 - 规划河段总长337km。规划新建堤防防岸204.7km（其中岷江干流85.34km，大渡河99.55km，青衣江19.85km）；加固堤防81.86km（岷江干流22.41km，大渡河1km，青衣江28.55km）。其中规划现状水平年为2010年，规划水平年为2020年。 - 规划的防洪标准：乐山市城区防洪标准为50年一遇，夹江县、犍为县、峨边彝族自治县、五通桥区、金口河区城区防洪标准为20年一遇，一般乡镇及农村防洪标准10~20年一遇。 本项目位于乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村大渡河右岸，项目为堤防建设工程，项目属于《岷江乐山段防洪规划》中大渡河段防洪规划范围，符合《岷江乐山段防洪规划》的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、土地利用符合性分析 本项目位于乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村，项目用地不在《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》范围内。 项目总占地面积91.69亩，其中永久占地86.30亩（耕地1.5亩、林地4.5亩、宅基地4.55亩、水域及水利设施用地75.75亩），临时占地5.39亩（耕地0.5亩、水域及水利设施用地4.89亩）。项目不占用基本农田。 因此，本次工程符合相关土地利用规划。 2、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济分类及行业代码》（GB/T4754-2017）（2019年修改版）中的E4822河湖治理及防洪设施工程建筑。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于第一类（鼓励类）第二条中“江河湖海堤防建设及河道治理工程”。 此外，本项目已于2023年12月27日取得乐山市水务局关于大渡河干流乐山市金口河区鲤鱼浩段堤防工程初步设计报告的批复（乐水审批〔2023〕46号）。 综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策要求。 - 3、与《乐山市三江岸线保护条例》的符合性分析 本项目位于乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村，根据《乐山市三江岸线保护条例》可知，属于三江岸线严格保护区。项目为堤防建设，运营期对周围大气、地表水环境无影响；施工期通过采取相应的环境保护措施（包括大气、噪声、水环境保护及固体废物处置措施等），对周边环境影响较小。根据环境影响分析，各环境要素能够满足相应环境功能区划。因此，本项目与《乐山市三江岸线保护条例》相符合。 表1- 与乐山市三江岸线保护条例符合性分析 序号; 文件要求; 本项目 情况; 符合性. 市、县级人民政府及其有关部门应当严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，加强岸线保护，恢复岸线生态功能，严格控制岸线开发建设，科学利用岸线资源。禁止违法利用、占用三江岸线；禁止在三江岸线二百米范围内建立畜禽养殖场（小区）、发展畜禽养殖专业户； 禁止在三江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目； 禁止在三江岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平目的的改建除外； 对于不符合生态环境保护要求的既有建设项目，市、县级人民政府应当依法建立逐步退出机制。; 不涉及; 符合. 三江岸线保护控制区内的建设项目应当符合岸线保护规划对用地性质、用途、容积率、建筑密度等管控要求，依法办理规划许可等批准手续；未经批准的，一律不得动工建设。; 本项目用地符合相关要求; 符合. 严格保护区内不得违反三江岸线保护规划和生态环境保护要求新建、改建、扩建农房。; 不涉及; 符合. 禁止下列破坏生态环境和自然资源的行为： （一）擅自设置排污口，非法排放污水，倾倒建筑垃圾、生活垃圾等固体废物； （二）非法砍伐、毁坏林木，破坏园林绿化等岸线景观； （三）擅自从事开山、采石、开矿、采砂等破坏地质环境的活动； （四）毁损步行道、骑行道，毁损或者擅自移动、拆除市政设施； （五）焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质； （六）法律法规规定的其他禁止行为。; 不涉及; 符合. 4、项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性分析 表1-2 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》; 本项目情况; 符合性. 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不涉及; 符合. - 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。 - 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。; 项目选址不在自然保护区、风景名胜区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 本项目选址不在饮用水水源准保护区、一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道; 本项目选址不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不占用、利用长江流域河湖岸线。选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外; 项目不涉及废水排污口; 符合. 第十七条 禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、 嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. - 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 - 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不属于化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目不涉及; 符合. 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不涉及; 符合. 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排 放、低水平项目。; 本项目属于第一类（鼓励类）第二条中“灌区及配套设施建设、改造”; 符合. 综上，项目建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》。 5、项目《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）符合性分析 表1-3 水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则符合性分析一览表 审批原则; 本工程情况; 结论. 二、项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 项目为防洪工程，项目建设合法，符合相关法律、规划等要求。项目建设不涉及岸线调整裁弯取直、围垦水面等，项目已论证相关方案环境可行性，项目要求建设单位最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性; 符合. 三、工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定; 项目建设不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，不涉及饮用水水源保护区; 符合. 四、项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。; 本次环评已提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。已提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施; 符合. 五、项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。; 项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境。采用了生态友好型护岸（坡、底）; 符合. 六、项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。; 本次环评已提出优化工程设计、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物、珍稀濒危保护动物、景观等已提出相应措施; 符合. 七、项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案; 本次环评已提出对临时堆场、施工工区等施工场地提出了水土流失防治和生态修复、施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等防治措施。不涉及饮用水水源保护区、取水口、重要生境等; 符合. 八、项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议; 项目不涉及; 符合. 九、项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求; 项目不涉及; 符合. 十、改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施; 项目为新建; 符合. 十一、按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求; 项目运营期无污染，不涉及水环境、生态等环境监测计划; 符合. 十二、对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调; 项目已对环境保护措施进行了深入论证; 符合. 十三、按相关规定开展了信息公开和公众参与; 项目信息已公开; 符合. 综上，项目建设符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）。 6、与“三线一单”的符合性分析 - “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。 根据《乐山市人民政府 关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）： 按照省委“一干多支、五区协同”的区域发展战略和市委“一极一地一市一城一枢纽”战略定位，立足成渝地区双城经济圈区域中心城市的区域特征、发展定位及突出生态环境问题，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 ①全市总体生态环境管控要求 全市层面确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体生态环境管控要求。 表1-4 全市总体生态环境管控要求 环境管控单元类型; 总体生态环境管控要求. 优先保护单元; 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。. 重点管控单元; 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。. 一般管控单元; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。. ②全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 根据全市及各县（市、区）的区域特征、发展定位和突出生态环境问题，明确全市和各县（市、区）差别化的总体生态环境管控要求。 表1-5 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 行政区划; 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求. 乐山市; （1）对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求；（2）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区；（3）按照“一总部五基地”工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高污染、高能耗企业退城入园，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能；（4）严格控制高污染、高能耗项目；严格执行能源消费总量和强度双控制度，严格执行煤炭消费总量控制要求；（5）引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。. 金口河区; （1）统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，强化重点生态功能区的主 体功能区定位；（2）优化调整产业结构，严控新建、扩建铁合金、工业硅等高污染、高耗 能项目；（3）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；（4）加强区域大气污染治理，推进工业硅企业深度治理改造；（5）加强大渡河良好水体保护，严格控制大渡河流域水环境风险突出项目；加强城乡生态环境保护基础设施建设。. 本项目位于乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村，不在生态红线范围内，项目为防洪工程，建成后，对社会环境有正效应。 本项目 - 图1-1 项目与生态保护红线的位置关系图 - 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函﹝2021﹞469号）文件，建设项目环境影响评价中“三线一单”符合性分析结构如下图所示： - 图1-2 建设项目环境影响评价中“三线一单”符合性分析结构示意图 （1）环境管控单元 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）：本项目属于生态影响为主要特征的建设项目。项目位于金口河区和平彝族乡桠溪村，属于园区外项目，重点分析项目空间符合性分析。本项目起点涉及到环境管控单元5个，终点涉及到环境管控单元3个，涉及到管控单元见下图。 图1-3 项目起点涉及管控单元截图 图1-4 项目终点涉及管控单元截图 图1-5 项目与所在区域环境管控单元的位置关系图 注：（来源于四川省生态环境厅 四川省“三线一单”数据分析系：http://103.203.219.138:8083/gis2/n_index.html）。 （2）生态环境准入清单符合性分析 根据项目所在地所属环境管控单元的生态环境准入清单，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度，本项目与生态环境准入清单符合性分析见表1-6、1-7。 1）本项目与环境质量底线符合性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量事关民生幸福，环境质量的底线就是以人民群众身体健康和生命财产安全为目标，维护人类生存基本环境质量需求的底线和保障线。具体而言，环境质量底线应涵盖以下3方面的基本要求。一是必须消除已有的劣质化环境；二是严格遵守执行环境质量“只能更好、不能变坏”的基本要求；三是保障环境风险控制在安全范围内。 项目区域空气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准；声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准。 根据《2022年乐山市生态环境质量公报》可知，项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；根据监测可知，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；根据乐山市生态环境局公布的大渡河宜坪断面地表水水质状况，区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。 本项目在采取相应的环保措施后，各环境要素能够满足相应环境功能区划，符合环境质量底线要求。 2）本项目与资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目资源能源消耗主要为电能和水，消耗量较小，不会突破资源消耗“天花板”，符合资源利用上线要求。 （3）本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目为防洪工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目未被列入《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》以及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》中禁止、限制建设的项目。 综上，通过与“三线一单”进行对照后，本项目的建设满足四川省生态环境分区管控方案要求，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合生态环境准入清单要求。 |

表1-6  项目起点与“三线一单”相关要求的符合性分析要点

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 乐山市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5111132220001 | 大渡河-金口河区-大渡河宜坪-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为堤防建设，不属于区域禁止建设项目 | 符合 |
| YS5111132220001 | 大渡河-金口河区-大渡河宜坪-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、提升污水收集率，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克/升的城市，要制定系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、提升城镇生活污水处理能力，加快补齐处理能力缺口。3、强化城镇污水处理设施运行管理，确保已建成的城镇生活污水处理设施正常运营，按要求达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》排放限值。4、提升污水处理设施除磷水平，鼓励在污水处理厂排污口下游因地制宜建设人工湿地，推进达标尾水深度“去磷”。5、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。6、加强生活污水再生利用设施建设，在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。 工业废水污染控制措施要求 1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 本项目为堤防建设，施工期施工废水回用，不外排。运营期不涉及废水产生与排放 | 符合 |
| YS5111132220001 | 大渡河-金口河区-大渡河宜坪-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | 防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄露风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系 | 施工期加强风险管控 | 符合 |
| YS5111132220001 | 大渡河-金口河区-大渡河宜坪-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5111132340001 | 金口河区城镇集中建设区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | 本项目为堤防建设，不属于区域禁止建设项目 | 符合 |
| YS5111132340001 | 金口河区城镇集中建设区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 1、加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”“公转水”和多式联运，推广节能和新能源车辆。到2025年，货运水运占比增加67%。 2、乐山市2024年12月前，城市建成区新增或更新的环卫（清扫车和洒水车）、邮政、城市物流配送车辆，新能源车比例达到80%；城市建成区新增及更新的公交、出租汽车中，新能源和清洁能源车比例不低于80%；党政机关、事业单位和群团组织新增及更新车辆，新能源车辆比例原则上不低于30%。 扬尘污染控制要求 乐山市城市主要道路“水洗机扫”全覆盖，城市及县城建成区主干道机扫率达到100%。持续实行道路扬尘“以克论净”月通报考核，主城区及周边道路扬尘清扫量10≤10克/平方米，重点区域各类道路（公路）扬尘清扫量≤20克/平方米。。 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置 | 施工期采取洒水降尘，开挖裸露面及临时堆土遮盖防尘网等措施降尘，运营期不产生废气污染物 | 符合 |
| YS5111132340001 | 金口河区城镇集中建设区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5111132340001 | 金口河区城镇集中建设区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5111132530001 | 金口河区城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 本项目未违法占用河道，符合相关规划 | 符合 |
| YS5111132530001 | 金口河区城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / | / | / |
| YS5111132530001 | 金口河区城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5111132530001 | 金口河区城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 项目建设不涉及资源开发，永久占地较少 | 符合 |
| YS5111132550001 | 金口河区自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | / | / | / |
| YS5111132550001 | 金口河区自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / | / | / |
| YS5111132550001 | 金口河区自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5111132550001 | 金口河区自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 项目建设不涉及资源开发 | 符合 |
| ZH51111320001 | 金口河区城镇空间 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）原则上禁止新建生产性企业，经论证与周边环境相容的涉及民生的工业企业除外； （2）禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （3）禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。严禁在人口聚集区新建涉及重金属排放的项目； （4）禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。 限制开发建设活动的要求 （1）严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合乐山市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （2）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 （3）对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治； （2）加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批重污染企业搬迁工程；大气污染防治重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式转型升级； （3）长江干流及主要支流岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。 （4）加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。 其他空间布局约束要求 （1）长江干流及主要支流重点管控岸线：加强滨水岸线管控，以生态保护为主基调，加快推进生态修复工作进程； （2）加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”“公转水”和多式联运，推广节能和新能源车辆。到2025年，货运水运占比增加67%。 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （3）岷江干流及其支流执行总磷排放减量置换； （4）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有及新建处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 /2311-2016）； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别管控要求； （3）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米。 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 其他污染物排放管控要求 （1）到2030年，城市污水处理率达到100%； （2）加快城市污水处理厂提标改造，推进人工湿地等深度处理设施配套建设，进一步降低人口密集区污染入河负荷； （3）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》、《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加快淘汰老旧车辆。严禁排放不达标车辆跨区域转移，鼓励、引导老旧车等高排放车辆提前报废更新。开展非道路移动机械污染整治。推进不达标工程机械清洁化改造和淘汰； （4）深化扬尘污染治理。建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工场地全部安装高空作业雾炮和围挡喷淋装置、在线监测和视频监控设备，监测数据与市、县主管部门联网。严格堆场规范化全封闭管理； （5）强化挥发性有机物整治。全面淘汰开启式干洗机；推广使用符合环保要求的建筑涂料、油墨、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业；全面推进储油库、油罐车、加油站油气回收改造，回收率提高到80%以上；开展餐饮、食堂、露天烧烤专项整治； （6）到2023年底，市级城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%。到2030年，城市生活垃圾无害化处置率达100%，工业固体废弃物综合利用率达100%，危废处理率100%。 （7）新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 （8）已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。 （9）乐山市2024年12月前，城市建成区新增或更新的环卫（清扫车和洒水车）、邮政、城市物流配送车辆，新能源车比例达到80%；城市建成区新增及更新的公交、出租汽车中，新能源和清洁能源车比例不低于80%；党政机关、事业单位和群团组织新增及更新车辆，新能源车辆比例原则上不低于30%。 （10）乐山市城市主要道路“水洗机扫”全覆盖，城市及县城建成区主干道机扫率达到100%。持续实行道路扬尘“以克论净”月通报考核，主城区及周边道路扬尘清扫量≤10克/平方米，重点区域各类道路（公路）扬尘清扫量≤20克/平方米。 （11）乐山市2023年12月前，推进中心城区国控站点周边10km砖瓦企业无组织排放、隧道窑烟超低排放改造，排放标准达到颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3。2024年12月底前，完成对南、西部“战区”域范围内峨胜水泥、德胜水泥、永祥新材料等8家水泥企业超低排放改造，排放标准达到颗粒物≤10 mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3；完成市中区、沙湾区、井研县和峨眉山市42家铸造行业企业电炉烟气深度治理，排放标准达到颗粒物≤15mg/m3，重点整治无组织排放治理及炉窑烟气治理，实现煤粉、膨润土、硅砂等粉状物料应袋装或罐装，并储存于半封储库、堆棚及以上措施，易产生粉尘部位（浇铸、打磨等工序)必须安装二次除尘设施，做到应装尽装，并确保二次除尘设施正常运行。2024年8月前，推进年产能在150万平方米以上的陶瓷企业喷雾干燥工序使用天然气或完成深度治理，排放标准达到颗粒物≤l5mg/m3、二氧化硫≤30mg/m3、氮氧化物≤80mg/m3、氨逃逸≤8mg/Nm3的标准；推进东、北部“战区”年产能在150万平方米以上的重点陶瓷企业完成超低排放改造，轮道窑全部安装完成SCR脱硝设施，并稳定运行，排放标准达到颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤30mg/m3、氮氧化物≤80mg/m3。 环境风险防控： 联防联控要求 其他环境风险防控要求 （1）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水应当优先使用再生水、雨水等非常规水源。鼓励园林绿化采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。洗浴、洗车、游泳场馆等场所应当采用低耗水、循环用水等节水技术、设备和设施。餐饮、娱乐、宾馆等服务型企业应当优先采用节水型器具和设备，逐步淘汰耗水量高的用水器具和设备； （2）鼓励生活污水再生利用设施建设、鼓励经处理符合使用条件的生活污水用于城市杂用、工业生产、景观用水、河道补水等方面，提高生活污水再生利用效率。 地下水开采要求、能源利用总量及效率要求 （1）依据大气污染治理和环境改善的目标，强化区域能源结构优化调整，科学合理地进行分阶段、分区域禁煤； （2）工业重点管控单元外重点行业新建项目需达到能效标杆水平，现有项目碳排放强度下降率需大于全社会碳排放强度下降率。 禁燃区要求 （1）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施； （2）禁止在高污染燃料禁燃区销售、燃用各类高污染燃料。 其他资源利用效率要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 限制开发建设活动的要求 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 其他空间布局约束要求 / | 本项目为堤防建设，不属于区域禁止建设项目 | 符合 |
| ZH51111320001 | 金口河区城镇空间 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）原则上禁止新建生产性企业，经论证与周边环境相容的涉及民生的工业企业除外； （2）禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （3）禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。严禁在人口聚集区新建涉及重金属排放的项目； （4）禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。 限制开发建设活动的要求 （1）严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合乐山市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （2）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 （3）对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治； （2）加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批重污染企业搬迁工程；大气污染防治重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式转型升级； （3）长江干流及主要支流岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。 （4）加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。 其他空间布局约束要求 （1）长江干流及主要支流重点管控岸线：加强滨水岸线管控，以生态保护为主基调，加快推进生态修复工作进程； （2）加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”“公转水”和多式联运，推广节能和新能源车辆。到2025年，货运水运占比增加67%。 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （3）岷江干流及其支流执行总磷排放减量置换； （4）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有及新建处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 /2311-2016）； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别管控要求； （3）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米。 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 其他污染物排放管控要求 （1）到2030年，城市污水处理率达到100%； （2）加快城市污水处理厂提标改造，推进人工湿地等深度处理设施配套建设，进一步降低人口密集区污染入河负荷； （3）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》、《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加快淘汰老旧车辆。严禁排放不达标车辆跨区域转移，鼓励、引导老旧车等高排放车辆提前报废更新。开展非道路移动机械污染整治。推进不达标工程机械清洁化改造和淘汰； （4）深化扬尘污染治理。建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工场地全部安装高空作业雾炮和围挡喷淋装置、在线监测和视频监控设备，监测数据与市、县主管部门联网。严格堆场规范化全封闭管理； （5）强化挥发性有机物整治。全面淘汰开启式干洗机；推广使用符合环保要求的建筑涂料、油墨、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业；全面推进储油库、油罐车、加油站油气回收改造，回收率提高到80%以上；开展餐饮、食堂、露天烧烤专项整治； （6）到2023年底，市级城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%。到2030年，城市生活垃圾无害化处置率达100%，工业固体废弃物综合利用率达100%，危废处理率100%。 （7）新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 （8）已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。 （9）乐山市2024年12月前，城市建成区新增或更新的环卫（清扫车和洒水车）、邮政、城市物流配送车辆，新能源车比例达到80%；城市建成区新增及更新的公交、出租汽车中，新能源和清洁能源车比例不低于80%；党政机关、事业单位和群团组织新增及更新车辆，新能源车辆比例原则上不低于30%。 （10）乐山市城市主要道路“水洗机扫”全覆盖，城市及县城建成区主干道机扫率达到100%。持续实行道路扬尘“以克论净”月通报考核，主城区及周边道路扬尘清扫量≤10克/平方米，重点区域各类道路（公路）扬尘清扫量≤20克/平方米。 （11）乐山市2023年12月前，推进中心城区国控站点周边10km砖瓦企业无组织排放、隧道窑烟超低排放改造，排放标准达到颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3。2024年12月底前，完成对南、西部“战区”域范围内峨胜水泥、德胜水泥、永祥新材料等8家水泥企业超低排放改造，排放标准达到颗粒物≤10 mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3；完成市中区、沙湾区、井研县和峨眉山市42家铸造行业企业电炉烟气深度治理，排放标准达到颗粒物≤15mg/m3，重点整治无组织排放治理及炉窑烟气治理，实现煤粉、膨润土、硅砂等粉状物料应袋装或罐装，并储存于半封储库、堆棚及以上措施，易产生粉尘部位（浇铸、打磨等工序)必须安装二次除尘设施，做到应装尽装，并确保二次除尘设施正常运行。2024年8月前，推进年产能在150万平方米以上的陶瓷企业喷雾干燥工序使用天然气或完成深度治理，排放标准达到颗粒物≤l5mg/m3、二氧化硫≤30mg/m3、氮氧化物≤80mg/m3、氨逃逸≤8mg/Nm3的标准；推进东、北部“战区”年产能在150万平方米以上的重点陶瓷企业完成超低排放改造，轮道窑全部安装完成SCR脱硝设施，并稳定运行，排放标准达到颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤30mg/m3、氮氧化物≤80mg/m3。 环境风险防控： 联防联控要求 / 其他环境风险防控要求 （1）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水应当优先使用再生水、雨水等非常规水源。鼓励园林绿化采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。洗浴、洗车、游泳场馆等场所应当采用低耗水、循环用水等节水技术、设备和设施。餐饮、娱乐、宾馆等服务型企业应当优先采用节水型器具和设备，逐步淘汰耗水量高的用水器具和设备； （2）鼓励生活污水再生利用设施建设、鼓励经处理符合使用条件的生活污水用于城市杂用、工业生产、景观用水、河道补水等方面，提高生活污水再生利用效率。 地下水开采要求 / 能源利用总量及效率要求 （1）依据大气污染治理和环境改善的目标，强化区域能源结构优化调整，科学合理地进行分阶段、分区域禁煤； （2）工业重点管控单元外重点行业新建项目需达到能效标杆水平，现有项目碳排放强度下降率需大于全社会碳排放强度下降率。 禁燃区要求 （1）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施； （2）禁止在高污染燃料禁燃区销售、燃用各类高污染燃料。 其他资源利用效率要求 / | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源等量或倍量替代 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 其他污染物排放管控要求 / | 项目施工期污染物达标排放，运营期不涉及污染物产生与排放 | 符合 |
| ZH51111320001 | 金口河区城镇空间 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）原则上禁止新建生产性企业，经论证与周边环境相容的涉及民生的工业企业除外； （2）禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （3）禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。严禁在人口聚集区新建涉及重金属排放的项目； （4）禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。 限制开发建设活动的要求 （1）严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合乐山市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （2）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 （3）对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治； （2）加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批重污染企业搬迁工程；大气污染防治重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式转型升级； （3）长江干流及主要支流岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。 （4）加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。 其他空间布局约束要求 （1）长江干流及主要支流重点管控岸线：加强滨水岸线管控，以生态保护为主基调，加快推进生态修复工作进程； （2）加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”“公转水”和多式联运，推广节能和新能源车辆。到2025年，货运水运占比增加67%。 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （3）岷江干流及其支流执行总磷排放减量置换； （4）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有及新建处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 /2311-2016）； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别管控要求； （3）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米。 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 其他污染物排放管控要求 （1）到2030年，城市污水处理率达到100%； （2）加快城市污水处理厂提标改造，推进人工湿地等深度处理设施配套建设，进一步降低人口密集区污染入河负荷； （3）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》、《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加快淘汰老旧车辆。严禁排放不达标车辆跨区域转移，鼓励、引导老旧车等高排放车辆提前报废更新。开展非道路移动机械污染整治。推进不达标工程机械清洁化改造和淘汰； （4）深化扬尘污染治理。建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工场地全部安装高空作业雾炮和围挡喷淋装置、在线监测和视频监控设备，监测数据与市、县主管部门联网。严格堆场规范化全封闭管理； （5）强化挥发性有机物整治。全面淘汰开启式干洗机；推广使用符合环保要求的建筑涂料、油墨、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业；全面推进储油库、油罐车、加油站油气回收改造，回收率提高到80%以上；开展餐饮、食堂、露天烧烤专项整治； （6）到2023年底，市级城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%。到2030年，城市生活垃圾无害化处置率达100%，工业固体废弃物综合利用率达100%，危废处理率100%。 （7）新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 （8）已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。 （9）乐山市2024年12月前，城市建成区新增或更新的环卫（清扫车和洒水车）、邮政、城市物流配送车辆，新能源车比例达到80%；城市建成区新增及更新的公交、出租汽车中，新能源和清洁能源车比例不低于80%；党政机关、事业单位和群团组织新增及更新车辆，新能源车辆比例原则上不低于30%。 （10）乐山市城市主要道路“水洗机扫”全覆盖，城市及县城建成区主干道机扫率达到100%。持续实行道路扬尘“以克论净”月通报考核，主城区及周边道路扬尘清扫量≤10克/平方米，重点区域各类道路（公路）扬尘清扫量≤20克/平方米。 （11）乐山市2023年12月前，推进中心城区国控站点周边10km砖瓦企业无组织排放、隧道窑烟超低排放改造，排放标准达到颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3。2024年12月底前，完成对南、西部“战区”域范围内峨胜水泥、德胜水泥、永祥新材料等8家水泥企业超低排放改造，排放标准达到颗粒物≤10 mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3；完成市中区、沙湾区、井研县和峨眉山市42家铸造行业企业电炉烟气深度治理，排放标准达到颗粒物≤15mg/m3，重点整治无组织排放治理及炉窑烟气治理，实现煤粉、膨润土、硅砂等粉状物料应袋装或罐装，并储存于半封储库、堆棚及以上措施，易产生粉尘部位（浇铸、打磨等工序)必须安装二次除尘设施，做到应装尽装，并确保二次除尘设施正常运行。2024年8月前，推进年产能在150万平方米以上的陶瓷企业喷雾干燥工序使用天然气或完成深度治理，排放标准达到颗粒物≤l5mg/m3、二氧化硫≤30mg/m3、氮氧化物≤80mg/m3、氨逃逸≤8mg/Nm3的标准；推进东、北部“战区”年产能在150万平方米以上的重点陶瓷企业完成超低排放改造，轮道窑全部安装完成SCR脱硝设施，并稳定运行，排放标准达到颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤30mg/m3、氮氧化物≤80mg/m3。 环境风险防控： 联防联控要求 / 其他环境风险防控要求 （1）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水应当优先使用再生水、雨水等非常规水源。鼓励园林绿化采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。洗浴、洗车、游泳场馆等场所应当采用低耗水、循环用水等节水技术、设备和设施。餐饮、娱乐、宾馆等服务型企业应当优先采用节水型器具和设备，逐步淘汰耗水量高的用水器具和设备； （2）鼓励生活污水再生利用设施建设、鼓励经处理符合使用条件的生活污水用于城市杂用、工业生产、景观用水、河道补水等方面，提高生活污水再生利用效率。 地下水开采要求 / 能源利用总量及效率要求 （1）依据大气污染治理和环境改善的目标，强化区域能源结构优化调整，科学合理地进行分阶段、分区域禁煤； （2）工业重点管控单元外重点行业新建项目需达到能效标杆水平，现有项目碳排放强度下降率需大于全社会碳排放强度下降率。 禁燃区要求 （1）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施； （2）禁止在高污染燃料禁燃区销售、燃用各类高污染燃料。 其他资源利用效率要求 / | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 / 安全利用类农用地管控要求 / 污染地块管控要求 / 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 其他环境风险防控要求 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 | 施工期加强风险管控 | 符合 |
| ZH51111320001 | 金口河区城镇空间 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）原则上禁止新建生产性企业，经论证与周边环境相容的涉及民生的工业企业除外； （2）禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （3）禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。严禁在人口聚集区新建涉及重金属排放的项目； （4）禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。 限制开发建设活动的要求 （1）严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合乐山市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （2）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 （3）对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治； （2）加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批重污染企业搬迁工程；大气污染防治重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式转型升级； （3）长江干流及主要支流岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。 （4）加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。 其他空间布局约束要求 （1）长江干流及主要支流重点管控岸线：加强滨水岸线管控，以生态保护为主基调，加快推进生态修复工作进程； （2）加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”“公转水”和多式联运，推广节能和新能源车辆。到2025年，货运水运占比增加67%。 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （3）岷江干流及其支流执行总磷排放减量置换； （4）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有及新建处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 /2311-2016）； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别管控要求； （3）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米。 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 其他污染物排放管控要求 （1）到2030年，城市污水处理率达到100%； （2）加快城市污水处理厂提标改造，推进人工湿地等深度处理设施配套建设，进一步降低人口密集区污染入河负荷； （3）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》、《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加快淘汰老旧车辆。严禁排放不达标车辆跨区域转移，鼓励、引导老旧车等高排放车辆提前报废更新。开展非道路移动机械污染整治。推进不达标工程机械清洁化改造和淘汰； （4）深化扬尘污染治理。建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工场地全部安装高空作业雾炮和围挡喷淋装置、在线监测和视频监控设备，监测数据与市、县主管部门联网。严格堆场规范化全封闭管理； （5）强化挥发性有机物整治。全面淘汰开启式干洗机；推广使用符合环保要求的建筑涂料、油墨、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业；全面推进储油库、油罐车、加油站油气回收改造，回收率提高到80%以上；开展餐饮、食堂、露天烧烤专项整治； （6）到2023年底，市级城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%。到2030年，城市生活垃圾无害化处置率达100%，工业固体废弃物综合利用率达100%，危废处理率100%。 （7）新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 （8）已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。 （9）乐山市2024年12月前，城市建成区新增或更新的环卫（清扫车和洒水车）、邮政、城市物流配送车辆，新能源车比例达到80%；城市建成区新增及更新的公交、出租汽车中，新能源和清洁能源车比例不低于80%；党政机关、事业单位和群团组织新增及更新车辆，新能源车辆比例原则上不低于30%。 （10）乐山市城市主要道路“水洗机扫”全覆盖，城市及县城建成区主干道机扫率达到100%。持续实行道路扬尘“以克论净”月通报考核，主城区及周边道路扬尘清扫量≤10克/平方米，重点区域各类道路（公路）扬尘清扫量≤20克/平方米。 （11）乐山市2023年12月前，推进中心城区国控站点周边10km砖瓦企业无组织排放、隧道窑烟超低排放改造，排放标准达到颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3。2024年12月底前，完成对南、西部“战区”域范围内峨胜水泥、德胜水泥、永祥新材料等8家水泥企业超低排放改造，排放标准达到颗粒物≤10 mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3；完成市中区、沙湾区、井研县和峨眉山市42家铸造行业企业电炉烟气深度治理，排放标准达到颗粒物≤15mg/m3，重点整治无组织排放治理及炉窑烟气治理，实现煤粉、膨润土、硅砂等粉状物料应袋装或罐装，并储存于半封储库、堆棚及以上措施，易产生粉尘部位（浇铸、打磨等工序)必须安装二次除尘设施，做到应装尽装，并确保二次除尘设施正常运行。2024年8月前，推进年产能在150万平方米以上的陶瓷企业喷雾干燥工序使用天然气或完成深度治理，排放标准达到颗粒物≤l5mg/m3、二氧化硫≤30mg/m3、氮氧化物≤80mg/m3、氨逃逸≤8mg/Nm3的标准；推进东、北部“战区”年产能在150万平方米以上的重点陶瓷企业完成超低排放改造，轮道窑全部安装完成SCR脱硝设施，并稳定运行，排放标准达到颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤30mg/m3、氮氧化物≤80mg/m3。 环境风险防控： 联防联控要求 / 其他环境风险防控要求 （1）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水应当优先使用再生水、雨水等非常规水源。鼓励园林绿化采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。洗浴、洗车、游泳场馆等场所应当采用低耗水、循环用水等节水技术、设备和设施。餐饮、娱乐、宾馆等服务型企业应当优先采用节水型器具和设备，逐步淘汰耗水量高的用水器具和设备； （2）鼓励生活污水再生利用设施建设、鼓励经处理符合使用条件的生活污水用于城市杂用、工业生产、景观用水、河道补水等方面，提高生活污水再生利用效率。 地下水开采要求 / 能源利用总量及效率要求 （1）依据大气污染治理和环境改善的目标，强化区域能源结构优化调整，科学合理地进行分阶段、分区域禁煤； （2）工业重点管控单元外重点行业新建项目需达到能效标杆水平，现有项目碳排放强度下降率需大于全社会碳排放强度下降率。 禁燃区要求 （1）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施； （2）禁止在高污染燃料禁燃区销售、燃用各类高污染燃料。 其他资源利用效率要求 / | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 地下水开采要求 / 能源利用效率要求 1、禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施； 2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 其他资源利用效率要求 / | 项目建设不涉及资源开发 | 符合 |

表1-7  项目终点与“三线一单”相关要求的符合性分析要点

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 乐山市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5111132320001 | 金口河区大气环境布局敏感重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目2、严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | 本项目为堤防建设，不属于区域禁止建设项目 | 符合 |
| YS5111132320001 | 金口河区大气环境布局敏感重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 / | 项目施工期污染物达标排放，运营期不涉及污染物产生与排放 | 符合 |
| YS5111132320001 | 金口河区大气环境布局敏感重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5111132320001 | 金口河区大气环境布局敏感重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5111133210001 | 大渡河-金口河区-大渡河宜坪-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为堤防建设，不属于区域禁止建设项目 | 符合 |
| YS5111133210001 | 大渡河-金口河区-大渡河宜坪-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 本项目为堤防建设，施工期施工废水回用，不外排。运营期不涉及废水产生与排放 | 符合 |
| YS5111133210001 | 大渡河-金口河区-大渡河宜坪-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。 | 项目施工期加强风险管控 | 符合 |
| YS5111133210001 | 大渡河-金口河区-大渡河宜坪-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 | 不涉及 | 符合 |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 （6）禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 限制开发建设活动的要求 1.现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； 2.水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。（3）新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； 3.大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。（3）位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目。 4.大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业。 5.国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； 6.坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； 7.新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； 8.长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 / 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 / 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 / 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨/小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 / | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 限制开发建设活动的要求 1、严控新建以大气污染为主的企业； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后任不能达到要求的，属地政府责令关停退出； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 其他空间布局约束要求 / | 本项目为堤防建设，不属于区域禁止建设项目 | 符合 |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 （6）禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 限制开发建设活动的要求 1.现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； 2.水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。（3）新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； 3.大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。（3）位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目。 4.大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业。 5.国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； 6.坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； 7.新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； 8.长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 / 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 / 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 / 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨/小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 / | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源等量或倍量替代 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 1、控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡结合部环境监管。 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他污染物排放管控要求 | 项目施工期加强渣土运输管控，采用密闭运输，实施“车、油、路、管”综合整治，严禁使用淘汰车辆、设备 | 符合 |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 （6）禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 限制开发建设活动的要求 1.现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； 2.水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。（3）新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； 3.大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。（3）位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目。 4.大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业。 5.国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； 6.坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； 7.新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； 8.长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 / 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 / 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 / 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨/小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 / | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 / 安全利用类农用地管控要求 / 污染地块管控要求 / 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 1、土壤污染重点监管企业和污染地块应严格执行《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《四川省工况用地土壤环境管理办法》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《四川省污染地块土壤环境管理办法》等要求； 2、执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他环境风险防控要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 | 加强施工期风险管控 | 符合 |
| ZH51111320003 | 金口河区要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 （6）禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 限制开发建设活动的要求 1.现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； 2.水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。（3）新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； 3.大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。（3）位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目。 4.大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业。 5.国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； 6.坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； 7.新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； 8.长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 / 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 / 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 / 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨/小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 / | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 地下水开采要求 / 能源利用效率要求 1、禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施； 2、执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他资源利用效率要求 / | 施工期施工废水沉淀后回用，加强水资源利用。不涉及燃料、锅炉使用 | 符合 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于金口河城区下游桠溪村境内，大渡河右岸，工程起于垭溪沟下游约250m，终点至万丈沟，新建堤防1344.00m，工程设计河段以上流域面积73244km2。项目地理位置图见附图1. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目由来 金口河区位于四川盆地西南边缘小凉山区，地处四川省乐山市、宜宾市、凉山彝族自治州结合部，幅员面积2304km2，辖20个乡镇，9个社区114个村，少数民族30个，总人口21.5万人。境内大部分河流属于山区雨源型。由于河道陡坡降大，汇流历时相对较短，洪水易涨易退，峰高流急，极易造成突发暴雨引发的山洪灾害，给人民群众生命财产安全构成极大威胁。 通过对治理河段沿岸社会经济概况、历史洪灾和防洪现状的了解，金口河区鲤鱼浩段堤防工程的实施后，可保护金口河区桠溪村沿岸聚集点、乐山市鲤鱼浩希望小学、企事业单位，保护区面积为0.25km2，保护居民点262户居民，共592人，保护企事业单位4个。 根据治理河段现状严峻的防洪形势以及地方社会经济发展和城市建设的要求，尽快实施本治理工程是十分必要的。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》规定，本项目应进行环境影响评价。按照规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的“五十一、水利，127防洪除涝工程”中的“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应编制环境影响报告表。为此，乐山市金口河区水利事业发展服务中心委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即派相关技术人员开展本项目的现场勘察、资料收集工作，并按照国家相关要求，编制了本项目的环境影响报告表。 - 2、项目基本情况 - 项目名称：乐山市金口河区鲤鱼浩段堤防工程 - 建设单位：乐山市金口河区水利事业发展服务中心 - 建设性质：新建 - 建设地点：四川省乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村 - 项目投资：3860.01万元，其中环保投资135.5万元，占总投资的3.5% 建设内容及规模：项目起于垭溪沟下游约250m，终点至万丈沟，新建堤防1344.00m。 - 表2-1 项目组成及主要环境问题表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 堤防工程; 堤防工程（鲤右0+000.00~鲤右1+334.00），长度1344m，堤型为复合式堤型。; 扬尘、施工噪声、施工废水、生活垃圾、破坏植被、影响交通; —. 排涝穿堤涵管; 2处，分别位于鲤右0+400.00、鲤右1+200.00处，管径50cm。. 下河梯步; 3处，C25砼梯步。. 辅助 工程; 施工导流; 大渡河段堤防拟采用开挖料形成岸边顺河围堰分段进行堤防工程施工，左岸束窄河床过流。 万丈沟段堤防拟采用横向断水围堰+埋管方式导流。. 基坑排水; 工程围堰紧靠岸边，围堰采用自上而下填筑闭气的方式进行，加之河道较顺直，初期排水量较小，坑内集水采用潜水泵强制排除基坑。基坑渗水采用常规的排水沟、集水坑和水泵抽排方式进行处理。工程共设置13个集水坑，每个集水坑设1台YW150-180-15-15型水泵，拟配备19台YW150-180-15-15型水泵（其中6台备用）。. 临时工程; 施工工区; 1个，位于鲤右0+200右侧空地处，占地500m2，占地类型为水域及水利设施用地。施工工区内集中布置钢筋加工场、木材加工场、施工机械停放场、仓库等。. 临时堆场; 1个，位于鲤右0+250右侧空地处，占地1000m2，占地类型为水域及水利设施用地，用于临时堆料，后期弃渣回填于堤后低洼处。. 施工便道; 工程通过新建临时施工道路与省道S306相接，长524m，3.5m宽。并结合导流围堰堰顶公路，即可解决场内交通运输问题。. 公用工程; 供水; 采用集中和分散相结合的方式，在堤段布置YW65-25-30-4（Q=25m³/h、H=30m、W=4.0kW）型泵站抽取大渡河河水，直接用于工作面。生活用水接用当地村民的生活用水。. 供电; 工程施工用电采用国家电网供电，并布置400V线路100m至工区；施工现场配置2台50kW的柴油发电机作为备用应急电源供电，以满足电网临时停电时的基坑排水电源。. 环保工程; 大气治理; 施工工区洒水降尘，加强施工机械的保养维护，建筑材料覆盖，防尘围挡，及时回填，运输车辆采取覆盖等措施。; —; —. 水治理; 基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入大渡河；设备冲洗废水经沉淀池（5m3）处理后回用；生活污水经当地居民化粪池处理后用于施肥。. 噪声治理; 选用低噪声机械；合理安排作业时间；加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声。. 固废治理; 沉淀池中的底泥、弃渣回填于堤后低洼处；建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运. 生态环境保护; 严禁地表裸露，加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识。工程施工结束后，对沉淀池及导水渠进行填埋，进行迹地恢复，再根据周围环境的整体要求做绿化设计. 表2-2 工程特性表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 水文. （一）; 流域面积. 1; 全流域; km2; 77400. 2; 设计河段以上; km2; 73244. （二）; 利用的水文系列年限; 年; 74. （三）; 设计洪峰流量; m3/s; 7890. （三）; 泥沙. 1; 多年平均悬移质年输沙量; 万t; 1200. 二; 工程规模. 1; 防洪标准; （%）; 5; 20年一遇. 2; 设计水位（P=5%）; m; 577.71~578.18. 3; 防洪堤长度; m; 1344. 三; 工程永久占地. 1; 工程永久占地; 亩; 86.30. 2; 工程临时占地; 亩; 5.39. 四; 主要建筑物. 1; 堤型; 复合式. 2; 堤基特性; 砂卵石. 3; 堤顶高程; m; 578.11~578.58. 4; 最大堤高; m; 20.01. 5; 堤顶长度; m; 1344.00. 6; 迎水面边坡; 1:1.8. 五; 工程施工. （一）; 主体工程数量. 1; 开挖; 万m3; 23.71. 2; 填筑; 万m3; 13.57. 3; 混凝土浇筑; 万m3; 2.7. （二）; 施工导流. 1; 导流方式; 围堰导流. 2; 围堰型式; 土石围堰+土工膜. 3; 导流标准; %; 20; 5年一遇. 5; 导流流量; m3/s; 2790. （三）; 施工期限. 1; 总工期; 月; 8. 2; 主体工程工期; 月; 6. 六; 总投资; 万元; 3860.01. 2、施工材料及主要施工设备 （1）施工期主要设备 根据业主提供的资料，本项目施工期主要设备列表见下表。 表2-3 主要施工机械设备表 序号; 机械名称; 规格型号; 单位; 数量; 备 注. 一; 开挖机械. 1; 挖掘机; 1.6m³; 台; 3. 2; 挖掘机; 1.0m3; 台; 2. 3; 装载机; 2.0m3; 台; 2. 二; 运输机械. 1; 自卸汽车; 15t; 辆; 12. 2; 自卸汽车; 10t; 辆; 4. 3; 机动翻斗车; 3t; 辆; 6. 4; 载重汽车; 10t; 辆; 2. 5; 汽车吊; 10t; 辆; 1. 三; 回填夯实机械. 1; 回填碾; 10~12t; 台; 2. 1; 蛙式打夯机; 40型; 台; 6. 四; 混凝土机械. 1; 混凝土振捣器; 2.2kW; 根; 10. 2; 混凝土振捣器; 21.1kW; 根; 6. 五; 施工动力机械. 1; 发电机; LD-YC75; 台; 1. 六; 修理加工设备. 1; 修钎机; 421-90; 台; 1. 七; 其他施工机械. 1; 供水泵; YW65-25-30-4; 台; 2; 1用1备. 2; 排水泵; YW150-180-15-15; 台; 19; 13用6备. （2）施工主要原辅材料 本项目原辅材料主要用量见表2-4。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 大卵石; m3; 5100; 堤防鲤右0+92.0～鲤右1+191.1段堤身高程577m以下利用电站建设堆积弃渣，高程577m以上开挖再碾压回填；其余堤段全部采用工程现场开挖料填筑. 2; 砂卵石; m3; 135000. 3; 商品砼; m3; 27000; 外购. 4; 钢筋; t; 189; 外购. 3、工程建设征地范围及实物指标 （1）项目占地 本工程建设征地无压覆矿产资源和文物古迹，不涉及永久基本农田。本工程占地91.69亩，其中永久占地86.30亩（耕地1.5亩、林地4.5亩、宅基地4.55亩、水域及水利设施用地75.75亩），临时占地5.39亩（耕地0.5亩、水域及水利设施用地4.89亩）。 由于本工程永久征地范围与沙坪一级水电站永久征地范围有重叠，重叠部分实物及投资计入沙坪一级水电站。与沙坪一级水电站永久征地范围重叠实物为：土地面积85.70亩（其中耕地1.5亩、林地4.5亩、宅基地4.4亩、水域及水利设施用地75.30亩），全部为永久征地。 扣除与沙坪一级水电重叠实物后，本工程新增占地为：涉及各类土地面积5.99亩，其中永久占地0.6亩（宅基地0.15亩、水域及水利设施用地0.45亩），临时占地5.39亩（耕地0.5亩、水域及水利设施用地4.89亩）。 搬迁人口1户6人，拆迁房屋面积700m2。本工程建设征地移民补偿投资为97.03万元（项目总投资内），规划在桠溪村内分散安置。 工程占地主要实物指标调查成果见下表。 表2-5 工程占地主要实物指标调查成果一览表 序号; 项目; 单位; 工程建设区. 合计; 永久征地; 临时用地. 小计; 其中与电站重叠; 新增. 一; 农村部分. （一）; 土地面积; 亩; 91.69; 86.30; 85.70; 0.60; 5.39. 1; 耕地; 亩; 2.00; 1.50; 1.50; 0.50. 1.1; 旱地; 亩; 2.00; 1.50; 1.50; 0.50. 2; 林地; 亩; 4.50; 4.50; 4.50. 2.2; 乔木林地; 亩; 4.50; 4.50; 4.50. 3; 宅基地; 亩; 4.55; 4.55; 4.40; 0.15. 3.1; 农村宅基地; 亩; 4.55; 4.55; 4.40; 0.15. 4; 水域及水利设施用地; 亩; 80.64; 75.75; 75.30; 0.45; 4.89. 4.1; 内陆滩涂; 亩; 4.34; 0.45; 0.45; 3.89. 表2-6 项目占地类型及情况一览表 占地性质; 项目; 扰动破坏原地表类型及面积（亩）. 耕地; 水域及水利设施用地; 林地; 宅基地; 合计. 永久占地; 主体工程区; 1.5; 75.75; 4.5; 4.55; 86.30. 临时占地; 施工工区; /; 0.7; /; /; 0.7. 施工道路区; 0.5; 2.69; /; /; 3.19. 临时堆场区; /; 1.5; /; /; 1.5. 合计; 2.0; 80.64; 4.5; 4.55; 91.69. （2）临时占地恢复 本工程临时用地为5.39亩，主要为施工工区、临时堆场、施工道路用地等，占地类型为耕地、水域及水利设施用地。临时用地涉及的土地均考虑在施工结束后通过工程措施予以恢复。 4、土石方工程 本工程主体砂卵石开挖237135m³（含表土1200m³），砂卵石填筑135752m3，砂卵石回填12365m3。剩余89018m3（含表土1200m³）暂存于临时堆场内，最后回填于本项目堤后低洼处。项目土石方平衡见表2-6。 表2-6 项目土石方平衡一览表 项目; 挖方 （m3）; 利用方 （m3）; 回填方 （m3）; 备注. 本项目工程; 237135; 148117; 89018; 弃渣回填于堤后低洼处，不设置永久弃渣场. - 5、表土 在施工前，对施工区域表土资源剥离保护，共剥离保护表土0.12万m³。施工期间，剥离的表土单独置于临时堆场内，做好水土保持措施，后期用于绿化恢复。 6、项目资金来源 项目总投资3860.01万元。 - 7、项目工程等级 本项目堤防建设工程为Ⅳ等防洪工程，主要建筑物按4级设计，次要及临时建筑物按5级设计。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工工区 项目不设设备维修站，工程建设所需设备维修、工人食宿均利用周边解决。本项目工程设1个施工工区，位于鲤右0+200右侧空地处，占地500m2，占地类型为水域及水利设施用地。施工工区内集中布置钢筋加工场、木材加工场、施工机械停放场、仓库等。施工工区东南侧40m处有7户居民。项目施工对周围环境造成了一定影响，将施工机械（高噪声设备）等布设于远离敏感点一侧，并设置围挡、洒水降尘，施工对周围居民敏感点的影响较小。 2、临时堆场 项目设置临时堆场1个，位于鲤右0+250右侧空地处，占地1000m2，占地类型为水域及水利设施用地，用于临时堆料，后期弃渣回填于堤后低洼处。 项目布设的临时堆场不涉及滑坡、塌陷区；临时堆场地形为平地，便于堆渣，利于布设水土保持设施，且水土保持工程量较小。堆渣时要注意表土的剥离和存放，同时做好水土保持措施，先挡后弃，表土用于后期绿化回覆。四周采用浆砌砖围挡，防止四处流失，堆体表面采取彩条布遮盖、砖石压护。同时为防止工程施工期间降水及地面径流对堆放场地造成影响，结合堆放场地地形地貌条件，在围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，使汇水在沉砂池流速减缓，沉淀泥沙。堆场渗滤液沉淀后回用于洒水降尘，不外排。 临时堆场东南侧50m处有7户居民。堆土过程中应洒水降尘，并采用防尘网遮盖，降低粉尘对周围居民等敏感点的影响。 项目施工完成后，尽快对临时堆场进行基地恢复、撒播草籽等绿化措施，采取上述环保措施后，项目临时堆场对周围环境影响较小。 3、施工便道 项目新建场内临时公路荷载等级为公路-Ⅱ级，设计车速20km/h，最大允许纵坡9%，路面宽4.0m，路基宽4.5m，每100～200m设错车道，泥结碎石路面，总长524m，占地类型为水域及水利设施用地、耕地。 表2-7 场内施工公路统计表 便道编号; 起点 位置; 终点 位置; 起点 高程; 终点 高程; 新建长度（m）; 路面 宽度(m); 最大 坡度. 1#便道; 通村公路; 鲤右0+300处围堰; 589.50; 568.75; 231; 4.0; -9.0%. 2#便道; 通村公路; 鲤右0+600处围堰; 577.44; 567.70; 148; 4.0; -6.6%. 3#便道; 通村公路; 鲤右0+900段处围堰; 578.44; 565.38; 145; 4.0; -9.0%. 合计; 524. 措施： （1）严格控制运输作业时间； （2）加强车辆管理，控制场区车辆车速； （3）洒水降尘。 综上，本项目总平面布置合理。 |
| 施工方案 | 1、工艺流程简述（图示）： （1）施工工艺流程简述 施工工艺流程及产污位置如下图2-1： 图2-1 堤防施工工艺流程及产污位置图 （2）工艺流程主要施工工艺 - 1）导流围堰施工 ①导流标准 施工期临时导流建筑物为5级，相应导流设计洪水标准采用5年一遇（洪水重现期20年）的洪水标准。 ②导流方式 - A.大渡河段堤防 - 根据堤线布置，拟采用开挖料形成岸边顺河围堰分段进行堤防工程施工，左岸束窄河床过流。 - B.万丈沟段堤防 - 由于万丈沟段河道宽度3.0~5.0m无布置岸边顺河围堰的条件，拟采用横向断水围堰+埋管方式导流，同时辅以基坑排水。 - ③围堰施工 围堰填筑：利用主体工程开挖土料直接填筑，对水下部分，挖掘机开挖，推土机集料推运10～50m，沿围堰轴线向水中抛填，高出水面后，由推土机平整碾压，水上部分可边填筑边碾压。编织袋装土采用挖掘机辅人工装编织袋，人工辅助安砌。 土工膜由厂家直接运输至工地，采用人工铺设，土工膜的铺设应在坡脚开挖截水槽，将土工膜埋入河底以下0.5m深度。 ④围堰拆除 - 土石围堰拆除施工由下游至上游方向开始，先用反铲拆除至略高于当时河水位，再用反铲退挖，尽量利用反铲的挖深能力，由于部分围堰体位于水下，考虑水下部分拆除，水下部分未拆除围堰对工程无影响，拆除料用于堤后土方回填及堤脚回填区。 - 2）堤防施工 砂卵石开挖：本工程分两个工作面同时开挖，采用挖掘机挖装自卸式汽车，优先运输至围堰填筑区域，多余砂卵石运输至堤后填筑区。 混凝土浇筑：衡重式挡墙采用C25二级配，混凝土由6.0m3混凝土运输车运至工程区转溜槽入仓，组合钢模板辅以木模板成型，Φ50钢管脚手架支撑，2.2kW插入式振捣器振捣密实。面板混凝土采用C25二级配，钢筋人工绑扎，滑模浇筑。侧模采用20#槽钢配木模板组成，两侧扁铁加固，顶部角铁包边。滑模现场拼装，试滑后将滑模滑移至混凝土基础底部，混凝土浇筑与滑模滑升同步进进行。混凝土由混凝土运输车运输至工作面经溜槽入仓，仓面中部采用2.2kW插入式振捣器充分振捣，靠近侧模时采用软管振捣器振捣。混凝土浇筑完成后12小时开始养护。 砂卵石或砂卵石料填筑：堤后填筑料采用挖掘机装自卸汽车运输至填筑区域，填筑料进占法摊铺，20装载机摊铺平整，10~12t振动碾碾压密实，对于局部狭窄填筑区域，采用HZ40蛙式打夯机人工夯实。堤防鲤右0+92.0～鲤右1+191.1段堤身高程577m以下利用电站建设堆积弃渣，高程577m以上开挖再碾压回填；其余堤段全部采用工程现场开挖料填筑，自卸汽车运入，人工铺填。 穿堤涵管：涵管外购成品，采用载重汽车运输至工作面。涵管管节采用承插式接缝，在承口端坐以干硬性水泥砂浆，在管口套接以后再在承口端的环形空隙内塞以砂浆，并将内壁表面抹平。涵管两侧土石回填采用分层两侧对称回填，分层厚度不大于25cm。涵管影响范围内采用HZ80蛙式打夯机并配合人工回填，涵管50cm范围以外采用人工配合机械进行回填。 大卵石护脚：工程需要的大卵石在电站清淤料中拣选，与省道S306相通，交通便利。由反铲挖掘机装自卸汽车运输至工程回填区域，反铲挖掘机均匀摊铺平整。 2、施工条件 （1）施工供水 采用集中和分散相结合的方式，在堤段布置YW65-25-30-4（Q=25m³/h、H=30m、W=4.0kW）型泵站抽取大渡河河水，直接用于工作面。生活用水接用当地村民的生活用水。 （2）施工供电 根据施工组织设计，施工用电采用国家电网供电，并布置400V线路100m至工区；施工现场配置2台50kW的柴油发电机作为备用应急电源供电，以满足电网临时停电时的基坑排水电。 - （3）施工交通运输 - 施工对外运输以公路运输为主，工程区内有国道及乡村公路，整个工程对外交通较为方便。因此，现有场外公路满足运输要求。 - 整个工程对外交通较为方便，只需新建少量施工道路与原有道路相接。因此，现有场外公路满足运输要求。 - 3、施工设施 本工程外购商品混凝土，现场不设置砂石加工筛分系统、拌合站等。依托当地修配企业做为本工程施工机械的维修、保养、零配件供应。 本工程砼浇筑模板以组合钢模板为主，工程区不设木加工房，少量的木材加工依托当地的加工能力。 - 4、施工导流 项目根据河道实际情况采取两种导流方式：大渡河段堤防采取开挖料形成岸边顺河围堰分段进行堤防工程施工，左岸束窄河床过流。万丈沟段堤防因河道宽度不满足布置岸边顺河围堰的条件，故采用横向断水围堰+埋管方式导流，同时辅以基坑排水。 5、基坑排水 - （1）初期排水 - 本工程围堰紧靠岸边，围堰采用自上而下填筑闭气的方式进行，坑内集水采用潜水泵强制排除基坑。初期排水包括围堰施工完毕，基坑开挖前基坑内积水及围堰渗水、雨水等。本工程堤防分段施工，分段长度按100m一段控制，考虑在24h内排尽基坑积水，初期积水深度约4m，拟采用YW150-180-15-15水泵进行抽排。 - （2）经常性排水 - 基坑渗水采用常规的排水沟、集水坑和水泵抽排方式进行处理。开挖过程中，结合基础开挖在基坑靠河一侧布置底宽为0.5m，深0.5m的明沟，排水沟以2‰的底坡通向集水坑；每段堤防中间位置设1个集水坑，本工程共设置13个集水坑，每个集水坑设1台YW150-180-15-15型水泵，拟配备19台YW150-180-15-15型水泵（备用6台）。 - 6、围堰施工 - 围堰土石料采用开挖砂砾石料填筑，采用挖掘机、自卸汽车运输至围堰施工现场直接进入围堰后进行卸料。 - 7、堤防结构设计 ### （1）堤顶结构 ### 本工程采用复合式堤型，堤防工程级别为4级，堤顶道路宽2.3m，使用20cm厚C25砼硬化，在临河侧修建1.2m高预制栏杆，本次修筑堤顶后期作为堤防的马道运行。电站后期加高堤顶道路宽3m，加上排水管、路沿石、栏杆等附属设施，堤顶总宽4.1m。 ### （2）堤身横断面设计 整段堤防长1344.00m，起点位于鲤右0+000.00，终点位于鲤右1+344.00。本段堤防20年一遇设计洪水位为577.71～578.18m，堤顶高程按10年一遇设计洪水位加0.4m超高进行设计应为578.11~578.58m。迎水侧堤脚为C25混凝土衡重式挡墙，挡墙墙高5m，顶宽0.6m，临水侧坡比为1：0.1，背水侧上坡坡比1：0.3、下坡坡比1：0.5，衡重台宽1.5m。临水侧上部结构为30cm厚C30钢筋砼面板，坡比1:1.8，面板每10m设置沉降缝，缝宽2cm，使用塑料泡沫板嵌缝，面板上布置设Φ5cmPVC排水管，间排距1.5m。面板置于C25混凝土衡重式挡墙上，堤脚开挖范围内回填大卵石防冲护脚。 图2-2 堤防横断面图 ### 8、排洪、排涝工程布置 据SL723—2016《治涝标准》，结合金口河城区防洪堤保护区的地形特点、后期规划及保护对象的重要程度，参照类似地区同类工程的排洪排涝标准，确定防护区的排洪排涝标准（重现期）为10年。 根据金口河区鲤鱼浩堤防保护区内的地形特点并结合堤防排涝设计及金口河城市规划范围，本阶段在新建堤防堤后集水相对集中的鲤右0+400.00、鲤右1+200.00处设置集水井，再通过D=0.5m穿堤涵管排入大渡河，管口设置拍门。 9、下河梯步 下河梯步3处，采用C25商品混凝土。 10、观测设计 堤防变形观测（沉陷、位移）设施根据堤型设置观测桩观测，水位观测设置水尺观测。 本工程选择同一系统基准点，在堤线起止点选择安全可靠的位置各布置一个工作基点和校核基点，共布置2个工作基点和4个校核基点。在堤防顶部布置观测点进行沉降和位移观测，观测点每500m布置一个，共计3个观测点。 水位观测通过在堤防迎水面布置不锈钢水位标尺进行，水位标尺每500m布置一个，共布置3个水位标尺，水位标尺可结合梯步进行布置。定期对河道水位进行观测，尤其在汛期，应重点加强险工段和重点保护区堤防段的水位观测，并作好记录。为汛期防汛抢险提供重要参考和保障。 一般表面观测指堤防产生的裂缝、滑坡、坍塌、隆起、渗透变形及表面侵蚀破坏等。对堤防衬砌面板、堤基、堤防背坡等应采取不定期的进行巡视检查，发现异常情况应立即通知相关部门，并及时采取工程措施。 11、施工时序与建设周期 本工程总工期8个月，即2024年10月至2025年5月（遇洪期顺延），合理调配涉水施工时间。施工分工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。准备工程一个月，工程准备包括场地平整、场内临时公路修建、施工用临时供电线路架设，生活、生产用水、水池修建、管道安装、各种材料的准备和施工所需的临时设施。主体工程工期从2024年11月到2025年4月，共计6个月。工程完建期内完成河床清理、临时设施拆除、工程验收等全部扫尾工作，工程完建期为1个月，即2025年5月。 - 12、施工组织与优化建议 根据现场调查，为减轻施工期对环境的影响，特别是扬尘、噪声对周边环境的影响，评价要求本项目施工总平面布置应遵循以下原则： （1）施工过程中使用防护网，保证安全文明施工，减轻施工粉尘对周围环境的影响； （2）场区内施工布置时，充分考虑人流、物流、交通安全等因素，保证场内运输畅通； （3）施工期间对剩余无用的材料和各种外包装物品应集中堆放，统一处理，禁止外来人员进入场区捡拾垃圾，以免造成安全隐患，以减轻噪声及扬尘等对办公的影响； （4）禁止夜间（夜间22:00~早上6:00）施工，确有特殊情况需预先向有关部门申报，经同意后方可施工，并向周围居民公告； （5）建设单位在施工期间应全面落实督查建设工地现场管理“六必须”、“六不准”执行情况（即：必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛洒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物）；《四川省大气污染防治行动计划实施细则》中的有关要求，减少施工扬尘产生。即通过科学合理的组织施工、布置施工现场，严格落实上述施工布置原则，可以有效降低施工期对环境产生的不良影响。 |
| 其他 | 1、堤型比选 根据工程河段的地形地质条件和当地天然建筑材料的实际情况，以及河道冲刷计算成果。为不影响河道的行洪能力，不占用河道断面，不改变河道走势；在保证安全稳定的前提下，针对不同的河段采用不同的断面形式，同时其结构型式尽可能适应工程区的地形地质条件，达到工程安全可靠、便于施工、经济合理等目的。因本工程的目的是提高河道防洪能力，确保工程防护区在设计标准内不遭受洪水侵害，故在本次设计过程中，共选取衡重式、斜坡式、复合式（斜坡式面板+衡重式挡墙堤脚）三种方案进行对比。 方案一采用衡重式堤型：以下游沙坪一级电站建成后正常运行情况下最高水位（分界流量3000m3/s）洪水位+0.4m为堤顶高程，堤顶道路宽3.0m，使用20cm厚C25砼硬化。堤防背水侧坡比1:1.75，堤后设置C25砼纵向排水沟。堤前为衡重式挡墙，墙顶宽0.8m，与堤顶道路齐平，基础置于砂卵石中密层。挡墙临水侧坡比为1：0.1，背水侧上坡坡比1：0.4、下坡坡比1：0.35，衡重台宽2.0m，墙身设Φ5cmPVC排水管，间排距1.5m。堤脚开挖范围内回填大卵石防冲护脚。堤身使用使用砂卵石填筑，压实干密度不低于2.05g/cm3，相对密度不低于0.6。具体结构尺寸详见图2-3： 图2-3 衡重式堤型结构图 方案二采用斜坡式堤型：以下游沙坪一级电站建成后正常运行情况下最高水位（分界流量3000m3/s）洪水位+0.4m为堤顶高程，堤顶道路宽3.0m，使用20cm厚C25砼硬化。堤防背水侧坡比1:1.75，堤后设置C25砼纵向排水沟。堤防临水侧为30cm厚C30钢筋砼面板护坡，坡比1:1.75，面板上布置设Φ5cmPVC排水管，间排距1.5m。面板基础设置C25砼趾板，尺寸0.8×1.0m，置于砂卵石中密层。堤脚开挖范围内回填大卵石防冲护脚。堤身使用砂卵石填筑，压实干密度不低于2.05g/cm3，相对密度不低于0.6。具体结构尺寸详见图2-4： 图2-4 斜坡式堤防结构图 方案三采用复合式堤型：迎水侧堤脚为衡重式挡墙，上部为钢筋砼面板。以下游沙坪一级电站建成后正常运行情况下最高水位（分界流量3000m3/s）洪水位+0.4m为堤顶高程，堤顶道路宽2.3m，使用20cm厚C25砼硬化。堤防背水侧坡比1:1.75，堤后设置C25砼纵向排水沟。临水侧上部结构为30cm厚C30钢筋砼面板，高10m，坡比1:1.8，面板上布置设Φ5cmPVC排水管，间排距1.5m。面板置于C20埋石砼衡重式挡墙上，挡墙墙高5m，顶宽0.6m，临水侧坡比为1：0.1，背水侧上坡坡比1：0.3、下坡坡比1：0.5，衡重台宽1.5m。堤脚开挖范围内回填大卵石防冲护脚。堤身使用使用砂卵石填筑，压实干密度不低于2.05g/cm3，相对密度不低于0.6。具体结构尺寸详见图2-5： 图2-5 复合式堤型结构图 以桩号：鲤右0+200.00作为标准断面，对三种方案进行投资对比。方案对比表详见表2-8： 表2-8 堤防方案主要技术经济指标比较表 序号; 项目; 单位; 方案一; 方案二; 方案三; 备注. 一; 方案主要特性. 1; 堤型; 衡重式堤型; 斜坡式堤型; 复合式堤型. 2; 堤高; m; 11.31; 14.12; 15.99. 3; 永久占地; m2; 18.21; 38.61; 35.12. 4; 迎水面坡比; 1：0.1; 1.1.75; 1.0.1/1:1.75. 5; 基础持力层; 砂卵石中密层; 砂卵石中密层; 砂卵石中密层. 二; 主要工程量. 1; 砂卵石开挖; m3; 42.32; 49; 60.9. 2; 大卵石护脚; m3; 8.56; 7.6; 8.8. 3; 砂卵石填筑; m3; 43.3; 118.5; 126.5. 4; C20埋石砼挡墙; m3; 40.35; 0; 11.7. 5; C25砼护坡（20cm）; m3; 0; 8.055; 6.048. 6; C25砼路面（20cm）; m3; 0.38; 0.46; 0.46. 7; C25砼基础; m2; 0; 0.8; 0. 8; C25砼路沿石; m; 0.09; 0.29; 0.25. 9; C25砼排水沟; m3; 0.22; 0.2; 0.22. 10; Φ5cmpvc排水管; m; 7; 7; 7. 11; 无纺土工布; m2; 0.1; 0.16; 0.16. 12; 预制栏杆; m; 1; 1; 1. 13; 模板制安; m2; 25.76; 5.1; 15.58. 14; 滑膜制安; m2; 0; 26.85; 20.16. 15; 钢筋制安; t; 0; 0.32; 0.24. 16; 直接工程投资; 元; 28851.75; 17591.80; 22207.43. 根据工程河段地勘资料及建材调查成果，拟定的三种堤型均具备修建条件，结合地形地质条件、施工条件、基础处理条件、工程量及工程投资等方面进行综合比较，各堤型的主要技术经济特点如下： （1）方案一采用衡重式，堤防建安工程每延米投资为28851.75元，该方案结构简单、占地较少、但投资远大于其余两个方案，由于挡墙高度超过11m，对地基承载力要求较大，部分软弱基础需要进行换填，将进一步加大了施工投资。 （2）方案二采用斜坡式，堤防建安工程每延米投资为17591.80元，该方案在三者中投资最省，但缺点是占地较多，同时由于斜坡式堤防面板过长，导致施工围堰修建难度加大。 （3）方案三采用复合式，堤防建安工程每延米投资为22207.43元，该方案在投资、占地方面都适中，在减小挡墙高度的同时，砼面板长度也得以缩短一些，但相对施工难度较大。 综上所述，各堤型方案各有其特点和优劣。方案一：衡重式堤型投资过高。方案二：斜坡式堤型占地过多。方案三：复合式堤型兼顾了其他两个方案的优点，投资也相对合理。经过综合分析，方案三：复合式是最优的选择，斜坡式的投资虽然要小于其他两个方案，但是斜坡式堤型占地较多，增加了施工围堰的修筑难度，施工临时费用也相应增加了许多，复合式堤型占用河道较少，对河道行洪更为有利，下部挡墙也可作为防冲基础，增加了堤防的整体稳定性。 因此，从环保与投资角度看，本项目推荐方案三堤型，即复合式堤型。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量 （1）区域概况 1）主体功能区规划情况 根据《四川省主体功能区划》，乐山市金口河区属于成都平原地区。该区域主体功能定位：坚持开发与保护并重，构建区域“生态走廊”。加强水资源开发利用与节约保护，加快大中型水利工程建设和防洪工程建设。加强长江、沱江等主要流域水土流失防治和水污染治理，保护地表水和地下水源水质，构建功能完备的防护林体系，保障长江、沱江等主要流域水生态安全，增强区域防洪和水资源的调蓄能力，加强向家坝电站库区生态建设及重要采煤区生态修复和环境治理，加强城市、交通干线及江河沿线的生态建设。 本项目为防洪项目，符合项目所在地主体功能区划要求。 2）生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》，项目所在地属于“Ⅰ 1.3 平原南部城市-农业与水污染控制生态功能区”。区域主要的生态问题体现在人口密度大，耕地垦殖过度；森林覆盖率低、结构不合理；农村面源污染；地表径流水质污染严重；洪涝灾害频繁。因此通过发挥中心城市辐射作用，改善人居环境和投资环境。保护耕地，促进农业生态系统良性循环；开发景观资源，发展旅游观光业及相关产业链。防治农村面源污染和地表径流水质污染。 本项目不在禁止开发区，不在重点保护区内，符合《四川省生态功能区规划》要求。 3）土地利用现状 依据全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 2010-2017），结合四川省土地利用资料，将调查区域土地利用情况划分为水域及水利设施用地、耕地、林地、宅基地4种类型（见表3-1）。 表3-1 项目调查评价区土地利用类型统计 占地性质; 项目; 扰动破坏原地表类型及面积（亩）. 耕地; 水域及水利设施用地; 林地; 宅基地; 合计. 永久占地; 主体工程区; 1.5; 75.75; 4.5; 4.55; 86.30. 临时占地; 施工工区; /; 0.7; /; /; 0.7. 施工道路区; 0.5; 2.69; /; /; 3.19. 临时堆场区; /; 1.5; /; /; 1.5. 合计; 2.0; 80.64; 4.5; 4.55; 91.69. 4）主要生态保护目标 本项目主要生态保护目标是对项目占地范围内陆生生态、水生生态多样性的保护，以及在施工建设对水土流失的控制和治理。尽可能减少项目建设对陆生植物生境的破坏和动物的活动范围的影响，确保项目区域生态系统的完整性和稳定性不受影响；减少水土流失量，控制水土流失量；增加陆生生物保护措施，在保护生态环境不受影响的同时，减少土壤的流失和地表植被的破坏，并通过一定的工程措施加以改善，确保工程区域内陆生动植物的生存环境的破坏最小化。 5）生态外环境关系与环境敏感对象 项目占地主要为水域及水利设施用地、耕地、林地、宅基地，区域内由于长期受人类活动的影响，当地无名木古树，无国家（省）级保护植物；野生动物（物种、数量）分布较少，主要分布一些当地常见的爬行类、鸟类和兽类等，区域内未见珍稀保护野生动物分布。另外，根据对区域资料收集分析可知，项目拟建工程范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感目标。生态环境保护目标为以不破坏区域内生态系统完整性为目标，水土流失以不增加土壤侵蚀强度为准。 - （2）水生生态环境质量现状 项目位于大渡河流域，本次现状调查引用《四川大渡河沙坪一级水电站环境影响报告书》中水生生态环境质量现状调查，该报告调查时间为2019年7月和10月，水生生态环境质量现状调查范围为沙坪一级水电站库尾至沙坪二级水电站库尾河段两侧外延至第一重山脊或水平2km区域（第一重山脊在水平2km之外的）。本项目位于调查范围内，且该报告调查时间在5年内，因此引用资料可行。 - 根据《四川大渡河沙坪一级水电站环境影响报告书》及现场踏勘，大渡河主要水生生态现状如下： 1）浮游植物 浮游植物7门68属148种，其中硅藻门76种、占检出种类的51.35％；绿藻门47种、占检出种类的31.76％；蓝藻门16种、占检出种类的10.81％；隐藻门和裸藻门各3种、分别占检出种类的2.03％；甲藻门2种、占检出种类的1.35%；金藻门1种、占检出种类的0.68%。调查水域检出浮游植物生物量平均为0.070mg/L，以硅藻门为主。 2）浮游动物 浮游动物32属39种，其中原生动物种类最丰富为16种、占总种数的41.03%，其次为轮虫10种、占总种数的25.64%，桡足类8种、占20.51%，枝角类5种，占12.82%。调查水域检出浮游动物生物量平均是0.0440mg/L。 3）底栖动物 底栖动物31种，其中环节动物1种，占3.23%；软体动物4种，占12.90%；节肢动物25种，占80.64%；线形动物1种，占3.23%。平均生物量为0.3254g/m2。 4）鱼类 鱼类56种，隶属于6目、14科、47属。其中，鲤形目种类最多，3科、33属、38种，占总种数的67.9%；鲇形目4科、8属、11种，占19.7%；鲈形目3科、3属、4种，占7.1%；鲟形目、鳉形目、合鳃鱼目各1科、1属、1种，分别占1.79%。 - 根据四川大渡河沙坪一级水电站环境影响报告书水生生态调查结果及现场实地调查，本项目建设区域范围内不涉及重要水生动物的洄游通道、国家和省级保护珍稀鱼类及鱼类“三场”。 - （3）陆生生态环境质量现状 ①用地现状 本项目为防洪除涝项目，项目两岸主要为水域及水利设施用地、耕地、林地、宅基地等，用地范围外主要为居民区，沿线区域以农村生态系统为主。 ②植被现状 根据现场踏勘，本项目周围植被主要以灌木为主。 ③野生动物 本项目所在区域大部分为村落，人类活动频繁，野生动物资源相对匮乏，主要动物有：两栖类（中华蟾蜍、泽陆蛙、黑框蟾蜍等）；鸟类（小云雀、喜鹊、家燕等）；爬行类（丽纹攀蜥、乌梢蛇、翠青蛇等）等，未发现中大型兽类，也未发现国家保护、濒临绝种动物。 ④生态敏感区 项目不占用基本农田，项目沿线及评价范围内无国家重点保护的珍稀、濒危野生动植物和名木古树，无特殊风景和需保护的名胜、古迹等生态敏感区。 （4）流域现状 大渡河在乐山市自金口河区白熊沟入境，经峨边彝族自治县、峨眉山市、沙湾区、沐川县、在市中区草鞋渡纳青衣江来水后，至乐山城区肖公嘴注入岷江。河口高程355.0m。境内干流河长169.12km，河道平均比降1.31‰，境内流域面积（不含青衣江）4642km2，落差253m。大渡河流域乐山市境内多年平均水资源量49.06亿m3，加上入境水量543.75亿m3后，水资源可利用量为223.39亿m3。 2、环境空气质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求：不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等。 本项目位于乐山市金口河区，项目大气环境现状调查引用《乐山市2022年环境质量公报》，乐山市11个县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物和细颗粒物浓度分别为7μg/m3、21μg/m3、141μg/m3、1.2mg/m3、53μg/m3和34μg/m3，均达到国家环境空气二级标准，臭氧浓度同比上升了17.0%，一氧化碳同比上升1.5%，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物浓度分别同比下降了16.3%、9.3%、3.6%和1.7%。 表3-2 空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.50; 达标. 臭氧; 日最大8h平均质量浓度; 141; 160; 88.12; 达标. 一氧化碳; 24h平均质量浓度; 1200; 4000; 30.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. 本项目所在区域为达标区，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 3、地表水环境质量现状调查与评价 本项目位于大渡河。根据乐山市地表水水质质量月报（2023年1-12月）可知，大渡河地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此项目区域地表水水质较好。根据现场调查和搜集相关资料，项目拟建区域内无污染源排污口。 表3-3 2023年1-12月地表水水质评价结果表 河流名称; 断面名称; 考核级别; 考核时间; 实测类别; 是否达标; 主要污染指标. 大渡河; 大渡河宜坪; 省考; 2023年1月; Ⅱ; 是; /. 2023年2月; Ⅱ; 是; /. 2023年3月; Ⅱ; 是; /. 2023年4月; Ⅱ; 是; /. 2023年5月; Ⅱ; 是; /. 2023年6月; Ⅱ; 是; /. 2023年7月; Ⅱ; 是; /. 2023年8月; Ⅱ; 是; /. 2023年9月; Ⅱ; 是; /. 2023年10月; Ⅱ; 是; /. 2023年11月; Ⅱ; 是; /. 2023年12月; Ⅱ; 是; /. 4、声环境质量现状调查与评价 项目委托四川蓉测环境检测有限公司于2024年4月16日对本项目所在地声环境现状质量进行了监测，并取得监测报告“SCRC20240180”。 （1）监测点位布设 项目设2个监测点：1#项目起点南侧居民处；2#项目终点右侧乐山市鲤鱼浩希望小学处。 噪声现状监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测统计结果 单位：Leq dB(A) 监测点位; 2024年4月16日. 昼间. 1#项目起点南侧居民处; 54. 2#项目终点右侧乐山市鲤鱼浩希望小学处; 56. （GB3096-2008）中2类标准; 昼间≤60. 从表3-4监测结果可见，2个监测点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。表明评价区内声学环境质量良好。 5、地下水环境质量 本项目为堤防建设报告表项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中IV类建设项目。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程末端下游约2.2km的沙坪一级电站，工程位于其回水区，对工程两岸居民有一定影响。现有河道的安全行洪能力小于10年一遇洪水标准，工程河段部分河岸岸坡长期受到洪水的冲刷、掏蚀，岸坡出现坍塌，沿河居民生命财产受到严重威胁。 河岸现状（无防洪功能）. |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，项目起点南侧40m有约40户桠溪村居民；鲤右0+100右侧80m有7户桠溪村居民；鲤右1+250右侧40m为鲤鱼浩希望小学；项目终点东侧25m有约20户桠溪村居民。项目南侧230m处为桠溪河；沿线左侧为大渡河；终点为万丈沟。 项目所在地无重点文物保护单位，未发现名胜古迹、珍稀野生动植物等重大环境敏感点，沿线无污染源排污口、无集中式饮用水源保护区等。项目生态环境保护目标见下表。 表3-5 生态环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 方位、距离; 规模; 环境功能及要求. 地表水环境; 大渡河; 沿线左侧; 大河，水力发电、灌溉、行洪; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 桠溪河; 南侧230m; 小河、灌溉. 万丈沟; 终点处; 小河、灌溉. 声环境; 桠溪村居民; 起点南侧40-50m; 2户/8人; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类. 鲤鱼浩希望小学; 鲤右1+250右侧40m; 100人. 桠溪村居民; 终点东侧25-50m; 5户/20人. 环境空气; 桠溪村居民; 起点南侧40-500m; 40户/160人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 桠溪村居民; 鲤右0+100右侧80m; 7户/28人. 鲤鱼浩希望小学; 鲤右1+250右侧40m; 100人. 桠溪村居民; 终点东侧25-500m; 20户/80人. 生态环境; 大渡河河道内水生生态环境及施工周边陆生生态环境; 生态环境以不减少区内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准. |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 项目所在地周围大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，详见下表3-6。 表3-6 环境空气质量标准》(GB3095-2012) 单位：μg/m3 污染物; 污染物的浓度限值（ug/m3）; 依据. 1小时平均; 24小时平均值; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10000; 4000; /. O3; 200; 160; /. （2）地表水环境质量 本项目最终受纳水体水质执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见下表3-7。 表3-7 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 监测项目; pH（无量纲）; COD; 氨氮; BOD5; 石油类. 标准值; 6-9; ≤20; ≤1.0; ≤4.0; ≤0.05. （3）声环境质量 声环境执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，标准限值见下表3-8。 表3-8 声环境标准限值等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）生态环境 以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏当地生态系统完整性为标准。 2、污染物排放标准 （1）废气排放标准 本项目施工期废气排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中规定的各施工阶段的废气限值标准。具体标准值见表3-9。 表3-9 四川省施工场地扬尘排放标准 单位：μg/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放现状（ug/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 900. 其他工程阶段; 350. （2）废水排放标准 项目施工期基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入大渡河，设备清洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活污水利用周边居民化粪池处理后用于施肥。 （3）噪声排放标准 执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。标准限值见下表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固废 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目属生态影响类项目，不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）对陆生生态的影响 1）土地利用形式的改变 工程对土地利用形式变化的影响主要为对永久占地的影响。本工程永久占地包括防洪堤工程及管理范围、河道部分及其河段管理范围。 项目总占地91.69亩，其中永久占地86.30亩（耕地1.5亩、林地4.5亩、宅基地4.55亩、水域及水利设施用地75.75亩），临时占地5.39亩（耕地0.5亩、水域及水利设施用地4.89亩）。项目不占用基本农田。项目占地破坏了原地表植被，对该地区生态环境造成一定的破坏。但是，随着施工结束，临时占地迹地恢复，不改变原有土地利用形式。 2）植被损失及对动物生境的影响 堤防修筑过程中，施工地带中的现有植被受到破坏。经调查与查阅相关资料，在评价范围内没有古树名木。本工程建设没有对沿线植被产生长远的破坏性影响，同时，项目在临时占地处实施绿地迹地恢复，在一定程度上补偿了因施工破坏的原有植被，也具有景观改造、优化环境质量的作用。 项目工程区不存在大型动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徙，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 （2）对水域生态的影响 1）施工期对水生生态系统的影响 ①施工对水体的影响 开挖、挡墙、土石填筑等施工时，扰动河水使底泥浮起，造成局部河段悬浮物增加，河水混浊。 ②施工对水生生物生境的影响 岸边土石、垃圾清理及河道挡墙、土石填筑等施工作业中，水体被搅混，影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑，影响正常的活动路线；对河岸的开挖和围堰，破坏河漫滩地的水生植物群落，从而影响植食性水生动物的觅食。 ③项目施工对水体的污染 由于工程规模不大，历时不长，所需施工人员数量不多，施工人员生活污水经周围居民化粪池收集处理后用作农肥；施工机械的冲洗废水经处理后回用，基坑废水经沉淀池沉淀后上清液排入大渡河，对大渡河水环境影响较小。 ④对水生生态的影响 根据现场调查，本项目施工区域重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。本工程主要是围堰对水域进行扰动，带来的影响主要表现为水中悬浮物浓度升高，从水生生态学角度来看，水中悬浮物浓度增大，导致水体透明度降低，影响藻类的光合作用，从而使浮游植物生物量下降，影响生态系统食物链的传递，进而影响整个生态系统。随着河流的流动，悬浮物将在水体中自然扩散、沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了河流中悬浮物的影响范围和影响时段是有限的，涉水施工引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失，对水环境的影响较小。 （3）水土流失 本项目工程施工过程将扰动地表，损坏原地貌及植被，使土壤水土保持功能下降，可能产生水土流失。同时产生的临时堆土如不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。评价要求，项目施工期应加强施工管理，严格控制施工范围，合理安排施工进度，尽量减少场地外施工临时占地，严禁乱弃土方，防止产生新的水土流失；施工同时做好边坡防护；对物料、堆土等进行苫盖，并及时清运、回填，施工结束后及时进行植被恢复。采取上述防治措施后，项目施工期可有效防止水土流失。 综上，项目施工时间较短，对施工区域及下游影响较小。 2、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 本项目施工会对周围大气环境产生短期的干扰和影响，而大气污染物主要为TSP，主要来自建筑材料（水泥、砂子、石子等）的搬运及堆放、土方填挖及现场堆放、施工材料的堆放及清理、弃渣回填、施工期运输车辆运行等产生的粉尘，施工中不可避免的将新增“二次扬尘”污染源。参照同类型施工场地设置的扬尘监测数据进行类比分析，结果详见下表4-1。 表4-1 施工期扬尘类比监测结果 工程段; 围栏情况; 施工场地下风向距离Xm处TSP浓度(mg/m3); 上风向对照. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 点浓度值. 主干工程; 无; 1.540; 0.991; 0.535; 0.511; 0.504; 0.401; 0.419. 支段工程; 1.457; 0.963; 0.568; 0.540; 0.519; 0.41l. 平均; 1.503; 0.922; 0.592; 0.561; 0.512; 0.406. 主干工程; 围金属板 (H=1.5～2.0m); 1.105; 0.674; 0.453; 0.424; 0.421; 0.420; 0.404. 支段工程; 0.943; 0.577; 0.416; 0.420; 0.417; 0.417. 平均; 1.024; 0.626; 0.435; 0.42l; 0.419; 0.419. 根据《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中规定的各施工阶段的废气限值标准600ug/m3作为参考标准，根据上表4-1可知，本项目对施工现场20m范围内环境敏感目标影响最大，20-50m范围内的环境敏感目标影响较大，100m后对周围环境敏感目标影响较小。项目施工期的环境空气影响是暂时且可以接受的。 （2）燃油机械废气 由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，尾气排放源强相对较大，主要污染因子以CO、NOX、CnHm等为主，为非连续间歇式排放。根据现场调查，项目施工场地较空旷，空气流通较好，因此项目施工场地车辆、燃油机械尾气排放对区域大气环境影响较小。项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。 3、施工期地表水环境影响分析 本项目施工过程中的水污染物主要来自于施工人员生活污水及车辆、机械设备冲洗废水。 （1）围堰对水环境的影响 本工程围堰施工过程中将导致施工区域局部水体悬浮物浓度增加，对施工段水质产生一定影响。项目围堰工程量较小，工期短，其影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响也随之消失，对周围环境影响较小。 （2）生活污水 施工期生活污水来自施工人员的日常生活污水。本工程在施工过程中，高峰期施工人数50人，生活污水50L/d·人计，排放系数按0.9计，则生活污水量为2.25m3/d。施工期为8个月，生活污水总量为540m3。废水中CODCr浓度约为250~350mg/L（以300mg/L计），BOD5浓度约为150~250mg/L（以200mg/L计），NH3-N浓度约为15~35mg/L（以35mg/L计），SS浓度约为150~200mg/L（以200mg/L计）。项目施工期工作人员生活污水经当地居民化粪池收集处理后用于施肥，对周围地表水环境影响较小。 （3）施工废水 本项目施工废水主要为施工车辆、机械设备的冲洗废水，主要污染因子以SS为主。施工期间产生生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排，对周围环境影响较小。 （4）基坑排水 本工程施工前需要对河道两岸进行排水，以防河道两岸积水太多影响施工。本项目采用基坑排水，分为初期排水和经常性排水。施工现场位于河道两岸，本工程拟采用止水、导水、排水施工技术措施来保证工程施工顺利进行。本工程基坑排水主要为经常性排水，包括堰基、基坑渗水、降雨排放等，其主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后排入大渡河，对大渡河及其下游地表水环境质量影响较小。 4、施工期地下水环境影响分析 本项目场地地下水主要为岩石裂隙水，岩石裂隙水主要沿岩体裂隙带分布，空间分布不均匀，由大气降水提供补给，水量较小，地下水不发育。项目开挖过程中开挖量及开挖深度小，不会遇到稳定地下水。项目施工期间废水量小，出现大量渗水的现象较少。因此，项目施工建设对地下水环境影响较小。 5、施工期声环境影响分析 施工期间，评价主要考虑噪声对周围环境保护目标的影响。施工期噪声主要可分为施工作业噪声、施工车辆噪声和机械噪声。施工作业噪声主要指施工中发生的零星的敲打声、运输车辆装卸作业时的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声。机械噪声由各类施工机械产生，如挖土机、电锯等。该类噪声源多为点声源，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平不同，且有大量设备交替作业，因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定影响。 （1）噪声源强 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和标准声级见下表。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 表4-2 施工期主要噪声源及其声级值 单位：dB（A） 序号; 机械名称; 规格型号; 单位; 数量; 噪声强度. 1; 挖掘机; 1.6m³; 台; 3; 85. 2; 挖掘机; 1.0m3; 台; 2; 85. 3; 装载机; 2.0m3; 台; 2; 85. 4; 自卸汽车; 15t; 辆; 12; 80. 5; 自卸汽车; 10t; 辆; 4; 80. 6; 机动翻斗车; 3t; 辆; 6; 85. 7; 载重汽车; 10t; 辆; 2; 85. 8; 汽车吊; 10t; 辆; 1; 90. 9; 回填碾; 10~12t; 台; 2; 80. 10; 蛙式打夯机; 40型; 台; 6; 85. 11; 混凝土振捣器; 2.2kW; 根; 10; 85. 12; 混凝土振捣器; 21.1kW; 根; 6; 85. 13; 发电机; LD-YC75; 台; 1; 85. 14; 供水泵; YW65-25-30-4; 台; 2; 85. 15; 排水泵; YW150-180-15-15; 台; 13; 85. （2）噪声影响预测 本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为： Lp（r）＝Lw－20lgr-11 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离； 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： L=10lgi=1n10Li/10 式中：L——叠加后总声压级，dB； Li——各声源的噪声值，dB； n——声源个数。 施工期噪声预测结果见下表。 表4-3 施工期噪声预测结果表 单位：dB（A） 噪声源强值; 预测距离; 备注. 1m; 10m; 17m; 50m; 54m; 100m; 150m; 200m; 以施工期最强噪声值预测. 挖掘机; 95.5; 64.5; 59.9; 50.5; 49.9; 44.5; 41.0; 38.5. 装载机. 自卸汽车. 机动翻斗车. 载重汽车. 汽车吊. 回填碾. 蛙式打夯机. 混凝土振捣器. 发电机. 供水泵. 排水泵. 表4-4 项目施工对周围居民敏感点预测结果表 单位：dB（A） 敏感点; 项目堤防终点居民处. 项目施工最大噪声源强值; 95.5. 敏感点距施工工区最近距离; 25m. 该距离下施工影响贡献值; 56.5. 噪声本底值; 56. 预测值; 59.3. 标准; 60. 是否达标; 达标. （3）预测评价结果分析 由上表4-3预测结果可知，施工期间产生的施工噪声昼间将对17m范围内，夜间将对54m范围内造成噪声污染。本项目夜间不施工。 根据表4-4预测结果可知，项目施工对周围居民影响较小，满足《声环境质量标准》2类标准。 本项目施工期影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固废主要来源于土石方开挖弃渣、施工工程产生的建筑废料、装修过程中产生的装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 本工程主体砂卵石开挖237135m³（含表土1200m³），砂卵石填筑135752m3，砂卵石回填12365m3。剩余89018m3（含表土1200m³）暂存于临时堆场内，最后回填于本项目堤后低洼处。 剥离的表土单独置于临时堆场内，做好水土保持措施，后期用于绿化恢复。 （2）建筑垃圾 根据业主提供资料，项目施工期产生的建筑垃圾约为3t，建筑垃圾可回收废料如废板材、模具、支架等由施工单位回收利用；其它废弃的砖块、混凝土、灰渣及边角料等不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 （3）施工人员生活垃圾 项目施工人员50人，生活垃圾按0.5kg/人·日计，产生量约为25kg/d。生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门进行处置后，对周围环境影响较小。 （4）沉淀池底泥 根据业主提供资料，本项目沉淀池中的底泥产生量约为0.5t。用于堤后回填，对周围环境影响较小。 综上，项目施工过程产生的固体废物均得到了合理有效处置，没有造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期不会产生废气、废水、噪声、固废等污染，正常运行过程中不会对周围环境产生不良环境影响。 1、对行洪范围影响分析 本项目在堤线布置上，坚定执行“严禁侵占河道，缩窄行洪断面”的原则，在满足稳定河宽要求的前提下，经洪水计算，推算出治理河段整治前后的洪水水面线，以尽量不抬高原有洪水水位或洪水水位略有抬高为准，确定堤距，进行两岸堤线布置，确保河道行洪过水断面。满足20年一遇防洪标准。 2、对水文情势的影响分析 本工程岸线的确定是充分考虑了水流的规律，与河势流向相适应，沿现有岸边布置。因此工程实施后，在枯水季节，对河道水文情势无任何影响，基本不会改变原河床的冲刷规律；但在丰水期，特别是发生大洪水时，护岸工程能抑制洪水对两岸的冲刷，由于护岸限制了洪水向河道外侧的流向，一定程度上增大了河水的流速，势必加大对河槽和河漫滩的冲刷深度，此时河流输沙量会比未建护岸前增加，部分河心滩可能缩小甚至消失，根据国内工程实践经验，在经过两到三次大洪水后，河道会产生新的冲淤平衡，对河道影响较小。 3、对河势稳定的影响分析 本项目堤防堤线平顺，基本不改变现有的河势。为使行洪通道畅通，堤线布置与造床流量下的河道主河槽大致平行对河道水流流速无影响，不会对河道河势稳定产生不良影响。 4、社会效益、环境正效应分析 （1）通过防洪治理工程的建设，将有效地治理和保护河水资源，更有利于水资源的高效利用，以优化配置水资源，更好服务于生产。 （2）工程措施的实施能够有效避免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行，居民健康水平下降。 （3）本工程的修建可以有效改善工程河岸的乡镇面貌，美化居民的生产生活环境，提升乡镇形象，改善环境和居民生活条件以及提高居民生活质量。 （4）项目的建设可有效解决当地人民受的洪水威胁，避免洪水灾害造成了人民生命财产损失，避免房屋、耕地、基础设施被淹。保证工农业生产的持续发展，有利于社会的稳定。 （5）建立防洪体系，确保河势及岸线的稳定，提高大渡河的防冲能力，完善保护区排涝体系，修复河岸线的生态，打造城市景观，提升城市形象，促进金口河区的经济和商贸发展，稳定社会，保护环境，为金口河区加快建设创造良好条件。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 1、项目选址合理性分析 - 本次治理工程河段位于大渡河，整体流向为西南向东北方向，河岸左岸现状多为天然岸坡，堤线经过区多为现状天然边坡。 - 本工程占地类型为水域及水利设施用地、耕地、林地、宅基地等，为了少占地、搬迁较少，根据实际地形、河势，按堤线布置原则布置堤线，力求平顺，各堤段平缓连接，不得采用折线或急弯。堤线在确保行洪断面的情况下，尽量维持原河岸。 - 本次设计起于垭溪沟下游约250m，终点至万丈沟，新建堤防1344.00m。工程以防洪为重点，工程任务是完善现有防洪体系，保障区内人民财产安全，改善区域生态环境。项目实施后不会使当地生态功能降低，提高了河道防洪、行洪能力，有助于稳定河势、控制水土流失、改善河流水质和沿河景观与环境，为周边居民稳定的生产生活环境提供了保障，对保护生态环境有正面积极作用。 - 据调查，项目不涉及自然保护区、生态保护红线、饮用水水源地、风景名胜区、鱼类“三场”等特殊生态环境敏感区，项目建设区域内无珍稀濒危保护动植物。项目拟通过新建堤防，实现防洪减灾。 - 项目总体布置按照有利于生态环境，考虑更好地发挥防洪功能，合理地确定河道堤防走向、配套建筑物位置，项目选址与河势流向相适应，确保治理河段满足20年一遇防洪标准，并结合现状，在堤防堤后集水相对集中的鲤右0+400.00、鲤右1+200.00处设置集水井，确保堤后满足10年一遇排涝标准。 - 因此，本项目建设无明显制约限制性因素，项目实施对改善当地区域生态环境有着积极的作用。 - 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址选线合理可行 - 2、临时工程选址合理性分析 - （1）施工工区 - 根据地形条件和堤线布置，本项目1个施工工区，位于鲤右0+200右侧空地处，占地500m2，占地类型为水域及水利设施用地，占地面积较小，且清除的地表植被在区域属广布种，植株清除后不会导致区域该植物种类灭绝、生物多样性大幅降低，影响较小。施工结束后，将及时拆除施工工区建筑及设施，并进行迹地恢复。 - 根据现场踏勘，施工工区东南侧40m处有7户居民，周围外环境关系简单，将施工机械（高噪声设备）等布设于远离敏感点一侧，并设置围挡、洒水降尘等措施后周围环境敏感点影响较小。本项目施工工区仅涉及简易加工，不涉及混凝土拌合，且夜间不施工，无高污染物排放，加上周边植被情况较好，对周边环境影响较小且是暂时的，当项目建成后随即拆除复绿，从环境保护角度分析，施工工区布置较为合理。 - （2）临时堆场 - 项目设置临时堆场1个，位于鲤右0+250右侧空地处，占地1000m2，占地类型为水域及水利设施用地，用于临时堆料，后期弃渣回填于堤后低洼处，临时堆场东南侧50m处有7户居民。堆土过程中采取洒水降尘，降低粉尘对东南侧居民等敏感点的影响。 项目布设的临时堆场不涉及滑坡、塌陷区；临时堆场地形为平地，便于堆渣，利于布设水土保持设施，且水土保持工程量较小。堆渣时要注意表土的剥离和存放，同时做好水土保持措施，先挡后弃，表土用于后期绿化回覆。四周采用浆砌砖围挡，防止四处流失，堆体表面采取彩条布遮盖、砖石压护。同时为防止工程施工期间降水及地面径流对堆放场地造成影响，结合堆放场地地形地貌条件，在围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，使汇水在沉砂池流速减缓，沉淀泥沙。堆场渗滤液沉淀后回用于洒水降尘，不外排。 - 项目施工完成后，尽快对临时堆场进行基地恢复、撒播草籽等绿化措施，采取上述环保措施后，项目临时堆场对周围环境影响较小。 - 因此，项目临时堆土区布置较为合理。 - （3）施工便道 - 施工便道路面宽4.0m，路基宽4.5m，每100～200m设错车道，泥结碎石路面，总长524m，占地类型为水域及水利设施用地，施工运输过程中洒水降尘，降低粉尘对周围居民等敏感点的影响。 - 通过对道路定期打扫及加强道路运输管理措施，加之周边植被及交通情况较好，对周边环境的影响较小且是暂时的，当项目建成后及时对临时施工道路进行迹地恢复， - 因此，本项目施工便道布置较为合理。 - 综上，项目周围主要植被为一些常见草本植物，由于人类活动频繁，区域内无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类及昆虫等，无重点保护的珍稀濒危动植物物种资源、自然保护区、饮用水源保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点，无重大生态制约因素。通过采取一系列环保措施确保本项目废水、废气、噪声达标排放，固废得到合理处置，降低对周边环境的影响。从环保角度而言，项目临时工程选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 1、工程施工保护措施 根据施工布置，项目共扰动或占压原地表面积为91.69亩，占地类型主要是水域及水利设施用地、耕地、林地、宅基地。 为减少项目施工对周边生态环境的影响，环评要求项目施工时必须严格执行以下措施： ①施工时，要对工程占地进行严格管理，不准擅自扩大占地，避免增加对地表植被的破坏。对施工弃渣及早处理，避免由于人为耽搁加剧水土流失； ②重视表层土壤的保护。表土是珍贵的土壤资源，剥离的表土可采用袋装作为临时弃渣场挡墙，表土后期作为堤防护坡绿化回覆； ③对于施工工区、临时堆场、施工便道、临时施工围堰等临时占地，要求在结束后清理场地，拆除建筑，对场地进行平整； ④避免超计划占地，禁止乱砍乱伐，注意保护周边植被，尽可能减少对植被和土地的破坏。形成的裸露土地，需及时覆土，弃渣、填土应尽量结合填坑、修路，避免增加临时占地； ⑤施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高施工人员的环境保护意识；禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其它有碍生态环境保护的活动。加强施工管理与监理，优化施工设计，尽量减少施工占地及施工活动对动物栖息地的破坏； ⑥工程建设中，取弃土要综合考虑，填控应相互结合，以减少施工中的弃渣量；合理布置弃土的位置、范围等，尽可能减少破坏地貌的面积，保持原有生态环境； ⑦施工工区要设置污水处理设施（沉淀池）；禁止将生产污水、垃圾及其它施工机械的生产废水如混凝土施工废水直接排入水体；有害的施工材料尤其是粉尘类材料应远离水体堆放，防止其在大风天气下飘散对河流水质和水生生物的影响； ⑧本工程施工活动主要集中在河岸带，在施工过程中应尽量减少对河岸带植被的破坏，施工完成后，应及时对破坏的河岸进行绿化，维护近岸的水生生态环境； ⑨项目建设范围内虽无珍稀濒危水生生物，但在施工期也应制定水生生物保护规定，使施工人员在施工过程中能自觉保护水生动物；严禁施工人员在施工水域附近进行捕鱼、猎捕水禽或从事其它有碍水生生态环境的活动，一旦发现珍稀水生动物，应及时进行保护和上报； ⑩在实施与河道水体直接接触的工程时，缩短涉水施工时间，采取围堰施工的施工方式，减少悬浮物的产生量；合理安排施工季节和施工强度，在水体流动缓慢季节时，可适当加大施工强度；对产生河道悬浮物的污染影响应进行监测，如污染严重应加强在施工段筑坝围堰施工，避免水体浑浊对水生生态产生影响。 项目区域内无珍稀动植物，在采取上述措施后，不会减少项目区域内动植物种类，同时，随着河岸带内天然植被生长状况的改善，能够加固堤岸，降低径流速度，减少洪水破坏力，滤掉一些沉淀物和营养物质，对河流水质也有一定促进作用。 综上，采取以上措施后，项目施工对施工区域及下游水质影响较小。 2、水土流失保护措施 根据工程建设特点及水土流失特征进行水土流失防治分区。因本工程河堤沿线地形变化不大，不同地段各工程的施工工艺和方法基本相同，其水土流失产生的类型和形式也基本一致，根据开发建设项目水土保持技术规范，按照水土流失防治责任范围内工程扰动破坏方式、新增水土流失类型和形式相近的原则，按地形地貌特点，将本工程划分为：主体工程区、施工工区、临时堆场区、施工道路区，共四个防治区。 （1）表土 工程可剥离表土0.12万m3，表土剥离后暂堆放在临时堆场，作为后期绿化的覆土来源。表土单独堆放，四周采用浆砌砖围挡，防止四处流失，堆体表面采取彩条布遮盖、砖石压护，同时在围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，使汇水在沉砂池流速减缓，沉淀泥沙。沉淀后的水回用于洒水降尘，不外排。 1）主体工程区 为满足主体工程区后期的绿化要求，对剥离表土的堆放采用草袋装土拦挡、彩条布遮盖，估算拦挡长度约为140m、遮盖面积约为280m2。 2）施工道路区 为防止雨水对便道的冲刷，根据实际情况，在便道两侧修建临时排水沟，将路面雨水导入自然沟道。对剥离表土的堆放采用草袋装土拦挡、彩条布遮盖，估算拦挡长度约为30m、遮盖面积约为60m2。 3）施工工区 为防止雨水冲刷，根据实际情况，对剥离表土的堆放采用草袋装土拦挡、彩条布遮盖，估算拦挡长度约为30m、遮盖面积约为60m2。 4）临时堆场区 为防止雨水冲刷，根据实际情况，对剥离表土的堆放采用草袋装土拦挡、彩条布遮盖，估算拦挡长度约为60m、遮盖面积约为120m2。 表5-1 水土保持措施工程量汇总表 防治分区; 措施类型及内容; 单位; 工程量. 主体工程区; 工程措施; 表土剥离; m3; 800. 表土回铺; m3; 800. 临时措施; 草袋装土; m3; 150. 彩条布覆盖; m2; 300. 植物措施; 撒播草种; hm2; 0.2. 栽种乔木; 株; 675. 施工工区; 工程措施; 表土剥离; m3; 100. 表土回铺; m3; 50. 临时措施; 草袋装土; m3; 30. 彩条布覆盖; m2; 60. 土方开挖; m3; 14. 土工膜; m2; 246. 植物措施; 撒播草种; hm2; 0.05. 栽种乔木; 株; 144. 施工道路区; 工程措施; 表土剥离; m3; 150. 表土回铺; m3; 150. 临时措施; 草袋装土; m3; 30. 彩条布覆盖; m2; 60. 土方开挖; m3; 42. 土工膜; m2; 582. 植物措施; 撒播草种; hm2; 0.02. 栽种乔木; 株; 50. 临时堆场; 工程措施; 表土剥离; m3; 150. 表土回铺; m3; 100. 临时措施; 草袋装土; m3; 60. 彩条布覆盖; m2; 120. 土方开挖; m3; 28. 土工膜; m2; 492. 植物措施; 撒播草种; hm2; 0.1. 栽种乔木; 株; 288. 3、施工期污染排放及防治措施 本项目在施工过程中土方开挖、运输等施工活动对区域生态环境产生了一定的不利影响，施工期主要污染因素包括：施工期扬尘污染、施工设备噪声影响、施工期排污、施工活动对整治区域的生态影响、水土流失。 （1）废水 施工期水污染物主要来自于施工过程中施工机械冲洗废水、基坑废水，主要污染因子以SS为主；施工人员生活污水，主要污染因子为COD、NH3-N。 1）围堰施工对水环境的影响 本项目围堰施工过程中将导致施工区域局部水体悬浮物浓度增加，对施工段水质产生一定影响。项目工程量较小，工期短，其影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响也随之消失。 2）施工期人员生活污水 根据上文计算，项目施工期生活污水产生量为2.25m3/d，施工期为8个月，生活污水总量为540m3。经当地居民化粪池收集处理后用于施肥。 3）设备冲洗废水 本项目施工时使用的机械设备较多，会产生冲洗废水，产生量约为3m3。项目在施工工区进行地面硬化，并修建了1座容积为5m3的隔油沉淀池对冲洗水进行处理，冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排。 环评要求：严禁施工废水外排大渡河，严禁固废、含油废水入河。 4）基坑排水 本工程施工前需要对需要围堰的一侧进行排水，以防河道两岸积水太多影响施工。本项目采用基坑排水，分为初期排水和经常性排水。同时本工程地下水位较高，本工程拟采用导水、排水施工技术措施来保证工程施工顺利进行。本工程基坑排水主要为经常性排水，包括堰基、基坑渗水、降雨排放等，其主要污染物为悬浮物。基坑设排水沟、截水沟及沉淀池，采用强排法。基坑开挖前，在基坑顶部设置贯通地面的排水沟，并每隔100m左右设置一个截水沟，施工现场雨水、围堰渗水经沉淀池后排入河道。基坑内的水经收集后排入沉淀池中，待沉淀池中水质澄清后，再通过离心泵抽至河中。沉淀池均由排水沟外壁向边坡方向砌筑，且沉淀池低于排水沟沟底1m，保证离心泵能全部没入水中。施工现场雨水和经常性排水中的污染物主要是悬浮物，经沉淀池自然沉降后，上清液直接排入大渡河，对地表水环境质量影响较小。 4、施工期废气治理措施 根据工程实际情况，本项目施工期产生的废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，主要污染因子以CO、THC为主；地基开挖、材料运输等施工作业时产生的道路扬尘；开挖土石方、运输过程以及弃渣填方扬尘等。 1）施工场地车辆、燃油机械尾气 由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，因此，尾气排放源强相对较大，对周围空气环境有一定影响，主要污染因子以CO、THC为主。 项目施工采取的防治措施如下： ①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率； ②加强机械、车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作，减少烟雾和颗粒物排放。 ③禁止使用废气排放超标的车辆。 2）施工扬尘 土石方开挖、材料运输以及土方的搬运、倾倒、堆放等过程都会产生扬尘。根据《乐山市扬尘污染防治条例》的要求严格控制建设施工扬尘，本项目施工期采取的防治扬尘措施如下： ①洒水抑尘 本工程专门配备一台洒水车，对运输道路与作业区每天3次洒水降尘；装运土方车辆进行遮盖减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫；施工道路定时洒水抑尘。 ②封闭施工 施工现场涉及两侧敏感点路段设置围栏，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。施工期间的临时堆放场所应加强防起尘、遮盖措施。 ③限制车速 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 ④保持施工场地路面清洁 为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面清洁，减少施工扬尘。 ⑤避免大风天气作业 应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业。 ⑥重污染天气禁止施工。 ⑦施工工区东南侧设置围挡，加强洒水等措施；施工车辆沿线经过居民等敏感区域时，降低车速并加强洒水，减少扬尘产生。 5、施工期噪声治理措施 施工期噪声源主要是各种施工机械和车辆，包括挖掘机、装载机及运输车辆等机械噪声。工程施工场区周围主要为居民等敏感点，施工期噪声对沿线居民及其他噪声敏感点会造成一定影响。 施工期采取的防治措施如下： ①各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施； ②对施工强度、机械及车辆操作人员、操作规程等管理方面要严格要求，必要时运输车辆可考虑安装消声装置； ③施工过程中要尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械；对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声； ④避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； ⑤按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备； ⑥夜间施工道路运输会干扰附近村庄居民的正常休息，对敏感点附近施工地点，应合理安排施工时间，禁止夜间段22:00至早6:00的施工运输及高噪声机械设备施工，对距离近的村庄设置隔声屏障降低噪声影响，若需夜间施工应报主管部门，经主管部门批准同意后，才可进行夜间施工，同时做好施工公告告知周边居民； ⑦当车辆经过居民区时，运输车辆宜限速行驶，禁鸣高音喇叭，并合理安排运输时间，尽量避免车辆噪声影响居民的休息； ⑧施工工区东南侧设置围挡，高噪声设备远离东南侧居民一侧。 6、施工期固体废物治理措施 （1）土石方 本工程主体砂卵石开挖237135m³（含表土1200m³），砂卵石填筑135752m3，砂卵石回填12365m3。剩余89018m3暂存于临时堆场内，最后回填于本项目堤后低洼处。剥离的表土单独置于临时堆场内，做好水土保持措施，后期用于绿化恢复。 项目开挖土石方暂存于临时堆场内，综合利用，余方回填于本项目堤后低洼处。临时堆存区做好水土保持措施，先挡后弃，四周采用浆砌砖围挡，防止四处流失，堆体表面采取彩条布遮盖、砖石压护。同时为防止工程施工期间降水及地面径流对堆放场地造成影响，结合堆放场地地形地貌条件，在围挡周围设置浆砌石排水沟，并在排水沟出口设置沉砂池，使汇水在沉砂池流速减缓，沉淀泥沙。采取上述环保措施后，项目弃渣对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 根据业主提供资料，项目施工期产生的建筑垃圾约为3t，建筑垃圾可回收废料如废板材、模具、支架等由施工单位回收利用；其它废弃的砖块、混凝土、灰渣及边角料等不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 （3）施工人员生活垃圾 项目施工人员50人，生活垃圾按0.5kg/人·日计，产生量约为25kg/d。生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门进行处置后，对周围环境影响较小。 （4）沉淀池底泥 本项目沉淀池中的底泥产生量约为0.5t。用于堤后回填，对周围环境影响较小。 综上，项目施工过程产生的固体废物均得到了合理有效处置，没有造成二次污染。 7、社会环境影响分析 （1）生产安置移民社会环境影响分析 本项目建设征地范围内不涉及房屋，因此，不涉及人口搬迁，无搬迁安置任务。 （2）交通影响 在工程沿线设宣传专栏进行宣传，设立告示牌，使项目沿线居民进一步了解项目建设的重要意义，从而理解并体谅项目建设带来的暂时影响。与此同时，项目建设和施工单位加强了与当地交通管理部门的合作，共同制定合理的运输方案和运输路线，减少了施工车辆对附近居民的干扰。 （3）群众健康保护措施 施工单位与当地卫生医疗部门取得联系，由其负责施工人员的医疗保健、急救及意外事故的现场急救与治疗工作。项目采取的防治措施如下： 1）在工程动工以前，结合场地平整工作，对施工区进行一次清理消毒； 2）合理处置各种废水和生活垃圾，定期进行现场消毒； 3）制定了相应的管理制度，安排专人负责，搞好施工工区的卫生防疫工作； 4）加强卫生管理和卫生防疫宣传工作，对施工人员进行定期体检； 5）加强生活污水的管理，重视疫情监测，并积极配合卫生防疫部门进行调查，防止传染病传播流行； 6）施工现场有饮水器具，由专员管理和定期清洗，保持卫生。 项目施工期间雇佣当地村民，增加其收入，具有良好的社会效益。 8、临时用地恢复 工程建设期间，为减免工程施工对施工区造成的不利影响，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复，这是影响区生态恢复的关键。 临时占地恢复：应及时进行裸露区的植被恢复，包括开挖的坡面等区域。恢复时根据各地段的实际情况，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，尽量减少工程区内的施工痕迹。 施工迹地的绿化恢复过程中将尽量采用当地树种、草种，最好是利用原自然植被的建群种进行恢复。临时占地迹地（包括临时道路区、施工工区、临时堆场）恢复：施工结束后与工程建设无关的临时设施将全面拆除和封闭，应根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。 - 9、临时工程拆除处置措施 施工临时工程包括施工工区、围堰、临时堆场、施工便道等，拆除过程中会产生噪声、粉尘、固废等。 环评要求： （1）控制扬尘污染措施 1）严格按照环境保护管理体系要求管理和施工。 2）施工期间会产生很大的粉尘，对空气环境有很大的破坏性，作业期间扬尘排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1规定的浓度限值相关规定和标准积极控制和预防。 3）施工现场派专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。 4）遇有四级以上的大风天气不得进行拆除、渣土运输、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。 5）材料码放整齐后，各交通要道畅通干净，拆除建筑物渣土的临时堆放地点堆放总量不超过500立方米，并做到及时清运。 6）现场施工完毕后，根据要求对裸露地面进行每天定期数次洒水，防止扬尘的产生。 7）随时接受相关单位提出的合理化建议，并及时落实。 （2）控制噪声扰民措施 1）运输物料车辆尽量选用轻型汽车，规划运输时间，避开拥堵时间段； 2）施工现场围挡措施拆除施工时序安排在最后，减少临时工程拆除带来的噪声影响； 3）拆除工程机械采用低噪、低排、高效机械设备，机械设备进场前需进行维护，避免机械故障造成异响； 4）合理安排作业时间，禁止夜间及中高考期间施工； 5）运输车辆严禁超速行驶，注意调整运输时间，尽量在白天运输。在途径附近住户等敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛。 （3）固废合理处置 临时工程拆除的固废包括围堰、建筑垃圾、施工人员生活垃圾，其中围堰拆除根据工程土石方平衡，用于后回填；建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理；施工人员生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门进行处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目属于非污染型生态类项目，运营期无污染。项目建成后，主要是防治洪水。生态护岸的修建将有效地减少河水对河岸的冲刷，减少了泥沙等的入河量，对保护大渡河水质是有利的。本项目建成后，有利于提高当地的防洪能力，改善当地景观。因此，无需针对营运期采取污染防治措施。 |
| 其他 | 1、环境管理 （1）环境管理的目的 本工程在建设期将对周围环境产生一定的影响，因此必须通过必要的措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理。 （2）环保机构的设置 建设单位在设置工程管理机构时，应建立环境保护管理机构，以便对施工期的环境保护工作进行监督和管理，管理机构应设专职（或兼职）人员，其职责如下： ①监督施工期环保措施的实施。 ②负责与地方环保部门的联系，包括区域环境保护措施的协调。 ③负责好管理机构内部的环保和安全教育工作。 ④宣传、贯彻和执行国家、地方政府及有关部门制定的环境保护法律法规和条例等。 - （3）环境管理的主要内容 项目施工阶段： ①工程建设单位应定期或不定期对施工点的环保措施执行情况进行监督检查，并写出相应的检查报告。 ②监督检查的重点为各施工点扬尘、噪声的控制、水土流失的防治，施工队伍生活污水及弃渣、生活垃圾的处理和处置等。 ③落实施工设计文件中各项环保措施的执行情况、环保设施的施工进度和资金使用情况。 施工完成阶段： ①施工完成阶段应重点对各类临时性占地的还原，建筑垃圾及弃土石方的清运及施工现场的清理进行监督检查。 ②建设单位应对合同中所定的各项环保条款进行完成和实施情况评估。 ③环保设施的竣工验收。 |
| 环保投资 | 本项目总投资3860.01万元，环保投资约135.5万元，占工程总投资的3.5%。项目环保投资见表5-2。 表5-2 环保措施（设施）及投资一览表 项目; 治理对象; 治理措施; 投资金额 （万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 洒水降尘；及时清扫路面尘土; 3.5. 土石方开挖扬尘; 洒水降尘，边开挖边洒水降尘，设置围挡等；开挖裸露面及临时堆土遮盖防尘网; 8.5. 废水; 施工废水; 在项目施工工区车辆冲洗平台附近修建1个沉淀池（沉淀池容积不小于5m3），共1个，车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于洒水降尘。完工后进行迹地恢复; 6.0. 基坑废水：经沉淀池沉淀后，上清液排入大渡河; 8.0. 生活污水; 生活污水经当地居民化粪池处理后用于施肥; 0.5. 噪声; 机械噪声; 选低噪声设备，施工场地设置围栏；严格控制施工作业时间；加强车辆管理，控制场区车辆车速; 10.0. 固废; 弃渣; 回填于堤后低洼处; 10.0. 建筑垃圾; 回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理; 5.0. 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运; 0.5. 沉淀池底泥; 回填于堤后低洼处; 0.5. 生态环境; 水土流失; 挖方临时覆盖措施、对扰动区域进行植被恢复等; 20.0. 水生生态; 加强建设过程中的文明施工管理，减少设施施工时段。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识; 40.0. 陆生生态; 减少占地，减少水土流失，完工后撒播草籽，迹地恢复; 20.0. 环境风险; 建立完善施工期管理的制度等; 3.0. 合计; /; 135.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 |  | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，减少水土流失，完工后撒播草籽，迹地恢复 |  | 生态环境以不减少区内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准 | 项目施工结束后，撒播草籽，需要监控植被恢复情况，植被恢复率低时，需进行补种，以尽量恢复到施工前的生态环境现状 | 植被长势较好，基本恢复原有生态环境 |
| 水生生态 | 加强建设过程中的文明施工管理，减少设施施工时段。涉水工程的实施应避开水生生物繁殖季节，加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识 |  | 不因工程的实施而影响区域现有生态环境，水土流失加剧 | 设置河道环境保护宣传牌 | / |
| 地表水环境 | 施工废水 | 沉淀池收集，收集后回用于洒水抑尘 | 不会对地表水体造成污染 | / | / |
|  | 生活污水 | 经当地居民化粪池处理后用于施肥 |  |  |  |
| 地下水及土壤环境 | / |  | / | / | / |
| 声环境 | 选低噪声设备，施工场地设置围栏；严格控制施工作业时间；加强车辆管理，控制场区车辆车速 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / |  | / | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘 | 洒水降尘；及时清扫路面尘土 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | / | / |
|  | 土石方开挖扬尘 | 移动喷水管，边开挖边洒水降尘；开挖裸露面及临时堆土遮盖防尘网 |  |  |  |
| 固体废物 | 弃渣 | 回填于堤后低洼处 | 妥善处置，不会带来二次污染 | / | / |
|  | 建筑垃圾 | 回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，最后运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运 |  |  |  |
|  | 沉淀池底泥 | 回填于堤后低洼处 |  |  |  |
| 电磁环境 | / |  | / | / | / |
| 环境风险 | 建立完善运营期管理的制度等 |  | 不会造成风险影响 | / | / |
| 环境监测 | / |  | / | / | / |
| 其他 | / |  | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策，贯彻了“达标排放、文明施工”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济技术可行。工程实施后不会改变地表水、环境空气、声学等环境质量级别和现有功能。在严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，确保项目所产生的污染物达标排放的前提下，本项目施工期和营运期对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。