# 关于2024年12月12日拟对1个建设项目环境影响报告文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2024年12月12日-2024年12月18日（共5个工作日）。

联系电话：0833-2715922

传 　 真：0833-2715922

地       址：乐山市金口河区滨河路四段133号9楼金口河生态环境局901审批股

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟批准的建设项目：

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金口河加油站技改项目 | 乐山市金口河区漫漩河 | 中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司 | 四川中洲永信工程技术咨询有限公司 | 本项目主要建设内容为：拆除原有卸油区、全部工艺管线等；拆除原有油罐拆除人孔井内所有附件后，采取注水或灌沙形式密闭封存，永久停用；新建4座30m3承重FF双层防渗油罐，新建4座哑铃加油岛和地下水观测井，利旧安装4台潜油泵、三次油气回收装置和4台双枪加油机，配套完善消防、防雷、防静电、油气回收系统及相应工艺管线等设施。项目改扩建完成后可实现年销售汽油2500t和柴油1200t。 | 详见附表 |

附表  建设项目环境影响及拟采取防治措施

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | VOCs | 一次、二次、三次油气回收装置 | 《四川省加油站大气污染物排放标准》（DB51/2865-2021） |
| 地表水环境 | 污水排放口 | 生活污水 | 预处理池 | 金口河区城市污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 合理布局、选用低噪声设备、风机设置基座减振 | GB12348-2008 4级标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一清运处理； |  |  | - |
|  | 吸附油的干沙和废吸油毡、隔油沉淀池油泥、含油棉纱手套、以及油罐清洗油泥在交危废处理资质的单位处置。 |  |  | GB18597－2023 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：加油站内卸油口井、加油机底槽、加油岛、加油区地面及卸油区地面、储罐区、埋地加油管道、三级隔油池池、环保沟、危废暂存间、柴油发电机房。 一般防渗区：预处理池 简单防渗区：加油区站房（柴油发电机房除外）及站区其他地面。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①罐区风险防范措施 a油罐为双层油罐，储油罐设置带高液位报警功能液位计，埋地油罐采用加强级防腐。 b卸油口设置防油堤，罐区地面、卸油口及管线全部防腐防渗。 c油罐间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。 d地埋式罐区建设工程设计必须按有关规范进行消防设计，配置泡沫消防与化学消防的设备与人员，安装24h有效的报警装置，确定24h有效的内部、外部联络手段。 e油罐已进行防雷、防静电设置，顶部覆土，覆土厚度不小于0.5m；油罐周围已回填干净的沙子或细土，其厚度不小于0.3m；油罐的各接合管均设在油罐的顶部。 f今后加油站运营过程中，不允许随意增加罐区的储量及数量。 ②卸油作业风险防范措施 a制定卸油作业规范，对员工进行培训，要求员工严格按照卸油作业规范卸油。 b卸油作业采用油气回收系统，将挥发出来的油气通过回气管回收。 c卸油前做好罐车静电接地，停止加油作业，控制卸油速度，防止卸油过程静电产生。 d卸油气回收系统严格按照《四川省加油站大气污染物排放标准》（DB51/2865-2021）和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行。 ③加油作业风险防范措施 a制定加油作业规范，对员工进行培训，要求员工严格按照规范加油。 b加油作业过程采用油气回收系统，控制加油油气回收系统气液比，并定期进行检测。 c加油软管配备拉断截止阀，防止加油时溢油和滴油，加油时控制加油速度，避免加油过程中静电发生。 4）严格按照规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 ④其他风险防范措施 a加油站的建设严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行设计、施工，加油站的布局和设施等必须符合防火要求，埋地油罐的安装、防静电接地装置以及敷设电气设施等必须经有关部门审核、验收合格后方可投入使用。 b输油管线采用无缝钢管，管线的连接方式采用焊接。管线采用直接埋地敷设，管线的始端、末端、分支处及直线段，应设防静电和防感应雷的接地装置。 c修理加油机，特别是拆油泵、油气分离器和进油管时，一定要防止油品流出。在修理电气设备时，一定要在配电间切断电源并挂上不许合闸的标志牌。在修理电气设备之前，必须把油气清除干净，防止电火花点燃油气。 d在危险区域的入口处应设立手握金属接地体，工作人员应先以手触摸接地金属器件等方法导出人体所带静电后，方可进入。必须穿着防静电鞋、防静电服或棉质工作服，使用符合安全规定的防静电工具，要避免穿化纤衣物和导电性能低的胶底鞋，工作人员穿着防静电服时，内衣严禁有两件以上涤纶、腈纶、尼龙等材料制成的服装，以预防静电引发火灾。 e储备消防沙、沙袋等消防物资，当发生泄漏或渗漏时及产生消防废液时，应及时采取沙袋堵漏等围堵措施截堵在站区内，避免废液流入雨水管网。 f完善突发环境事件应急预案，并报生态环境局备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照要求做好自行监测，建立环境保护责任制度 |  |  |  |